ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | ул. Горького, 91, г. Гродно ул. Горького, 91, г. Гродно |
| 1.2* |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион Д: (0,1 – 3,0) мг/дм3 (без разбавления) Д: (св.3,0–300,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |  |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д (3,0-50) мг/дм3, Д св.50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.5* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион Д: (2,0-40,0) мг/дм3 (без разбавления) Д: св. 40,0 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.7* |  | 100.05/08.149 | Хлориды Д: (10,0-250,0) мг/дм3 (без разбавления) Д: св. 250 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.8* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д: (0,25-500,0) мг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 2.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д: (0,3-15,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 4985-2014 |  |
| 2.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксида железа (III) в сварочном аэрозоле Д: (0,2–28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 2.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле Д: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 2.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации едких щелочей Д: (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017, метод А |  |
| 3.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; | Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-18 | ул. Горького, 91, г. Гродно |
| 3.2** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |  |
| 3.3** |  | 100.12/35.063 | - освещённость, лк; | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |  |