ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/12.042, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: аммиака ДИ: (0,18 - 497, 00) мг/м3 | МВИ.МН 3347-2010 | ул. Шаранговича, д.19, комн. 614Б, 220018, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | гидрохлорида ДИ - (1,52 – 7600,00) мг/м³ |  |  |  |
| 1.3** |  |  | серной кислоты ДИ - (1,00 – 5,00) мг/м³ |  |  |  |
| 1.4** |  |  | сероводорода (дигидросульфида) ДИ: (0,28 – 2840,00) мг/м³ |  |  |  |
| 1.5** |  |  | масла минерального нефтяного ДИ : (1,00 – 10,00) мг/м³ |  |  |  |
| 1.6** |  |  | Углеводородов алифатических предельных С1-С10 ДИ: (0,10 – 1,30) об. д., % |  |  |  |
| 1.7** |  |  | формальдегида ДИ: (0,25 – 50,00) мг/м³ |  |  |  |
| 1.8** |  |  | фенола ДИ : (3,91 – 78,20) мг/м³ |  |  |  |
| 1.9** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) ДИ: (15–20000) мг/м³ | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 1.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (5 – 15) мг/м³ | МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 1.11** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Определение концентрации: азота (II) оксид (азота оксид) ДИ : (1,34 – 4000) мг/м³ | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 1.12** |  |  | азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05 - 1000) мг/м³ |  |  |  |
| 1.13** |  |  | азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид |  |  |  |
| 1.14** |  |  | кислорода ДИ : (0 – 21) об.% |  |  |  |
| 1.15** |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ : (2,86 – 15000) мг/м³ |  |  |  |
| 1.16** |  |  | углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ - (1,25 – 25000) мг/м³ |  |  |  |
| 1.17** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков ДИ - (0 - 100) % | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |  |
| 1.18** |  |  | Скорость газопылевых потоков, м/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 1.19** |  |  | Расход газопылевых потоков, м³/с |  |  |  |
| 1.20** |  |  | Давление газопылевых потоков, Па | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 1.21** |  |  | Температура газопылевых потоков, °С |  |  |  |
| 1.22** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: ацетона ДИ: (10,0 – 5000,0) мг/м³ | МВИ.МН 1820-2002 |  |  |
| 1.23** |  |  | бензола ДИ: (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.24** |  |  | н-бутанола ДИ: (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.25** |  |  | н-бутилацетата ДИ : (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.26** |  |  | изопропанола ДИ – (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.27** |  |  | м-ксилола ДИ : (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.28** |  |  | о-ксилола ДИ : (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.29** |  |  | п-ксилола ДИ: (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.30** |  |  | метанола ДИ : (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.31** |  |  | гексана ДИ: (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.32** |  |  | пентана ДИ: (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.33** |  |  | стирола ДИ : (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.34** |  |  | толуола ДИ: (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.35** |  |  | этанола ДИ : (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.36** |  |  | этилацетат ДИ – (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.37** |  |  | этилбензола ДИ : (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.38** |  |  | этилцеллозольва ДИ : (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.39** |  |  | акрилонитрила ДИ : (10,0 – 5000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.40** |  |  | Отбор проб и определение концентраций: предельных углеводородов (суммарно) С1–С10 ДИ: (1,0 – 1000,0) мг/м3 | МВИ.МН 1657-2001 |  |  |
| 1.41** |  |  | метана ДИ: (1,0 – 1000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.42** |  |  | гексана ДИ: – (1,0 – 1000,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.43** |  |  | пентана ДИ: (1,0 – 1000,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость газа в воздуховоде, м/с; | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Шаранговича, д.19, комн. 614Б, 220018, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Давление газа в воздуховоде, Па. |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Потери полного давления, Па |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Объемный расход газа в воздуховоде |  |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Испытания систем вентиляции на работоспособность: Скорость воздуха в отверстии вентиляционного канала, м/с; | СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Шаранговича, д.19, комн. 614Б, 220018, г. Минск |  |
| 3.2** |  |  | Количество воздуха удаляемого через отверстие вентиляционного канала, м³ /ч |  |  |  |