ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 (ручной отбор); СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 212035, г. Могилев-35, Могилевская область |  |
| 1.2* |  | 100.05/08.149 | Хлориды (ДИ: (10–250) мг/дм³ Свыше 250 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (ДИ: от 3,0 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.156 | Ион аммония (ДИ: (0,1–3,0) мг/дм³ (3,0–300) мг/дм³ при разбавлении пробы) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 1.5* |  |  | Общий фосфор, Фосфор фосфатов (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.7* |  | 100.05/08.155 | Анионоактивные ПАВ (ДИ: (0,025-100) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |  |  |
| 1.9* |  |  | Цинк (ДИ: (0,005-100,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |  |  |
| 1.10* |  | 100.05/08.158 | Динил (дифенил-25% смесь с дифенилоксидом-75%) (ДИ: (0,005–0,5) мг/дм³ (0,5–50) мг/дм³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 1579-2001 |  |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты (ДИ: (0,005–50) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |  |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) (ДИ: (5,0-16000) мгО₂/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |  |  |
| 1.13.1* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (3-6000) мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 1.13.2* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (0,5-6,0) мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 1.14* |  |  | Растворенный кислород (ДИ: (0,2–20) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.15* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.16.1* |  | 100.05/08.155 | Формальдегид (ДИ: (0,02-0,5) мг/дм³ (0,5–50) мг/дм³ при разбавлении пробы) | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 1.16.2* |  | 100.05/08.156 | Формальдегид (ДИ: (0,05-400,0) мг/дм³) | ГОСТ Р 55227-2012 Метод А |  |  |
| 1.17* |  | 100.05/08.158 | П-ксилол (диметилбензол) (ДИ: (0,45-900,0) мг/дм³) | МВИ.МН 1278-2000 |  |  |
| 1.18* |  |  | Метилбензоат (метилбензол, карбоксилат) (ДИ: (0,55-1000,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 1.19* |  |  | Метиловый эфир п-толуиловой кислоты (метил-4-метилбензоат) (ДИ: (0,45–950,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 1.20* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты (ДИ: (2,00–40,0) мг/дм³ Свыше 40,0 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.23* |  | 100.05/08.156 | Хром общий (ДИ: (0,0050–0,20) мг/дм³ Свыше 0,20 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 1.24* |  | 100.05/08.158 | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) (ДИ: (0,5–200,0) мг/дм³ (200,0–20 000) мг/дм³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 5862-2017 |  |  |
| 1.25.1* |  | 100.05/08.156 | Метанол (ДИ: (0,1–10,0) мг/дм³ (10,0–10 000) мг/дм³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 5870-2017 |  |  |
| 1.25.2* |  | 100.05/08.158 | Метанол (ДИ: (5,0–200,0) мг/дм³ (200,0–20 000) мг/дм³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 5862-2017 |  |  |
| 1.26* |  | 100.05/08.156 | Железо общее (ДИ: (0,100–9,00) мг/дм³ Свыше 9,00 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 212035, г. Могилев-35, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 100.03/08.156 | Хром общий (ДИ: (0,0050–0,20) мг/дм³ Свыше 0,20 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 2.3* |  |  | Общий фосфор, Фосфор фосфатов (ДИ: (0,025–1000) мг/дм³) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 2.4* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества (ДИ: св. 3,0 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.5* |  | 100.03/08.156 | Ион аммония (ДИ: (0,1–3,0) мг/дм³ (3,0–300) мг/дм³ при разбавлении пробы) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.8* |  | 100.03/08.155 | Цинк (ДИ: (0,005-100,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |  |  |
| 2.9* |  |  | Анионоактивные ПАВ (ДИ: (0,025-100) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |  |  |
| 2.10* |  |  | Нефтепродукты (ДИ: (0,005–50) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.158 | Динил (дифенил-25% смесь с дифенилоксидом-75%) (ДИ: (0,005–0,5) мг/дм³ (0,5–50) мг/дм³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 1579-2001 |  |  |
| 2.12* |  |  | П-ксилол (диметилбензол) (ДИ: (0,025-2,5) мг/дм³ (2,5-250) мг/дм³ при разбавлении пробы) |  |  |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) (ДИ: (5,0-16000) мгО₂/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |  |  |
| 2.15.1* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (3-6000) мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 2.15.2* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (0,5-6,0) мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.16* |  |  | Растворенный кислород (ДИ: (0,2–20) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.19* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты (ДИ: (2,00–40,0) мг/дм³ Свыше 40,0 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.20.1* |  | 100.03/08.156 | Формальдегид (ДИ: (0,025-25,0) мг/дм³) | ГОСТ Р 55227-2012 Метод А |  |  |
| 2.20.2* |  | 100.03/08.155 | Формальдегид (ДИ: (0,02-0,5) мг/дм³ (0,5–50) мг/дм³ при разбавлении пробы) | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.21* |  | 100.03/08.149 | Хлориды (ДИ: (10–250) мг/дм³ Свыше 250 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.22* |  | 100.03/08.158 | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) (ДИ: (0,5–200,0) мг/дм³ (200,0–20 000) мг/дм³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 5862-2017 |  |  |
| 2.23* |  | 100.03/08.156 | Железо общее (ДИ: (0,100–9,00) мг/дм³ Свыше 9,00 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.24.1* |  |  | Метанол (ДИ: (0,1–10,0) мг/дм³ (10,0–10 000) мг/дм³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 5870-2017 |  |  |
| 2.24.2* |  | 100.03/08.158 | Метанол (ДИ: (5,0–200,0) мг/дм³ (200,0–20 000) мг/дм³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 5862-2017 |  |  |
| 3.1* | Подземные воды | 100.04/08.155 | Медь (ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2010.07014 ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) | 212035, г. Могилев-35, Могилевская область |  |
| 3.2* |  | 100.04/08.149 | Хлориды (ДИ: (10–250) мг/дм³ Свыше 250 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.3* |  | 100.04/08.150 | Сульфаты (ДИ: (2,00–40,0) мг/дм³ Свыше 40,0 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.4.1* |  | 100.04/08.156 | Железо общее (ДИ: (0,1–2,0) мг/дм³ Свыше 2,0 мг/дм³ при разбавлении пробы) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 3.4.2* |  |  | Железо общее (ДИ: (0,100–9,00) мг/дм³ Свыше 9,00 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.5* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.6* |  | 100.04/08.156 | Нитраты (ДИ: (0,1–2,0) мг/дм³ (2,0–200) мг/дм³ при разбавлении пробы) | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |  |
| 3.8* |  |  | Ион аммония (ДИ: (0,1–3,0) мг/дм³ (3,0–300) мг/дм³ при разбавлении пробы) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 3.9* |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты (ДИ: (0,005–50) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |  |
| 3.10* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.11* |  | 100.04/08.155 | Анионоактивные ПАВ (ДИ: (0,025-100) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |  |  |
| 3.12* |  | 100.04/08.156 | Фосфаты (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления)) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |  |
| 3.13* |  |  | Хром общий (ДИ: (0,0050–0,20) мг/дм³ Свыше 0,20 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 3.14.1* |  | 100.04/08.155 | Формальдегид (ДИ: (0,02-0,5) мг/дм³ (0,5–50) мг/дм³ при разбавлении пробы) | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 3.14.2* |  | 100.04/08.156 | Формальдегид (ДИ: (0,025-25,0) мг/дм³) | ГОСТ Р 55227-2012 Метод А |  |  |
| 3.15* |  | 100.04/08.155 | Цинк (ДИ: (0,005-100,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |  |  |
| 3.16.1* |  | 100.04/08.156 | Метанол (ДИ: (0,1–10,0) мг/дм³ (10,0–10 000) мг/дм³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 5870-2017 |  |  |
| 3.16.2* |  | 100.04/08.158 | Метанол (ДИ: (5,0–200,0) мг/дм³ (200,0–20 000) мг/дм³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 5862-2017 |  |  |
| 3.17* |  |  | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) (ДИ: (0,5–200,0) мг/дм³ (200,0–20 000) мг/дм³ при разбавлении пробы) |  |  |  |
| 4.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); МУК РБ № 11-10-1-2002; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 212035, г. Могилев-35, Могилевская область |  |
| 4.2* |  | 100.09/08.155 | Медь (ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2010.07014 ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |  |  |
| 4.3* |  | 100.09/08.149 | Хлориды (мг/дм³) | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 4.4* |  | 100.09/08.156 | Фториды (ДИ: (0,04─0,6) мг/дм³) | ГОСТ 4386-89 п.2 |  |  |
| 4.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.6* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты (ДИ: (2–50) мг/дм³) | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |  |  |
| 4.7* |  | 100.09/08.156 | Железо общее (ДИ: (0,1–2,0) мг/дм³ Свыше 2,0 мг/дм³ при разбавлении пробы) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 4.8* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость (ДИ: (0,5–10) мг/дм³ Свыше 10 мг/дм³ при разбавлении пробы) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 4.9* |  | 100.09/08.156 | Марганец (ДИ: (0,01-5,00) мг/дм³ (5,00–500) мг/дм³ при разбавлении пробы) | ГОСТ 4974-2014 (Метод А вариант 2) |  |  |
| 4.10* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 4.11* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (ДИ: (0,1–2,0) мг/дм³ (2,0–200) мг/дм³ при разбавлении пробы) | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |  |
| 4.12* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость (ДИ: свыше 0,1 °Ж) | ГОСТ 31954-2012 Метод А |  |  |
| 4.13* |  | 100.09/08.156 | Цветность (ДИ: (1–70) градусы цветности. Свыше 70 градусов цветности при разбавлении пробы) | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |  |  |
| 4.14* |  | 100.09/11.116 | Мутность (ДИ: (0,58–4,64) мг/дм³) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 4.15* |  |  | Запах (ДИ: (0-5) баллов) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 4.16* |  |  | Вкус и привкус (ДИ: (0-5) баллов) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 4.17* |  | 100.09/01.086 | Общее число микроорганизмов | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |  |  |
| 4.18* |  |  | Общие и термотолерантные колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |  |  |
| 4.19* |  | 100.09/08.155 | Цинк (ДИ: (0,005-100,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |  |  |
| 4.20* |  |  | Нефтепродукты (ДИ: (0,005–50) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |  |
| 4.21* |  |  | Анионоактивные ПАВ (ДИ: (0,025-100) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |  |  |
| 5.1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб определение концентрации ксилола, озона, метанола, этилового спирта, окиси углерода, углеводородов нефти | ГОСТ 12.1.014-84 | 212035, г. Могилев-35, Могилевская область |  |
| 5.1.2** |  |  | Отбор проб определение концентрации перхлорэтилена | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 5.3** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб определение концентрации аэрозоля серной кислоты (ДИ: (0,1–5,0) мг/м³) | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 5.4** |  |  | Отбор проб определение концентрации марганца (ДИ: (0,02–4,00) мг/м³) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 5.5** |  |  | Отбор проб определение концентрации оксида железа (III) (ДИ: (0,2–28,6) мг/м³) |  |  |  |
| 5.6** |  |  | Отбор проб определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ: (0,02–3,50) мг/м³) | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 5.7** |  |  | Отбор проб определение концентрации оксида хрома (VI) (хромового ангидрида) (ДИ: (0,001–0,082) мг/м³) | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 5.8** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб определение концентрации пыли (ДИ: (0,25-500,00) мг/м³) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 5.9** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб определение концентрации сернистого ангидрида (диоксида серы) (ДИ: (3,0–30,0) мг/м³) | МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 5.11** |  |  | Отбор проб определение концентрации аммиака (ДИ: (5,0–50,0) мг/м³) | МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 5.12** |  |  | Отбор проб определение концентрации ацетальдегида (ДИ: (0,4-6,4) мг/м³) | МВИ.МН 5986-2018 |  |  |
| 5.13** |  |  | Отбор проб определение концентрации масляного аэрозоля (ДИ: (2,5–20,0) мг/м³) | МВИ.БР 363-2019 |  |  |
| 5.14** |  |  | Отбор проб определение концентрации метилового спирта (метанола) (ДИ: (2,5–50,0) мг/м³) | АМИ.МГ 0016-2025 |  |  |
| 5.15** |  |  | Отбор проб определение концентрации формальдегида (ДИ: (0,25-3,125) мг/м³) | МВИ.БР 322-2017 |  |  |
| 5.17** |  |  | Отбор проб определение концентрации диоксида азота (ДИ: (0,6-6,0) мг/м³) | МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 5.18** |  |  | Отбор проб определение концентрации озона (ДИ: (0,05-0,25) мг/м³) | МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 5.19** |  |  | Отбор проб определение концентрации уксусной кислоты (ДИ: (2,5–25) мг/м³) | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 5.20** |  |  | Отбор проб определение концентрации окиси этилена (ДИ: (0,125-5,000) мг/м³) | МВИ.ГМ.1726-2018 |  |  |
| 5.21** |  |  | Отбор проб определение концентрации паров ртути (ДИ: (0,005-0,08) мг/м³) | МВИ.БР 379-2020 |  |  |
| 5.22** |  |  | Отбор проб определение концентрации этиленгликоля (этан-1,2-диола) (ДИ: (0,5–12,0) мг/м³) | МВИ.БР 359-2019 |  |  |
| 5.23** |  |  | Отбор проб определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорида) (ДИ: (2,5–25,0) мг/м³) | МВИ.БР 360-2019 |  |  |
| 5.24** |  |  | Отбор проб определение концентрации ацетона (ДИ: (2 -1000) мг/м³) | МВИ.ГМ.1935-2021 |  |  |
| 5.25** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб определение концентрации оксида углерода (ДИ: (0,0-120,0) мг/м³) | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 5.26** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб определение концентрации терефталевой кислоты (ТФК) (ДИ: (0,06-3,30) мг/м³) | АМИ.МГ 0017-2025 |  |  |
| 5.29** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб определение концентрации динила (ДИ: (2,5-30,0) мг/м³) | АМИ.МГ 0029-2025 |  |  |
| 5.30** |  |  | Отбор проб определение концентрации диметилтерефталата (ДИ: (0,05-0,25) мг/м³) | АМИ.ГМ 0273-2024 |  |  |
| 5.31** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб определение концентрации этилацетата (ДИ: (50-3000) мг/м³) | АМИ.МН 0016-2021 |  |  |
| 6.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации этиленгликоля (ДИ: (0,033-8,0) мг/м³ (8,0-800,0) мг/м³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 1141-99 | 212035, г. Могилев-35, Могилевская область |  |
| 6.2.1** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации метилового спирта (метанола) (ДИ: (4,3–4000,0) мг/м³ без разбавления пробы (4000,0–200000,0) мг/м³ с разбавлением пробы) | АМИ.МГ 0020-2025 |  |  |
| 6.2.2** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации метилового спирта (метанола) (ДИ: (0,3-65,0) мг/м³ (65,0-1300,0) мг/м³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 1279-2000 |  |  |
| 6.3** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации п-ксилола (диметилбензола) (ДИ: (1,4–1450,0) мг/м³ Свыше 1450,0 мг/м³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 1143-99 |  |  |
| 6.4** |  |  | Отбор проб определение концентрации метилбензоата (метилбензола, карбоксилата) (ДИ: (1,9–1980) мг/м³) | МВИ.МН 1144-99 |  |  |
| 6.5** |  |  | Отбор проб определение концентрации метилового эфира п-толуиловой кислоты (Пт-эфира) (ДИ: (2,5–2050) мг/м³) |  |  |  |
| 6.6** |  |  | Отбор проб определение концентрации диметилтерефталата (диметилбензол-1,4-дикарбоноата) (ДИ: (0,0006–0,4) мг/м³ (0,4–40) мг/м³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 1145-99 |  |  |
| 6.7** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации поверхностно-активных веществ (НПАВ) (ДИ: (0,5–20,0) мг/м³ Свыше 20,0 мг/м³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 1280-2000 |  |  |
| 6.8** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации динила (дифенила-25% смесь с дифенилоксидом-75%) (ДИ: (0,0045-0,45) мг/м³ (0,45–45) мг/м³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 1580-2001 |  |  |
| 6.9** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации аммиака (ДИ: (0,13-40) мг/м³ Более 40 мг/м³ допускается разбавление пробы) | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 6.10** |  |  | Отбор проб определение концентрации уксусной кислоты (этановой кислоты) (ДИ: (1,5–130) мг/м³ Более 130 мг/м³ допускается разбавление пробы) | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |
| 6.11.1** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации твердых частиц (пыли) (ДИ: (15–20000) мг/м³) | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 6.11.2** |  |  | Отбор проб определение концентрации взвешенных частиц (пыли) (ДИ: ниже 50 мг/м³) | СТБ ИСО 12141-2005 |  |  |
| 6.12** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации формальдегида (ДИ: (0,1–30) мг/м³) | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 6.13.1** |  |  | Отбор проб определение концентрации двуокиси азота (азота диоксида) (ДИ: (0,3–30,0) мг/м³ Более 30 мг/м³ допускается разбавление пробы) | МВИ.МН 4453-2012 |  |  |
| 6.13.2** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации азота оксидов в пересчете на азота диоксид, оксиды азота (ДИ (NO₂): (2,05–1000) мг/м³ ДИ (NO): (1,34–4000) мг/м³) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 6.14.1** |  |  | Отбор проб определение концентрации оксида углерода (углерод оксида) (ДИ: (1,0–50) мг/м³) | МВИ.МН 1341-2000 |  |  |
| 6.14.2** |  |  | Отбор проб определение концентрации оксида углерода (углерод оксида) (ДИ: (1,25–25000) мг/м³ (25 000–500 000) мг/м³ при разбавлении пробы) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 6.15.1** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации диоксида серы (ДИ: (0,6–12) мг/м³) | МВИ.МН 5639-2016 |  |  |
| 6.15.2** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации диоксида серы (сернистого ангидрида, сера диоксида) (ДИ: (2,86–15000) мг/м³) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 6.16** |  | 100.01/23.000 | температуры и давления газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 6.17** |  |  | скорости и расхода газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 6.18** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации кислорода (ДИ: (0,1–21) об. %) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 6.19** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации аэрозоля серной кислоты (ДИ: (0,1–5,0) мг/м³) | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 6.20.1** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации углеводородов предельных (алканы) С₁-С₁₀ (суммарно) (ДИ: (0,2-1000) мг/м³) | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 6.20.2** |  |  | Отбор проб определение концентрации углеводородов непредельных (алкены) С₂-С₅ (суммарно) (ДИ: (1-1000) мг/м³) |  |  |  |
| 6.20.3** |  |  | Отбор проб определение концентрации углеводородов ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) (ДИ: (0,2-1000) мг/м³) |  |  |  |
| 6.21** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации едкого натра (аэрозоля едких щелочей) (ДИ: (0,02-3,50) мг/м³) | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 6.22** |  |  | Отбор проб определение концентрации озона (ДИ: (0,05–2,7) мг/м³ без разбавления пробы ДИ: (2,7-100,0) мг/м³ с разбавлением пробы) | АМИ.МГ 0027-2025 |  |  |
| 6.24** |  |  | Отбор проб определение концентрации терефталевой кислоты (ТФК) (ДИ: (0,06–3,30) мг/м³ без разбавления пробы ДИ: (3,30-170,0) мг/м³ с разбавлением пробы) | АМИ.МГ 0017-2025 |  |  |
| 6.25** |  |  | Отбор проб определение концентрации этилацетата (ДИ: (2,0–360) мг/м³) | АМИ.МГ 0028-2025 |  |  |
| 6.26** |  |  | Отбор проб определение концентрации гидрохлорида (хлористого водорода, соляной кислоты, водорода хлорида) (ДИ: (0,5–50,0) мг/м³) | МВИ.МН 6083-2018 |  |  |
| 6.27.1** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации ацетальдегида (ДИ: (5,0-600,0) мг/м³) | АМИ.МГ 0023-2025 |  |  |
| 6.27.2** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб определение концентрации ацетальдегида (ДИ: (0,3-10,0) мг/м³) | АМИ.МГ 0015-2025 |  |  |
| 7.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации динила (дифенила-25% смесь с дифенилоксидом-75%) (ДИ: (0,0045-0,45) мг/м³) | МВИ.МН 1578-2001 | 212035, г. Могилев-35, Могилевская область |  |
| 7.2** |  |  | Отбор проб определение концентрации п-ксилола (диметилбензола) (ДИ: (0,042-4,2) мг/м³) |  |  |  |
| 7.3** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации этиленгликоля (этан-1,2-диола) (ДИ: (0,033-8,0) мг/м³) | МВИ.МН 1276-2000 |  |  |
| 7.4** |  |  | Отбор проб определение концентрации метилового спирта (метанола) (ДИ: (120–1200) мкг/м³) | МВИ.МН 5634-2016 |  |  |
| 7.5** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации углеводородов предельных (алканы) С₁-С₁₀ (суммарно) (ДИ: (0,2-1000) мг/м³) | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 7.6** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации диоксида азота (ДИ: (20-1440) мкг/м³) | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 7.8** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации диметилтерефталата (ДИ: (0,005–0,125) мг/м³) | АМИ.ГМ 0273-2024 |  |  |
| 7.9** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации диоксида серы (сернистого ангидрида, сера диоксида) (ДИ: (0,08–1,50) мг/м³) | МВИ.МН 4160-2011 |  |  |
| 7.10** |  |  | Отбор проб определение концентрации формальдегида (ДИ: (10-250) мкг/м³) | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 7.11** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб определение концентрации оксида углерода (углерод оксида) (ДИ: (0–50) мг/м³) | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 8.1** | Рабочие места Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.050-86 | 212035, г. Могилев-35, Могилевская область |  |
| 8.2.1** |  | 100.12/35.065 | Параметр микроклимата: - температура воздуха (°С) | МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 8.2.2** |  | 100.12/35.060 | Параметр микроклимата: - относительная влажность воздуха (%) |  |  |  |
| 8.2.3** |  | 100.12/35.070 | Параметр микроклимата: - скорость движения воздуха (м/с) |  |  |  |
| 8.3** |  | 100.12/35.063 | Естественная и искусственная освещенность на рабочих местах (лк) | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 8.4** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с²), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²), или их логарифмические уровни, (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²), или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 8.5** |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с²), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²), или их логарифмические уровни, (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²), или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 8.6** |  | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |  |
| 9.1** | Отходы | 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 (п.11.1.4, п.12.1.4); СТБ CEN/TR 15310-3-2018 | 212035, г. Могилев-35, Могилевская область |  |