ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В (за исключением вторичных цепей рассчитанных на напряжение до 60 В, переносных электроприемников и переносных светильников, вспомогательного оборудования: трансформаторов, преобразователей частоты, кабелей-удлинителей, сварочных трансформаторов). Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В. | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.МН 5388-2015 | пр-кт Победы, 116а, 231281, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | МВИ.МН 5390-2015 | пр-кт Победы, 116а, 231281, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | МВИ.МН 5389-2015 |  |  |
| 2.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | МВИ.МН 5387-2015 |  |  |
| 3.1** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.115, 24.20/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | пр-кт Победы, 116а, 231281, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.030, 24.20/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |