|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 |
|  | от 19.01.2024 |
|  | на бланке № ___________ на 7 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 января 2024 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «ТМРсила-М»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Бехтерева, 8, пом. 308, 220026, г. Минск, |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия автоматических выключателей: - сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 - проверка действия расцепителей с применением устройства комплектного испытательного САТУРН-М1 | ТКП 181-2009, п.Б.27.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.4 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, пп. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4. Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200 | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200 | ТКП 181-2009, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3 – 413.1.3.6. Техническая и эксплуатационная документация | - 1) |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1. Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 3.2 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200 | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г), 8.7.15; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8; ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.3, Приложение D, п. D.2; ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.3, Приложение D, п. D.2. Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200 | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.8 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200 | ТКП 339-2022, п. 8.7.14; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 4.1 *** | Вентильные разрядники, ограничители напряжения Вентильные разрядники, ограничители напряжения | 27.11/ 29.113 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009, Б.22.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 27.11/ 22.000 | Измерения тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2009, Б.22.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 5.1 *** | Вводные и проходные изоляторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009, Б.24.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2009, Б.24.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 6.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009, Б.15.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.14.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2009, Б.15.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 7.1 *** | Сборные и соединительные шины Сборные и соединительные шины | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных, опорных и проходных изоляторов с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009, Б.18.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.17.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 7.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2009, Б.18.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.17.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 8.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009, Б.12.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.13.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2009, Б.12.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.13.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 9.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1- Б.7.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 10.1 *** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009 п.27.1 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 10.2 *** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.90/ 22.000 | Величина электрического потенциала (напряжения прикосновения) на корпусе плиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200 и мультиметра цифрового UTB133A | ТКП 181-2009 п.6.11.4.9 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 10.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200 | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 11.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009, п.Б.30.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 11.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2009, п.Б.30.2; ТКП 339-2022, п.4.4.29.3 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 12.1 *** | Трансформаторы силовые до 35 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009, Б.8.3.1; Б.8.5.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.6.2 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением переменного тока с измерением тока утечки с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2009, п.Б.8.5; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.3 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 12.3 *** |  | 27.12/ 29.113 | Коэффициент абсорбции с применением мегаомметра Е6-24 | ТКП 181-2009, п.Б.8.7; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.5 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 12.4 *** |  | 27.12/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току с применением микроомметра ИКС-30А | ТКП 181-2009, п.Б.8.6; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.4 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 3484.1-88 п.4 |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь

№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных