|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5575 |
|  | от 23.05.2025 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 23 мая 2025 года
испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью

"Экологические лабораторные испытания"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-й пер. Вильчковского, 14, 225407, г. Барановичи, Брестская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации: азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Эксплуатационная и проектная документация. Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Фактические значения. | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.4 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.6 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.7 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Эксплуатационная и проектная документация. Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Фактические значения. | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) ДИ: (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 1.9 *** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | Эксплуатационная и проектная документация. Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022. Фактические значения. | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.10 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.11 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.12 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, ºС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.13 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость воздуха (газов) в воздуховоде, м/с | СП 4.02.07-2024 ТНПА и другая документация. устанавливающая требования к объекту Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2 *** |  | 100.13/23.000 | давление воздуха (газов) в воздуховоде, Па |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.3 *** |  | 100.13/23.000 | объемный расход воздуха (газов) в воздуховоде, м3/с |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.4 *** |  | 100.13/23.000 | Температура воздуха (газов) в воздуховоде, ºС |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0-7) об.% | Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Фактические значения. | МВИ.МН 5911-2017 |
| 3.2 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН), ДИ: (0-3000) млн-1 | Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Фактические значения. | МВИ.МН 5911-2017 |
| 3.3 *** |  | 100.01/08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		 					Т.А.Николаева