|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5344 |  |
|  | от 15.02.2019 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года

Грунтовой лаборатории инженерно-геологического отдела

управления инженерных изысканий

Коммунального проектно-изыскательского унитарного предприятия

«МИНСКИНЖПРОЕКТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ульяновская,31, 220006, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Влажность, гигроскопическая влажность | ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 5180–2015 п.5 |
| 1.2* |  | 100.06/ 29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180–2015 п.7 |
| 1.3* |  | 100.06/ 29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180–2015 п.8 |
| 1.4* |  | 100.06/ 29.040 | Число пластичности |  | СП 5.01.04–2025 (таблица Г.2) ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 |
| 1.5* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180–2015 п.9 |
| 1.6* |  | 100.06/ 08.118 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180–2015 п.13 |
| 1.7* |  | 100.06/ 08.153 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584–2023 п.5 |
| 1.8* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536–2014 п.4.2 |
| 1.9* |  | 100.06/ 29.061 | Угол внутреннего трения |  | ГОСТ 12248.1–2020 |
| 1.10* |  | 100.06/ 29.061 | Удельное сцепление |  | ГОСТ 12248.1–2020 |
| 1.11* | Грунты | 100.06/ 08.052 | Массовая доля зольности, массовая доля органического вещества | ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 27784–88 ГОСТ 26213–2021 п.6.2 |
| 1.12* |  | 100.06/ 08.149 | Содержание СаСО3 и МgCO3 |  | ГОСТ 21138.5-78 |
| 1.13* |  | 100.06/ 08.052 | Содержание сульфатов в водной вытяжке | СН 2.01.07-2020 | СТБ 2432–2015 п.8 |
| 1.14* |  | 100.06/ 08.149 | Содержание хлоридов в водной вытяжке |  | ГОСТ 26425–85 п.1 |
| 1.15* |  | 100.06/ 29.113 | Удельное электрическое сопротивление грунта | ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602–2016, прилож. А2 |
| 1.16* |  | 100.06/ 29.113 | Средняя плотность катодного тока |  | ГОСТ 9.602–2016, приложение Б |
| 2.1* | Вода природная | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (pH) | СН 2.01.07-2020, ТНПА и другая проектная документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2* |  | 100.04/ 08.052 | Содержание сульфатов |  | ГОСТ 4389–72 п.2 |
| 2.3* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание хлоридов |  | ГОСТ 4245–72 п.2 |
| 2.4* |  | 100.04/ 08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954–2012 п.4 |
| 2.5* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание гидрокарбонатов |  | ГОСТ 23268.3–78 п.п.2-5 |
| 2.6* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2–91 п.2 |
| ул. Левкова,37,220007, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.17 *** | Грунты | 100.06/ 29.137 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа Ⅱ | СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30672-2019 ТНПА и другая проектная документация | ТКП 45–5.01-15-2005 ГОСТ 19912–2012 (кроме испытаний на глубину более 10,0 м, многолетнемерзлых грунтов, грунтов на континентальном шельфе) |
| 1.18 *** | Грунты | 100.06/ 29.137 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании | СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30672-2019 ТНПА и другая проектная документация | ТКП 45–5.01-17-2006 ГОСТ 19912-2012 |
| 1.19 *** |  | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1–2020 |
| 1.20 *** |  | 100.04/ 29.121 | Несущая способность |  | СТБ 2242–2011 п. 8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева