ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 6 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2; СТП 33243.20.366-16 п. 8.2 | АМИ.ГМ 0299-2024 | д. Наровчизна, ул. Березовая, д. 22а, Мозырского района, Гомельской обл. |
| 1.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 181-2023 п. Б.7.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.5.3; СТП 33243.20.366-16 п. 8.4 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 1.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.7.5, Б.7.6 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.5.4; СТП 33243.20.366-16 п. 8.5 | АМИ.ГМ 0318-2024 |  |
| 2.1 ** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1; СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 2.2 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1; СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.3 | АМИ.ГМ 0318-2024 |  |
| 2.3 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1; СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 3.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.8.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2; СТП 33243.20.366-16 п. 9.4.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 3.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.8.4.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2; СТП 33243.20.366-16 п. 9.5 | АМИ.ГМ 0264-2023 |  |
| 3.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.8.6 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.6.4; СТП 33243.20.366-16 п. 9.8 | АМИ.ГМ 0318-2024 |  |
| 3.4 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3; СТП 33243.20.366-16 п. 9.7 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 4.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.7.1; СТП 33243.20.366-16 п. 10.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 4.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.7.2; СТП 33243.20.366-16 п. 10.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 |  |
| 4.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.9.6 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.7.6; СТП 33243.20.366-16 п. 10.6. | АМИ.ГМ 0318-2024 |  |
| 4.4 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.9.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3; СТП 33243.20.366-16 п. 10.3 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 5.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.9.1; СТП 33243.20.366-16 п. 12.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 5.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4; СТП 33243.20.366-16 п. 12.3 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 5.3 ** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.11.5 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.9.5; СТП 33243.20.366-16 п. 12.5 | АМИ.ГМ 0318-2024 |  |
| 6.1 ** | Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п. Б.14.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.12.1; СТП 33243.20.366-16 п. 16.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 6.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.14.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.12.2; СТП 33243.20.366-16 п. 16.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 7.1 ** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п. Б.13.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.11.1; СТП 33243.20.366-16 п. 15.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 7.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.13.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.11.2; СТП 33243.20.366-16 п. 15.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 7.3 ** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.13.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.11.3; СТП 33243.20.366-16 п. 15.3 | АМИ.ГМ 0318-2024 |  |
| 8.1 ** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п. Б.12.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.13.1; СТП 33243.20.366-16 п. 14.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 8.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.12.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.13.2; СТП 33243.20.366-16 п. 14.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 8.3 ** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.12.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.13.3; СТП 33243.20.366-16 п. 14.3 | АМИ.ГМ 0318-2024 |  |
| 9.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1; СТП 33243.20.366-16 п. 17.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 9.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2; СТП 33243.20.366-16 п. 17.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 9.3 ** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.15.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.14.3; СТП 33243.20.366-16 п. 17.3. | АМИ.ГМ 0318-2024 |  |
| 10.1 ** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.25.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.22.1; СТП 33243.20.366-16 п. 26.1 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 11.1 ** | Комплектные распределительные устройства напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1; СТП 33243.20.366-16 п.18.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 11.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2; СТП 33243.20.366-16 п. 18.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 11.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.16.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.15.3; СТП 33243.20.366-16 п. 18.4 | АМИ.ГМ 0318-2024 |  |
| 12.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б.22.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1; СТП 33243.20.366-16 п. 24.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 12.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 п. Б.22.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.21.2; СТП 33243.20.366-16 п. 24.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 12.3 ** |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости ограничителя перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б.22.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.21.3; СТП 33243.20.366-16 п. 24.3 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 13.1 ** | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1; СТП 33243.20.366-16 п. 20.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 13.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2; СТП 33243.20.366-16 п. 20.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 13.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение переходных сопротивлений соединений | ТКП 181-2023 п. Б.32.4.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.17.6; СТП 33243.20.366-16 п. 34.4.2 | АМИ.ГМ 0318-2024 |  |
| 14.1 ** | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.23.1 приложения Б; СТП 33243.20.366-16 п. 27.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 14.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции высокого напряжения повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.23.2 приложения Б; СТП 33243.20.366-16 п. 27.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 15.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1; СТП 33243.20.366-16 п. 25.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 15.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ТКП 181-2023 п. Б.24.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.23.2; СТП 3243.20.366-16 п. 25.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 |  |
| 15.3 ** |  | 27.90/ 29.113 | Ёмкость изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.23.2; СТП 3243.20.366-16 п. 25.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 |  |
| 15.4 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.2.3; СТП 33243.20.366-16 п. 25.3 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 16.1 ** | Воздушные линии электропередачи | 27.32/ 29.113 | Сопротивление изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.31.6.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.30.3; СТП 33243.20.366-16 п. 33.6.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |  |
| 17.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.31.9.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.30.6; СТП 33243.20.366-16 п. 33.9.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 17.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.31.9.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.30.6; СТП 33243.20.366-16 п. 33.9.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 18.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3; СТП 33243.20.366-16 п. 29.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 18.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3; СТП 33243.20.366-16 п. 29.3; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 – 413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0317-2024 |  |
| 18.3 ** |  | 27.90/ 29.113 27.32/ 29.113 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.27.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.2; СТП 33243.20.366-16 п. 29.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 19.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 приложения Б; СТП 33243.20.366-16 п. 31.4; ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6; Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0316-2024 |  |
| 19.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 приложения Б; СТП 33243.20.366-16 п. 31.2; ТКП 339-2022 п. 4.3, 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0316-2024 |  |
| 19.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.3, 4.4.28.5; СТП 33243.20.366-16 п. 31.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 – 413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0317-2024 |  |
| 20.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 8.7.15; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8; Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0300-2024 |  |
| 20.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8; ТКП 181-2023 п. Б.27.7; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14; Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0300-2024 |  |
| 20.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 приложения Б; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГМ 0300-2024 |  |
| 21.1 ** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2; СТП 33243.20.366-16 п. 32.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |  |
| 21.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3; СТП 33243.20.366-16 п. 32.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 21.3 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена повышенным переменным напряжением частотой 0,1 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.30.2.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.29.6.2; СТП 33243.20.366-16 п. 32.2.2 | АМИ.ГМ 0275-2024 |  |
| 22.1 * | Штанги электроизолирующие от 1 до 110 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 23.1 * | Клещи электроизолирующие до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 24.1 * | Клещи электроизмерительные до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.4.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 25.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В напряжением до 110 кВ включительно (кроме бесконтактного типа) | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 25.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части |  | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 25.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 26.1 * | Указатели напряжения до 1000 В включительно | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 26.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация, ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 26.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация, ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 26.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация, ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 27.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 28.1 * | Боты диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 29.1 * | Галоши диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 30.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 31.1 * | Накладки электроизолирующие жесткие до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.14.2.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 32.1 * | Колпаки электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.13.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 33.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции рабочей части напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 33.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции электроизолирующей части напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 33.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции соединительного провода напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 33.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схеме согласного включения с измерением напряжения индикации | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 33.5 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схеме встречного включения с измерением напряжения индикации | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 34.1 * | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.8.2.6, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |  |
| 35.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 п. Б.26.1-Б.26.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.25.1 – 4.4.25.5; СТП 33243.20.366-16 п. 28.1 - 28.3 | ГОСТ 6581-75 п. 4 |  |
| 35.2 * |  | 19.20/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ТКП 181-2023 п. Б.26.1-Б.26.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.25.1 - 4.4.25.5; СТП 33243.20.366-16 п.28.1 - 28.3; СТП 33240.43.105-22 таблица 5.2, таблица 5.5 п.6, таблица 5.6 п.6, таблица 5.7 п.6, таблица 5.8 п.6, таблица 8.2 п.6, п.8.3.2, таблица 9.22, таблица 9.24, таблица 9.26, п.А.1.3; таблица Д.1 | ГОСТ 6581-75 п. 2 |  |
| 35.3 * |  | 19.20/ 08.149 | Кислотное число | ТКП 181-2023 п. Б.26.1-Б.26.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.25.1 - 4.4.25.5; СТП 33240.20.501-23 п.11.2.2 – 11.2.5, 11.4.1, 11.4.14; СТП 33243.20.366-16 таблица 28.1 п. 2, таблица 28.2 п.2, таблица 28.3 п.2, таблица 28.4 п.2, п. 37.1, таблица 37.2, таблица 37.3, таблица 37.5, таблица 37.6, таблица 37.7; СТП 33240.43.105-22 раздел 4; таблица 5.5 п.2; таблица 5.6 п.2; таблица 5.7 п.2; таблица 5.8 п.2; п. 8.3.4; таблица 9.18; таблица 9.22; таблица 9.24; таблица 9.26; п. А.2.1; таблица Л.2 п.2 | ГОСТ 5985-2022 |  |
| 35.4 * |  | 19.20/ 08.052 | Содержание механических примесей | ТКП 181-2023 п. Б.26.1-Б.26.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.25.1-4.4.25.5; СТП 33243.20.366-16 п.28.1-28.3; СТП 33240.43.105-22 таблица 5.5 п.5, таблица 5.6 п.5, таблица 5.7 п.5, таблица 5.8 п.5, таблица 8.2 п.5, п.11 таблица 11.1, п.А.3.1, таблица Д.1, таблица Л.2, таблица Л.3 | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 35.5 * |  | 19.20/ 08.052 | Класс чистоты | ТКП 181-2023 п. Б.26.1-Б.26.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.25.1-4.4.25.5; СТП 33243.20.366-16 п.28.1-28.3; СТП 33240.43.105-22 таблица 5.5 п.5, таблица 5.6 п.5, таблица 5.7 п.5, таблица 5.8 п.5, таблица 8.2 п.5, п.11 таблица 11.1, п.А.3.1, таблица Д.1, таблица Л.2, таблица Л.3 | ГОСТ 17216-2001 |  |
| 35.6 * |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей с помощью индикаторов | ТКП 181-2023 п. Б.26.1-Б.26.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.25.1-4.4.25.5; СТП 33240.20.501-23 п. 11.2.2-11.2.5, 11.4.1, 11.4.14; СТП 33243.20.366-16 таблица 28.1 п.7, таблица 28.2 п.7, таблица 28.3 п.7; СТП 33240.43.105-22 раздел 4; таблица 5.5, п.7; таблица 5.7, п.7; таблица 5.8, п.7; п. 8.3.6; п.А.3.2, таблица Д.1 | ГОСТ 6307-75 |  |
| 35.7 * |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТКП 181-2023 п. Б.26.1-Б.26.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.25.1 - 4.4.25.5; СТП 33240.20.501-23 п.11.2.2; п.11.2.3; 11.2.4, п.11.2.5; 11.4.1; 11.4.14; СТП 33243.20.366-16 таблица 28.1 п. 3, таблица 28.2 п.3, таблица 28.3 п.3, таблица 28.4 п.3, п. 37.1 таблица 37.2, таблица 37.3, таблица 37.5, таблица 37.6, таблица 37.7 СТП 33240.43.105-22 раздел 4, таблица 5.5 п.3, таблица 5.6 п.3, таблица 5.7 п.3, таблица 5.8 п.3, п. 8.3.20, таблица 9.18, таблица 9.22, таблица 9.24, таблица 9.26, п.А.4.1, таблица Д.1 | ГОСТ 6356-75 |  |
| 35.8 * |  | 19.20/ 08.149 | Влагосодержание | ТКП 181-2023 п. Б.26.1–Б.26.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.25.1 - 4.4.25.5; СТП 33240.20.501-23 п.11.2.2, п.11.2.3, п.11.2.4, п.11.2.5, п.11.4.1, п.11.4.14; СТП 33243.20.366-16 п. 9.20.1, п.10,7 таблица 10.7.2, таблица 28.1 п. 4, таблица 28.2 п.4, таблица 28.3 п.4, таблица 28.4 п.4, п. 37.1 таблица 37.2, таблица 37.3, таблица 37.5, таблица 37.6, таблица 37.7; СТП 33240.43.105-22 раздел 4, таблица 5.5 п.4, таблица 5.6 п.4, таблица 5.7 п.4, таблица 5.8 п.4, п. 8.3.10, таблица 9.18, таблица 9.22, таблица 9.24, таблица 9.26, п. А.1.2; таблица Л.2 п.4; таблица Д.1 | ГОСТ 7822-75 ГОСТ 1547-84 ГОСТ 24614-81 |  |
| 35.9 * |  | 19.20/ 08.158 | Концентрация растворенных в масле газов, %: Метан СН4; Ацетилен С2Н2; Этилен С2Н4; Этан С2Н6 | СТП 33240.43.105-22 раздел 9.25, раздел 9.27, раздел 9.28, раздел 9.29, раздел 9.31; Эксплуатационная документация на оборудование. Фактические значения | СТП 33240.43.105-22 приложение П |  |
| 35.10 * |  | 19.20/ 08.157 | Концентрация растворенных в масле газов, %: Водород Н2; Кислород О2; Азот N2 Оксид углерода СО; Диоксид углерода СО2. | СТП 33240.43.105-22 таблица 9.25, таблица 9.27, таблица 9.28, таблица 9.29, таблица 9.31; Эксплуатационная документация на оборудование. Фактические значения | СТП 33240.43.105-22 приложение П |  |