ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 0,95) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1* | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры | (50·10-6 ‒ 1000) В | 0,012 мВ | МК 01-2011 | ул. Минская, 61, пом. 2, 223035, п. Ратомка, Минский район |
| 13.2* | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока |  | (1·10-3 ‒ 750) В, f (40 ‒ 2500) Гц | 0,12 мВ |  |  |
| 13.3* | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока |  | (0,05·10-6 ‒ 50) А | 0,016 мкА |  |  |
| 13.4* | 26.51/99.013 | Сила переменного тока |  | (1·10-5 ‒ 50) А f (40 ‒ 2500) Гц | 1,2 мкА |  |  |
| 13.5* | 26.51/99.013 | Сопротивление постоянному току |  | (0,1 ‒ 1·107) Ом | 0,002 Ом |  |  |
| 13.6* | 26.51/99.013 | Электрическая ёмкость |  | (1·10-4 ‒ 100) мкФ | 0,007 нФ |  |  |
| 13.7* | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Источники питания постоянного тока | (1·10-4 ‒ 50) В | 0,005 В | МК 02-2012 |  |
| 13.8* | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока |  | (1·10-4 ‒ 10) А | 0,005 А |  |  |