|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 |
|  | от ___.___.____ |
|  | на бланке № |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

электролаборатории

частного монтажно-наладочного унитарного предприятия «ДокаЭлектро»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советсткая,119/1, офис 323, 225415, г. Барановичи Брестской обл. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ТКП 181-2023, п. Б.27.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5; ГОСТ 30339-95, пп. 4.3.4, А.2 СН 4.04.01-2019, пп.16.1.12, 16.2.17, 16.2.19, 16.2.21 проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-300 | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-300 | ТКП 181-2023, пп. 6.4.12, Б.29.8 ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3 - 413.1.3.6 | - 1) |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии до 1 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ТКП 181-2023, п. Б.30.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 | - 1) |
| 4.1 *** | Воздушные линии электропередачи | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Е6-31 | ТКП 181-2023, п. Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.30.6 | - 1) |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023, пп. Б.29.4, Б.31.8 проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 5.1 *** | Электроустановки до 1000 В, в том числе животноводческие фермы, устройство выравнивания электрических потенциалов | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага с применением измерителя напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК 0200: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 181-2023 пп. 6.12.4.14 а, г), 6.12.4.15-6.12.4.17, Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 пп. 705.413.1, 705.413.1.6, А.2 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6; ТКП 538-2014 пп. 4.1, 4.2, 4.9, 4.10; проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 6.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 339-2022 п. 8.7.15; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8; проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 6.2 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8; проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |  |
| 6.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 339-2022 п. 8.7.14; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | - 1) |
| 7.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия автоматических выключателей: - проверка действия расцепителей с применением устройства комплектного испытательного САТУРН-М | ТКП 181-2023, п. Б.27.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.4 б) проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту |  |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	   Т.А. Николаева