ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2530 | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | - 1) | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза нуль» силовых и осветительных сетей с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3 - 413.1.3.6 | - 1) | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 п.п. 4.3.3, 4.3.4 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | - 1) | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |
| 2.2** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемы ми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20 | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | - 1) | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |
| 2.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | - 1) | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2530 | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | - 1) | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |
| 4.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра ПСИ-2530 | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | - 1) | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |
| 4.2** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2023 п.п. Б.27.1, Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.п. 5.3.3, 5.3.4 | - 1) | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |
| 4.3** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2023 п.п. Б.27.7, Б.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | - 1) | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |
| 4.4** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2023 п.п. Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | - 1) | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |
| 5.1** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей с применением комплектного испытательного устройства «Сатурн-М» | ТКП 181-2023, п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | - 1) | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |
| 6.1** | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага (в нормальном эксплуатационном режиме; в аварийном режиме) | ТКП 181-2023 п.п. 6.12.4.15-6.12.4.18, п.Б.29.5 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.п. 4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2 | АМИ.МС 0013-2022 | 222417, Минская обл., г.Вилейка, ул. Шубина, д.3А, оф.8 |

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019);