|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4602 |
|  | от 20.03.2015 |
|  | на бланке № _________ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 марта 2025 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоПортал"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Витебская, 11, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.7.2 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 1.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.7.4 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 2.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181 п.Б.8.3.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 2.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.8.5 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 2.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181 п.Б.8.6 ТКП 339 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1 п.4 |
| 2.4 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы | 27.11/ 22.000 | Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181 п.Б.8.7 ТКП 339 п.4.4.6.5 | ГОСТ 3484.1 п.2 |
| 2.5 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы | 27.11/ 29.113 | Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов | ТКП 181 п.Б.8.8 ТКП 339 п.4.4.6.6 | ГОСТ 3484.1 п.3 |
| 3.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.9.1 ГОСТ IEC 60044-1 п. 6.3 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 3.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.9.3 ГОСТ IEC 60044-1 п. 6.3 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 4.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.10.1.1 ГОСТ 1983 п. 6.12.6 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.10.1.2 ГОСТ 1983 п. 6.12 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 5.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.11.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.11.3 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 5.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181 п.Б.11.5 ТКП 339 п.4.4.9.5 | ГОСТ 8024 п. 2.6 |
| 6.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.12.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.12.2 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 6.3 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181 п.Б.12.3 ТКП 339 п.4.4.13.3 | ГОСТ 8024 п. 2.6 |
| 7.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.13.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181 п.Б.13.2 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 7.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181 п.Б.13.3 ТКП 339 п.4.4.11.3 | ГОСТ 8024 п. 2.6 |
| 8.1 *** | Вакуумные выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.14.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.14.2 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 8.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181 п.Б.14.3 ТКП 339 п.4.4.12.5 | ГОСТ 8024 п. 2.6 |
| 9.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.15.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.15.2 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 9.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181 п.Б.15.3 ТКП 339 п.4.4.14.3 | ГОСТ 8024 п. 2.6 |
| 10.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.16.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.16.2 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 11.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181 п.Б.18.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.18.2 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 12.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181 п.Б.22.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
|  |  | 27.12/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции выпрямленным напряжением Измерение тока проводимости | ТКП 181 п.Б.22.2, Б.22.3, Б.22.4 ТКП 339 4.4.21.2, 4.4.21.3 | МВИ. МН 4944-2014 ГОСТ 16357 п.6.2.14 |
| 12.2 *** |  |  |  |  |  |
| 13.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.24.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.24.3 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 14.1 *** | Предохранители, предохранители- разъединители напряжением выше 1000 В | 27.12/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.25.1 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 15.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжениям до 1000 В. | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.27.1 ТКП 339 п.4.4.26.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 15.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181 п.Б.27.2 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 16.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 п.Б.30.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 16.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением Измерение тока утечки | ТКП 181 п.Б.30.2 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 16.3 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | ТКП 181 п.Б.30.2.2 | МВИ. МН 4944-2014 |
| 17.1 *** | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181 п.Б.26 ТКП 339 п.4.4.25 | МВИ. МН 4944-2014 ГОСТ 6581 п.4 |
| 18.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181 п.Б.29.2 ТКП 339 п.4.4.28.2 | МВИ. МН 4979-2014 |
| 18.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181 п.Б.29.4 ТКП 339 п.4.4.28.6 СН 4.04.03 п.7.4.5 | МВИ. МН 4981-2014 |
| 18.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181 п.Б.29.8 ТКП 339 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3 п. 413.1.3.3 – 413.1.3.6 | МВИ. МН 4978-2014 |
| 19.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339 п. 4.4.26.1 ТКП 181 п.Б.27.1 | МВИ. МН 4980-2014 |
| 19.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01 п.16.3.8 Техническая документация на продукцию | МВИ. МН 5469-2016 |
| 19.3 *** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339 п. 4.4.26.7(д) Техническая документация на продукцию | МВИ. МН 5469-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						         	Т.А.Николаева