ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.02/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» филиала «ТЭЦ-5». Проектная и эксплуатационная документация | МВИ МН 1003-2017 | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 1.2 ** |  |  | азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-410) мг/м3 |  |  |  |
| 1.3 ** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 1.4 ** |  |  | углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.5 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.02/ 42.000 100.01/ 08.169 | серы диоксида (ангидрида сернистого) ДИ: (2,86-5720) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» филиала «ТЭЦ-5». Проектная и эксплуатационная документация | МВИ МН 1003-2017 | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 1.6 ** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |  |
| 2.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6:2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6:2021 ГОСТ 31861-2012 | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 2.2** |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН | Комплексное природоохранное разрешение Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» филиала «ТЭЦ-5» | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.3** |  | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 2.4* |  | 100.03/ 08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.5* |  | 100.03/ 08.052 | Массовая концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.6* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, (ХПК) ДИ: св. 5 мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» филиала «ТЭЦ-5» | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003) | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 2.7* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn): ДИ: более 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 2.8** |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 2.9* |  | 100.03/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |
| 2.10* |  | 100.03/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.11* |  | 100.03/ 08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.12* |  | 100.03/ 08.156 | Массовая концентрация железа общего ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.13* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» филиала «ТЭЦ-5» | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014)) | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 3.1** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 3.2** |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН | Фактическое значение | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.3** |  | 100.04/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 3.4* |  | 100.04/ 08.052 | Массовая концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 3.5* |  | 100.04/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |
| 3.6* | Подземные воды | 100.04/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов ДИ: св. 10,0 мг/дм3 | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-39-2015 | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 3.7* |  | 100.04/ 08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 3.8* |  | 100.04/ 08.156 | Массовая концентрация железа общего ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 4.1 ** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 4.2** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2 -12) ед. рН | Комплексное природоохранное разрешение Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» филиала «ТЭЦ-5» | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 4.3** |  | 100.05/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40) ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 4.4* |  | 100.05/ 08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 4.5* | Сточные воды | 100.05/ 08.052 | Массовая концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» филиала «ТЭЦ-5» | МВИ.МН 4218-2012 | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 4.6* |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, (ХПК) ДИ: св. 5 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003) |  |
| 4.7* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn): ДИ: более 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 4.8** |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn): ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 4.9* |  | 100.05/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |
| 4.10* |  | 100.05/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 4.11* | Сточные воды | 100.05/ 08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов ДИ: (2,00-40,0) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» филиала «ТЭЦ-5» | СТБ 17.13.05-42-2015 | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 4.12* |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация железа общего ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 4.13* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025–2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014)) |  |
| 5.1 ** | Питьевая вода | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 5.2* |  | 100.09/ 08.156 | Массовая концентрация железа общего ДИ: (0,10-2,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 5.3** |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2 -12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 5.4* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 5.5* | Питьевая вода | 100.09/ 08.149 | Массовая концентрация хлор-иона ДИ: св. 10 мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4245-72 п.3 | 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |
| 5.6* |  | 100.09/ 08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |  |

Примечание:

«*» –осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию, аккредитованного субъекта;

«**» –осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию, аккредитованного субъекта и за его пределами;

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.