ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р 52330-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 15617-2013 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 7512-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск, |
|  |  |  | - основной металл |  | ISO 5579 |  |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |  |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.106 | - течеискание (пузырьковый метод) - сварные соединения; - основной металл | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СНБ 4.03.01-98 СТБ 2116-2010 СП 4.03.01-2020 СНиП 2.05.06-85 СН 4.03.01-2019 ГОСТ 35236-2024 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 31447-2012 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изм. Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1593-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск, |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод, - внешний осмотр и измерения: - сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4214-2012 МВИ.МН 6184-2019 |  |
| 1.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-2022 |  |
| 1.9 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: - контроль сплошности изоляционных покрытий | СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 15617-2013 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск, |
| 1.11 ** |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: - измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 1.12 ** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |
| 2.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ Р 52330-2005 ГОСТ ИСО 10543-2002 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 15617-2013 СНБ 4.03.01-98 СТБ 2116-2010 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 30.05.2017 №22) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 7512-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ISO 5579 |  |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |  |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.106 | - течеискание (пузырьковый метод) - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод, - внешний осмотр и измерения: - сварные соединения; | ГОСТ 35236-2024 ГОСТ 31447-2012 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 7564-97 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4214-2012 МВИ.МН 6184-2019 |  |
| 2.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-2022 |  |
| 2.9 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 2.10 ** |  | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: - контроль сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 |  |
| 2.11 ** |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: - измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 2.12 ** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 31447-2012 ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р 52330-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 15617-2013 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ 35236-2024 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 7564-97 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 7512-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск |
|  |  |  | - основной металл |  | ISO 5579 |  |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; |  | ГОСТ 14782-86 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |  |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия; - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.106 | - течеискание (пузырьковый метод) - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |  |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод, - внешний осмотр и измерения: - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 3.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4214-2012 МВИ.МН 6184-2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 35236-2024 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 31447-2012 ГОСТ 7564-97 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 №54 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск |
| 3.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-2022 |  |
| 3.9 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 3.10 ** |  | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: - контроль сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 |  |
| 3.11 ** |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: - измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 3.12 ** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р 52330-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 15617-2013 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ 31447-2012 ГОСТ 35236-2024 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 7564-97 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 7512-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск |
|  |  |  | - основной металл |  | ISO 5579 |  |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия; - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.106 | - течеискание (пузырьковый метод) - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |  |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод, - внешний осмотр и измерения: - сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 4.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4214-2012 МВИ.МН 6184-2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р 52330-2005 ГОСТ 31447-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 15617-2013 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ 35236-2024 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 7564-97 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 №79 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск |
| 4.8 * |  | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-2022 |  |
| 4.9 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 4.10 ** |  | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: - контроль сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 |  |
| 4.11 ** |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: - измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 4.12 ** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |
| 5.1 ** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 34347-2017 ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р 52330-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 7512-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ISO 5579 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 ** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения | ГОСТ 35236-2024 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 31447-2012 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 №54 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |  |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.106 | - течеискание (пузырьковый метод) - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |  |
| 5.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод, - внешний осмотр и измерения: - сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 5.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4214-2012 МВИ.МН 6184-2019 |  |
| 5.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 * | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 34347-2017 ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р 52330-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ 31447-2012 ГОСТ 35236-2024 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 7564-97 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 №54 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-2022 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск |
| 5.9 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 5.10 ** |  | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: - контроль сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 |  |
| 5.11 ** |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: - измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 5.12 ** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |
| 6.1 ** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; | ГОСТ 35236-2024 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 7564-97 | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 7512-82 ГОСТ ISO 17636-1-2017 |  |
|  |  |  | -основной металл |  | ISO 5579 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 ** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения | СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 15617-2013 СТБ ЕН 287-1-2009 СТБ 2116-2010 СНБ 4.03.01-98 СНиП 3.05.02-88 ГОСТ ИСО 10543-2002 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ 31447-2012 ГОСТ 35236-2024 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 7564-97 ТКП 45-5.04-49-2007 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |  |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 6.4 ** |  | 24.10/ 32.106 | - течеискание (пузырьковый метод) - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |  |
| 6.5 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод, - внешний осмотр и измерения: - сварные соединения; |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 6.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4214-2012 МВИ.МН 6184-2019 |  |
| 6.7 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 * | Металлические конструкции | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб; - сплющивание - сварные соединения; - основной металл | СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 15617-2013 СТБ ЕН 287-1-2009 СТБ 2116-2010 СНБ 4.03.01-98 СНиП 3.05.02-88 ГОСТ ИСО 10543-2002 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ 31447-2012 ГОСТ 35236-2024 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 7564-97 ТКП 45-5.04-49-2007 | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 8695-2022 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск |
| 6.9 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод определения элементов в стали: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 6.10 ** |  | 24.10/ 32.166 | Электроискровой метод: - контроль сплошности изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, раздел 4 |  |
| 6.11 ** |  | 24.10/ 32.089 | Электромагнитный метод: - измерение толщины изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |
| 6.12 ** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий |  | ГОСТ 9.602-2016, приложение К СТБ ГОСТ Р 51164-2001, приложение Б |  |
| 7.1 ** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл | НП-084-15 НП-089-15 НП-044-18 НП-045-18 НП-046-18 НП-068-05 НП-104-18 НП-105-18 | ГОСТ 7512-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 ГОСТ Р 50.05.07-2018 ПНАЭ Г-7-017-89 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 ** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | РД 03-606-03 ГОСТ Р 50.05.02-2018 ГОСТ Р 50.05.23-2020 НП ЯРБ «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций» Утв. постановлением МЧС РБ 08.08.2024 № 58 НП ЯРБ «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» Утв. постановлением МЧС РБ 28.08.2024 № 60 НП ЯРБ «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже» Утв. постановлением МЧС РБ 28.08.2024 № 60 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 ГОСТ Р 50.05.09-2018 | ул. Дунина-Марцинкевича, 11, оф. 303, 220092 г. Минск |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод, - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 50.05.08-2018 |  |

Примечание:

* – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта
** – в случае осуществления деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами