ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Ленинградская, 37, пом. 406, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 100.11/35.065 | Температура воздуха, °С | ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 1.3** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 1.4** |  | 100.11/35.070 | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 1.5** |  | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ -уровень звука, дБА - эквивалентные уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 1.6** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений вибрускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений вироускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |  |  |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Ленинградская, 37, пом. 406, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.2** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 2.4** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха, м/с | МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 2.5** |  | 100.12/35.065 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 2.6** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ -уровень звука, дБА - эквивалентные уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 2.7** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений вибрускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений вироускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 2.8** |  |  | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 2.9.1** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - НЭП: 50 Гц узкая полоса: 420 мВ/м-100,0 кВ/м; в диапазонах частот 5-2000 Гц: 2,0 В/м-1,5 кВ/м; в диапазонах частот 2-400 кГц: 100 мВ/м-20 В/м; НМП: 50Гц узкая полоса: 50 мА/м-1,8 кА/м; в диапазонах частот 5-2000 Гц: 100 мА/м-100 А/м; в диапазонах частот 2-400 кГц: 10,0 мА/м-20 А/м | АМИ.ГМ 0301-2024 |  |  |
| 2.9.2** |  |  | электромагнитные поля на промышленной частоте 50 Гц: -НЭП: 420 мВ/м-100,0 кВ/м; -НМП: 50 мА/м-1,8 кА/м |  |  |  |
| 2.9.3** |  |  | электромагнитные поля в диапазоне частот от 10 до 30 кГц: -НЭП: 0,1 В/м-500,0 В/м; -НМП: 5 мА/м-100 А/м |  |  |  |
| 2.10** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: -напряженность электростатического поля ДИ: 0,3-200 кВ/м | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 2.11** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А, В, С -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации: - диХром(III) три-оксида ДИ: (0,5-20,0) мг/м3; - ди-железо-триоксида ДИ: (3,0-120,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88; ФР.1.31.2013.14152 (МВИ 4215-024-56591409-2013) Методика измерений массовой концентрации метал-лов и их неорганических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 | ул. Ленинградская, 37, пом. 406, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 3.2** |  |  | Отбор проб Определение концентрации: - марганца в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20 %) ДИ: (0,1-4,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88; ФР.1.31.2013.14153 (МВИ-4215-025-56591409-2013) «Методика измерений массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4» |  |  |
| 3.3** |  |  | Отбор проб Определение концентрации: - азота диоксид ДИ: (1,0-40,0) мг/м3; - аммиака ДИ: (10,0-400,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88; ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) «Методика измерения массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4» |  |  |
| 3.4** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации - формальдегида ДИ: (0,25-10,0) мг/м3 - углерода оксида ДИ: (10,0-400,0) мг/м3 - этенилбензола (стирола) ДИ: (5,0-200,0) мг/м3 |  |  |  |
| 3.5** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации пыли гравиметрическим методом ДИ: (0,25-500) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 3.6.1** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Определение концентрации - углеводородов предельных (в пересчете на гексан) С1-С10, ДИ: (150-6000) мг/м3 Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88; ФР.1.31.2010.08575 (МИ-4215-013-56591409-2010) «Методика измерений массовой концентрации пре-дельных углеводородов и углеводородов нефти в воз-духе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4» |  |  |
| 3.6.2** |  |  | Отбор проб Определение углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С), ДИ: (126-5023) мг/м3 |  |  |  |
| 3.7** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация метилбензола (толуол) ДИ: (19,15-306,4) мг/м3, (191,5-1149) мг/м3 | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 3.8** |  |  | Массовая концентрация диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров) (ксилол) ДИ: (44,1-1764) мг/м3 |  |  |  |
| 3.9** |  |  | Массовая концентрация соляной кислоты ДИ: (1,52-15,2) мг/м3 |  |  |  |
| 3.10** |  |  | Массовая концентрация сероводорода ДИ: (2,84-85,2) мг/м3 |  |  |  |
| 3.11** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации - дигидросульфида (сероводорода) ДИ: (5-200) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88; ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) «Методика измерения массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4» |  |  |
| 4.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Определение твёрдых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) Отбор проб | МВИ.МН 5093-2014 | ул. Ленинградская, 37, пом. 406, 224028, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.2** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Определение концентрации: - оксида углерода, ДИ: (1,5-10,0) мг/м³ Отбор проб | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009) «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4» |  |  |
| 4.3** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Определение концентрации: - серы диоксида, ДИ: (0,0025-200) мг/м³ Отбор проб |  |  |  |
| 4.4** |  |  | Определение концентрации: - диоксида азота, ДИ: (0,002-1,0) мг/м³ Отбор проб |  |  |  |
| 4.5** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб Определение концентрации - метана ДИ: (30-3500) мг/м³ |  |  |  |
| 4.6** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб Определение концентрации - аммиака ДИ: (0,024-10) мг/м³ |  |  |  |
| 4.7** |  |  | Отбор проб Определение концентрации - дигидросульфида (сероводорода) ДИ: (0,0048-5) мг/м³ |  |  |  |