ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Лазерные эллипсометры ЛЭФ-3М | от 0° до 360 от 0° до 90 | ц.д. 1 = 6 = 5 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.2* | 1,2 | 26.51/99.001 | Микрометры окулярные винтовые МОВ-1-16х, МОВ-1-15х | от 0 до 8 мм | ц.д. 0,01 мм = 10 мкм | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.3* | 1,2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные (рабочие) набор 1, 2, 3, 11 | от 0,3 до 100 мм | кл.т. 4,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.4* | 1,2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ц.д. 1 мм Δ = ± 0,1 мм | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.5* | 1,2 | 26.51/99.001 | Щупы | номинальная толщина от 0,02 до 1,0 мм | кл.т. 1,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.6* | 1,2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули: ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦТ-I, ШЦ-III, ШЦК электронные | от 0 до 1000 мм от 0 до 500 мм | ц.д. 0,05 мм = 0,05 мм ц.д. 0,01 мм = 0,03 мм | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.7* | 1,2 | 26.51/99.001 | Штангенглубиномеры ШГ | от 0 до 400 мм | ц.д. 0,05 мм = 0,05 мм | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.8* | 1,2 | 26.51/99.001 | Штангенрейсмасы ШР | от 0 до 400 мм | ц.д. 0,05 мм = 0,05 мм | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.9* | 1,2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм = 0,015 мм | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.10* | 1,2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 250 мм | ц.д. 0,01 мм кл.т. 1,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.11* | 1,2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,001 мм = 0,0007 мм; | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.12* | 1,2 | 26.51/99.001 | Микрометры МК, МЛ, МЗ | от 0 до 300 мм | ц.д. 0,01 мм кл.т. 1,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.13* | 1,2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 10 мм | ц.д. 0,01 мм кл.т. 0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.14* | 1,2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ц.д. 0,01 мм = 0,004 мм | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.15* | 1,2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные 1МИГ, 2МИГ | от 0 до 1 мм от 0 до 2 мм | ц.д. 0,001 мм ц.д. 0,002 мм кл.т. 0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.16* | 1,2 | 26.51/99.001 | Стойки для измерительных головок типа: С-III, C-IV Штативы типа: Ш-II, Ш-III, ШМ-II, ШМ-III | от 0 до 100 мм от 0 до 250 мм от 0 до 250 мм | для головок с ц.д. от 0,001 до 0,01 мм: отклонение от перпендикулярности оси отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности стола – 0,4 мм; отклонение от плоскостности рабочей поверхности стола – 0,001 мм; | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.17* | 1,2 | 26.51/99.001 | Линейки лекальные ЛД, ЛТ, ЛЧ | от 0 до 320 мм | кл.т. 0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.18* | 1,2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные 90, тип УП, УШ | до 250 мм | кл.т. 2,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.19* | 11,2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом тип 1 тип 2 тип 4 Угломер маятниковый тип 3УРИ | от 0o до 180o от 0o до 360o от 0o до 180o от 0o до 360o | ц.д. 2′, = 2′, ц.д. 5′, = 5′ ц.д. 2′, = 2′ ц.д. 10′, = 10′ ц.д. 1o, = 1o | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 3.1* | 1,2 | 26.51/99.003 | Граммометры типов: Г-0,05; Г-0,15; Г-0,25; Г-0,5; Г-0,6; Г-1,5; Г-3,0 | от 0,01 до 3,0 H | кл.т. 4,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 4.1* | 1,2 | 26.51/99.004 | Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры всех типов | от минус 2,5 до 40,0 кПа | кл.т. 1,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 4.2* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 40,0 МПа | кл.т. 1,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 4.3* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие | для манометров и дифманометров от 0 до 0,6 МПа, для мановакуумметров от 0 до 0,5 МПа | кл.т. 1,0 кл.т. 1,5 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 4.4* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие | для манометров от 0 до 60,0 МПа, для мановакуумметров от 0 до 2,4 МПа | кл.т. 1,0 кл.т. 1,5 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 4.5* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры показывающие и самопишущие | для манометров и дифманометров с верхним пределом от 0,25 до 0,6 МПа, для мановакууметров от 0 до 0,5 МПа | кл.т. 0,6 кл.т. 1,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 4.6* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие | для манометров от 0 до 6,0 МПа, для мановакуумметров от 0 до 2,4 МПа | кл.т. 0,4 кл.т. 1,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 4.7* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры манометрические показывающие и самопишущие | от 0 до 40 МПа | кл.т. 1,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 4.8* | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные | от 0 до 6,0 МПа | кл.т. 0,25 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 4.9* | 1,2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие | от минус 0,06 до 0 МПа | кл.т. 1,5 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 7.1* | 1,2 | 26.51/99.007 | Расходомеры газа Ротаметры | от 0,02 до 0,60 м3/ч | 4 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 7.2* | 1, 2 | 26.51/99.007.3 | Дозаторы пипеточные | от 10 до 10000 мкл | относительное отклонение среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального: ± 0,6 % ОСКО фактического объема дозы: ± 0,2 % | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 9.1* | 1,2 | 26.51/99.009 | Преобразователи промышленных рН-метров (вторичные приборы) без электродных систем | от минус 20,00 до 20,00 рХ от минус 2000,0 до 2000,0 мВ | ∆pX = ± 0,2 Δ = ± 4мВ | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 9.2* | 1,2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных рН-метров | от минус 20,00 до 20,00 рХ от минус 2000,0 до 2000,0 мВ | ∆pX = ± 0,05 Δ = ± 2 мВ | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 9.3* | 1,2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных иономеров | от минус 20,00 до 20,00 рХ от минус 3000 до 2000 мВ | ∆pX = ± 0,02 Δ = ± 0,1 мВ | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 9.4* | 1,2 | 26.51/99.009 | Измерители удельного сопротивления воды | от 0,03 до 30 МОм·см | δ = ± 15 % | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 10.1* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры цифровые | от 0 С до 100 С от 0 С до 200 С от 0 С до 600 С от 0 С до 1300 С | Δ = ± 3 С Δ = ± 5 С Δ = ± 8 С δ = ± 0,1 % | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 10.2* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные | от минус 30 С до 300 С | ц.д. 0,1 С Δ = ± 0,1 С | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 10.3* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры электронные | от 32 С до 44 С | Δ = ± 0,1 С | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 10.4* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления из неблагородных металлов | от 0 С до 200 С | кл.т. А, Б, С | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 10.5* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | от 0 С до 600 С | кл.т. А, Б, С | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 10.6* | 1,2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 С до 650 С | кл.т. 1,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 10.7* | 1,2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 С до 650 С | кл.т. 0,25 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 10.8* | 1,2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 С до 1600 С | кл.т. 1,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 10.9* | 1,2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 С до 1600 С | кл.т. 0,25 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 10.10* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры термоэлектрические платинородий-платиновые | от 300 С до 1200 С | Δ = ± 1,5 С | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 10.11* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры термоэлектрические из неблагородных металлов | от 0 С до 1200 С | Δ = ± 2,5 С | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.1* | 1,2 | 26.51/99.013 | Источники питания постоянного тока | от 0 до 30 А от 0 до 1000 В | δ = ± 0,6 δ = ± 0,1 % | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.2* | 1,2 | 26.51/99.013 | Компараторы напряжения типа Р3003 | от 0,1 до 10 В | кл.т. 0,0005 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.3* | 1,2 | 26.51/99.013 | Калибраторы программируемые типа П320 | от 0,1 до 1000 В от 1,0 до 100 мА | δ = ± 0,0014 % δ = ± 0,008 % | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.4* | 1,2 | 26.51/99.013 | Калибраторы напряжений | от 1·10-6 до 10 В | Δ = (2U + 0,4) | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.5* | 1,2 | 26.51/99.013 | Калибраторы тока программируемые типа П321 | от 1·10-5 до 10 А от 1 до 10 В | δ = ± 0,006 δ = ± 0,0025 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.6* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-3 до 1·103 В | кл.т. 1,0 кл.т. 0,2 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.7* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 0,001 до 10 В от 10 до 1000 В | δ = ± 0,01 δ = ± 0,015 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.8* | 1,2 | 26.51/99.013 | Приборы для поверки вольтметров В1-12, В1-13 | от 0,1 до 1000 В от 1,0 до 100 мА | погрешность относительно меры ЭДС ± (0,001 - 0,017 ) ± (0,01 - 0,02 ) | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.9* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1·10-3 до 1·103 В f = 50 Гц от 1·10-3 до 750 В f = (40 - 2·104) Гц | кл.т. 1,0 кл.т. 0,2 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.10* | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые переменного тока | от 0,1 до 0,2 В от 1,0 до 200 В от 200 до 1000 В 20 - 1·106 Гц | δ = ± 0,3 δ = ± 0,15 δ = ± 0,3 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.11* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-5 до 30 А | кл.т. 1,0 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
|  |  |  |  | от 0 до 0,3 мкА от 1·10-6 до 30 А | кл.т. 0,5 кл.т. 0,2 |  |
| 13.12* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока цифровые | от 1·10-6 до 10 А | δ = ± 0,1 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.13* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-4 до 10 А от 10 до 300 А f = 50 Гц от 5·10-3 до 10 А f = (40 - 2·104) Гц | кл.т. 1,0 кл.т. 1,5 кл.т. 0,2 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.14* | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока цифровые | от 0,01 до 10 А от 40 до 20000 Гц | δ = ± 0,15 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.15* | 1,2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | от 1·10-3 до 1·105 Ом | кл.т. 0,01 3 разряд | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
|  |  |  |  | от 1·104 до 1·1010 Ом | кл.т. 0,02 3 разряд |  |
| 13.16* | 1,2 | 26.51/99.013 | Омметры Омметры цифровые | от 1·10-3 до 1·1012 Ом; от 1·10-3 до 1·105 Ом; от 1·105 до 1·1012 Ом | кл.т. 0,1 δ = ± 0,015 δ = ± 0,02 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 15.1* | 1,2 | 26.51/99.015 | Электронно-счетные частотомеры со вставными блоками и с преобразователями частоты | от 5·10-3 до 1,2·1010 Гц | δ = ± 10-8 % | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 15.2* | 1,2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов НЧ и ВЧ | от 10 до 5·108 Гц Кf 0,005 % и более от 0 до 100 дБ | δ = ± 3·10-7 % 0,001 % Δ = ± 0,5 дБ | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 15.3* | 1,2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные | от 23437,477 до 23437,523 мкс при номинальной частоте кварцевого генератора 32768,00 Гц | δ = ± 1·10-6 % | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.1* | 1,2 | 26.51/99.016 | Генераторы с коаксиальным выходом | f = (0,3 - 10,5) ГГц нестабильность 5·10-5f за 15 мин. от 0 до 100 дБ | δ = ± 0,5 Δ = ± 0,5 дБ | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.2* 16.2* | 1,2 1,2 | 26.51/99.016 26.51/99.016 | Измерители статических и динамических параметров полупроводниковых изделий Измерители статических и динамических параметров полупроводниковых изделий | измерение постоянного напряжения от 0 до 500 В задание постоянного напряжения от 0 до 2000 В задание постоянного тока от 0,02 до 200 мА измерение постоянного тока от 2·10-7 до 100 А погрешность измерения временных интервалов от 3·10-10 до 4 с измерение среднеквадратичного значения синусоидального напряжения от 20 до 2·105 Гц от 1·10-3 до 10 В измерение коэффициента нелинейных искажений от 400 до 8000 Гц от 1 до 10 В от 0,1 % до 10 % погрешность измерения частоты f следования импульсов от 0,001 до 100 кГц генератор синусоидального сигнала от 20 до 100000 Гц: погрешность задания частоты импульсов от 1 до 500 кГц погрешность компарирования напряжений от 0 до 10 В | δ = ± (0,1 %Uх + 0,05 %Uk) δ = ± (0,1 %Uх + 0,1 %Uk) δ = ± (0,2 %Ix + 0,1 %Ik) δ = ± (0,3 %Ix + 0,1 %Ik) δ = ± 0,5 % Δ = ± (0,015Uх + + 1 мВ) δ = ± (10 ± 1,5/А) % где А – амплитуда Δ = ± 0,01Fx Δ = ± (0,02Fx + 1 Гц) Δ = ± 0,005f δ = < 10 % Δ = ± (1 % + 10 мВ) | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.3* | 1,2 | 26.51/99.016 | Измерители LCR цифровые | от 0 до 100 нФ от 0 до 10 кОм от 1·10-7 до 1 мГн F = 1 МГц | δ = ± 0,3 + 4 ед. счёта δ = ± 0,3 + 4 ед. счёта δ = ± 0,4 + 4 ед. счёта | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.4* | 1,2 | 26.51/99.016 | Генераторы измерительные инфранизкочастотные | от 1·10-3 до 1·106 Гц | δ = ± 3·10-6 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.5* | 1,2 | 26.51/99.016 | Приборы общего применения для измерения параметров электронных ламп и полупроводниковых приборов типа Л2 | f = (0 - 100) МГц U = (5·10-2 - 2000) В | δ = ± 2 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.6* | 1,2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки электронных вольтметров | U = (1·10-5 - 300) В f = (45, 400, 1000) Гц | δ = ± 0,2 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.7* | 1,2 | 26.51/99.016 | Диодные компенсационные вольтметры | U= (1·10-2 - 100) В f = (20 - 1·109) Гц | δ = ± 0,2 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.8* | 1,2 | 26.51/99.016 | Электронные вольтметры переменного тока аналоговые и цифровые | U = (1·10-5 - 1000) В f = (5 - 1·109) Гц | δ = ± 0,2 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.9* | 1,2 | 26.51/99.016 | Селективные вольтметры | U = (1·10-6 - 3) В f = (20 - 1·108) Гц | δ = ± 2 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.10* | 1,2 | 26.51/99.016 | Генераторы сигналов НЧ прецизионные | f = (0,01 - 2·106) Гц | δ = ± 3·10-7 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.11* | 1,2 | 26.51/99.016 | Генераторы импульсов | форма импульса прямоугольная U = (6·10-3 - 100) В u = (1·10-9 - 5) c Т = (2·10-9 - 100) с fпов=(1·10-2 – 5·108) Гц | δ = ± 1 1·10-5 τ; δ = ± 1 1·10-5 Т δ = ± 0,01 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.12* | 1,2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные, запоминающие, специальные | f = (0 - 500) МГц U = (0,2·10-3 -300) В | δ = ± 1 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.13** | 1,2 | 26.51/99.016 | Мониторы медицинские | диапазон входных напряжений от 0,03 до 5,00 мВ; от 0,1 до 0,5 мВ; от 0,5 до 4,0 мВ; чувствительность 2,5; 5; 10; 20; 40 диапазон измерений частоты сердечных сокращений (ЧСС): от 15 до 350 уд/мин диапазон измерения давления от минус 50 до 300 мм рт.ст. диапазон измерения температуры от 25 С до 45 С диапазон измерения SpO2 от 70 до 100 U = (0,1 - 0,5) мВ U = (0,5 - 4,0) мВ f = (0,5 - 75) Гц объемная доля газа CO2 от 0 % до 30 % O2 от 0 % до 100 % | δ = ± 15,0 δ = ± 7,0 δ = ± 5,0 δ = ± 5,0 Δ = ± 2 уд/мин Δ = ± 2 мм рт.ст. Δ = ± 0,1 С δ = ± 15 δ = ± 7 Δ = ± 0,1 % Δ = ± 0,2 % | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.14** | 2 | 26.51/99.016 | Электрокардиографы | диапазон входных напряжений от 0,03 до 5,00 мВ от 0,1 до 0,5 мВ от 0,5 до 4,0 мВ чувствительность 2,5; 5; 10; 20; 40 U = (0,1 - 0,5) мВ U = (0,5 - 4,0) мВ f = (0,5 - 75) Гц | δ = ± 15,0 δ = ± 7,0 δ = ± 5,0 δ = ± 5,0 δ = ± 15 δ = ± 7 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |