|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1727 от 02.08.2013 на бланке № на 75 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа 2024 года

испытательной лаборатории

Республиканского унитарного предприятия «СтройМедиаПроект»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Арматурные работы | 41.00/ 29.061 |  | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.09-2023 п.6.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.1.1 *** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.1.3 *** |  | 41.00/ 11.116 |  | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.4 СТБ 1133-98 |
| 1.1.4 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.5 |
| 1.2 | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации | 41.00/ 11.116 |  | Внешний вид поверхностей конструкций | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.09-2023 п.6.4.1 |
| 1.2.1 *** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.2.3 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона по всей высоте конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.2.4 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Отклонение плоскостей от горизонтали по всей длине выверяемого участка |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.2.5 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Соответствие радиуса криволинейных поверхностей проектной документации |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.5 |
| 1.2.6 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Отклонение длины или пролета элементов конструкции, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.2.7 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.2.8 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.2.9 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.2.10 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без использования бетонной подливки |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.2.11 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.11 |
| 1.2.12 *** |  | 41.00/ 29.061 |  | Перепад стыков двух смежных поверхностей конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.12 |
| 2. Заполнение оконных и дверных проемов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Точность установки оконных и дверных блоков, витрин и витражей в проемах |  | 43.29/ 29.061 | Соосность расположения оконных блоков, витрин и витражей в проемах по этажам | TP 2009/013/BY СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.3 |
| 2.1.1 *** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков, витрин и витражей |  | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.4 |
| 2.1.3 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между оконным блоком, витриной, 31.01.2025 дата принятия решения витражом и проемом |  | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.2 |
| 2.1.4 *** | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Точность установки оконных и дверных блоков, витрин и витражей в проемах |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами (опорными и распорными колодками-клиньями, шурупами, дюбелями, анкерами, кляммерами, пробками, втулками, крепежными пластинами) | TP 2009/013/BY СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.5 |
| 2.1.5 *** | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Установка подоконных досок |  | 43.29/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.5 |
| 2.1.6 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.2 |
| 2.1.7 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.3 |
| 2.1.8 *** | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей Установка наружных отливов |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска отливов на фасад |  | СП 1.03.15-2024 п.5.10 СТБ 1476-2004 п.6.4 |
| 2.1.9 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона отливов |  | СП 1.03.15-2024 п.5.10 СТБ 1476-2004 п.6.1 |
| 2.1.10 *** | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей Установка подоконных досок |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя выравнивающей стяжки |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.1 |
| 2.1.11*** |  |  | 43.29/ 29.061 | Глубина штрабы в откосах |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.4 |
| 2.1.12 *** | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей Установка 31.01.2025 дата принятия решения наружных отливов |  | 43.29/ 29.061 | Шаг установки крепежных элементов отливов |  | СП 1.03.15-2024 п.5.10 СТБ 1476-2004 п.6.3 |

| 2.1.13 *** | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей Установка наружных отливов | 43.29/ 11.116 | Соответствие устройства узлов примыкания (монтажных швов) проектной (технологической) документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.15-2024 п.5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.14 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность заполнения швов герметиком, наличие разрывов, плотность прилегания |  | СП 1.03.15-2024 п.5.4 |
| 2.2 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Точность установки оконных и дверных блоков, витрин и витражей в проемах | 43.29/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) во внутренних дверях | TP 2009/013/BY СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.7 |
| 2.2.3 *** |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Устройство встраиваемых элементов остекления балконов и лоджий, элементов остекления балконов и лоджий на относе Точность установки 31.01.2025 дата принятия решения | 43.29/ 29.061 | Соосность расположения встраиваемых по этажам элементов остекления балконов и лоджий | TP 2009/013/BY ТКП 45-3.02- 223-2010 СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.15-2024 п.6.1 СТБ 1476-2004 п.4.3 |
| 2.4.1 *** |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных элементов остекления балконов и лоджий, элементов остекления балконов и лоджий на относе |  | СП 1.03.15-2024 п.6.1, п.7.1 СТБ 1476-2004 п.4.4 |

| 2.4.3 *** | Устройство встраиваемых элементов остекления балконов и лоджий, элементов остекления балконов и лоджий на относе Точность установки | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между встраиваемым элементом остекления балкона и лоджии и проемом, расстояние установки элементов остекления балконов и лоджий на относе от стен и плит перекрытий (выступ конструкции за плоскость стены здания, монтажный зазор) | TP 2009/013/BY СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.15-2024 п.6.1, п.7.1 СТБ 1476-2004 п.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами (дюбелями, крепежными пластинами, рамными анкерами) |  | СП 1.03.15-2024 п.6.1 СТБ 1476-2004 п.4.5 |
| 2.4.5 *** | Устройство встраиваемых элементов остекления балконов и лоджий, элементов остекления балконов и лоджий на относе | 43.29/ 11.116 | Соответствие устройства узлов примыкания (монтажных швов) проектной (технологической) документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.15-2024 п.6.2, п.7.2 |
| 2.4.6 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность заполнения швов герметиком, наличие разрывов, плотность прилегания |  | СП 1.03.15-2024 п.6.3, п.7.3 |
| 2.4.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Установка подоконных досок: величина выступа подоконных досок (плит), высота установки подоконных досок (плит) |  | СП 1.03.15-2024 п.6.7 СТБ 1476-2004 п.5.3, п.5.5 |
| 2.4.8 *** | Устройство встраиваемых элементов остекления балконов и лоджий, элементов остекления балконов и лоджий на относе Установка наружных отлив 31.01.2025 дата принятия решения ов | 43.29/ 29.061 | Устройство компенсационных швов наружных отливов |  | СП 1.03.15-2024 п.6.8, п.7.7 СТБ 1476-2004 п.6.2 |
| 2.4.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Шаг установки крепежных элементов отливов |  | СП 1.03.15-2024 п.6.8, п.7.7 СТБ 1476-2004 п.6.3 |
| 2.4.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска отливов на фасад |  | СП 1.03.15-2024 п.6.8, п.7.7 СТБ 1476-2004 п.6.4 |
| 2.4.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона отливов |  | СП 1.03.15-2024 п.6.8, п.7.7 СТБ 1476-2004 п.6.1 |
| 3. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Монтаж трубопроводов систем внутреннего водоснабжения, канализации и водостоков | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СП 4.01.08-2024 п.5.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.1.1 *** |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.1.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.1.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.1.5 *** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.5 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 3.1.6 *** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п.5.2.4 |
| 3.1.7 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие качества монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п.5.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.1.8 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.1.9 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие средств крепления трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.6 |
| 3.1.10 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п.5.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.1.11 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода 31.01.2025 дата принятия решения |  | СП 4.01.08-2024 п.5.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |

| 3.1.12*** | Монтаж трубопроводов систем внутреннего водоснабжения, канализации и водостоков | 43.22/ 29.061 | Соответствие заземления металлических трубопроводов проектной документации и требованиям ТНПА | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СП 4.01.08-2024 п.5.2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.13*** |  | 43.22 / 32.115 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СП 4.01.08-2024 п.5.2.8 ГОСТ 26433.1-89 |
| 3.1.14 *** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009 п.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.1.15 *** |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность насосного оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2001-2009 п.7 |
| 3.1.16 |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от вертикали установленных средств крепления полимерных трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п.5.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.1.17 |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между средствами крепления полимерных трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п.5.2.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.2 | Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации и водостоков | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СП 4.01.08-2024 п.5.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.2.1 *** |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектного значения |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.2.3 *** | Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации и водостоков | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СП 4.01.08-2024 п.5.1.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.2.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.2.5 *** |  | 43.22 / 32.115 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.5 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 3.2.6 *** |  | 43.22 / 32.115 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п.5.3.3 |
| 3.2.7 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.2.8 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие средств креплений трубопроводов |  | СП 4.01.08-2024 п.5.1.6 |
| 3.2.9 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расположение средств крепления трубопроводов и расстояния между ними |  | СП 4.01.08-2024 п.5.3.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.2.10 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие уплотнения стыков трубопроводов проектной документации |  | СП 4.01.08-2024 п.5.3.2 |
| 3.2.11 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие заземления металлических санитарно-технических приборов и полотенцесушителей проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 4.01.08-2024 п.5.3.4 |

| 3.2.12 *** | Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации и водостоков | 43.22/ 29.061 | Отклонение установки санитарно-технических приборов от горизонтали | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СП 4.01.08-2024 п.5.4.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.13 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение высоты установки санитарно-технических приборов от уровня чистого пола |  | СП 4.01.08-2024 п.5.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.2.14 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение расстояний от санитарно-технических приборов до боковых стен помещений и между их осями |  | СП 4.01.08-2024 п.5.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3 | Монтаж систем отопления зданий и сооружений Монтаж трубопроводов | 43.22/ 35.065 | Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов) | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СП 4.02.08-2024 п.5.1 |
| 3.3.1 *** |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СП 4.02.08-2024 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СП 4.02.08-2024 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СП 4.02.08-2024 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.5 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СП 4.02.08-2024 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.6 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СП 4.02.08-2024 п.5.6 |
| 3.3.7 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов |  | СП 4.02.08-2024 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.8 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СП 4.02.08-2024 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.9 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СП 4.02.08-2024 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.10 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СП 4.02.08-2024 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.11 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СП 4.02.08-2024 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.12 *** |  | 43.22 / 32.115 | Соответствие сварных швов требова 31.01.2025 дата принятия решения ниям ТНПА |  | СП 4.02.08-2024 п.5.12 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 3.3.13 *** |  | 43.22 / 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СП 4.02.08-2024 п.5.13 |
| 3.3.14 *** | Монтаж систем отопления зданий и сооружений Монтаж трубопроводов | 43.22/ 29.061 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СП 4.02.08-2024 п.5.14 |
| 3.3.15 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СП 4.02.08-2024 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3.16 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СП 4.02.08-2024 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.4 3.4.1 *** | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений Монтаж воздуховодов систем вентиляции | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от вертикали | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СП 4.02.07-2024 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.4.2 *** |  | 43.29 29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений |  | СП 4.02.07-2024 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.4.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 4.02.07-2024 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.4.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СП 4.02.07-2024 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.4.6 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СП 4.02.07-2024 п.5.5 |
| 3.4.7 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции |  | СП 4.02.07-2024 п.5.6 |
| 3.4.8 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации |  | СП 4.02.07-2024 п.5.7 |
| 3.5 3.5.1 *** | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2039-2010 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.5.2 *** |  | 43.29 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2039-2010 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.5.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и кре 31.01.2025 дата принятия решения плениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |

| 3.5.4 *** | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2039-2010 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.5 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие опор и креплений трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.5 |
| 3.5.6 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.5.7 *** |  | 43.22 / 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2039-2010 п.5.7 СТБ 1133-98 |
| 3.5.8 *** |  | 43.22 / 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п.5.10 |
| 3.5.9 *** |  | 43.22/ 11.116 | Испытания на наличие тяги в дымовой трубе |  | СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 3.5.10 *** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите |  | СТБ 2039-2010 п.5.15 |
| 3.5.11*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение расстояний от задвижек и сварных соединений до опор и футляра |  | СТБ 2039-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.5.12 *** |  | 43.22/ 29.061 | Толщина фланца |  | СТБ 2039-2010 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.5.13 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости фланца к трубопроводу |  | СТБ 2039-2010 п.5.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.5.14 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.5.15 *** |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность технических устройств |  | СТБ 2039-2010 п.6 |
| 3.6 | Монтаж тепловых пунктов и котельных | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1999-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.6.1 *** |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 1999-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.6.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.6.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.6.5 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п.5.5 |

| 3.6.6 *** | Монтаж тепловых пунктов и котельных | 43.22 / 32.115 | Внешний вид сварных соединений | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1999-2009 п.5.6 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.7 *** |  | 43.22 / 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.6.8 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.6.9 *** |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность оборудования (насосов, дымососов и/или дутьевых вентиляторов) |  | СТБ 1999-2009 п.6 |
| 3.6.10 *** |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 1999-2009 п.7 |
| 3.7 | Монтаж дымовых труб | 43.22/ 29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | TP 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2039-2010 п.8.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.7.1 *** |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.8.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.7.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.8.3 |
| 3.7.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие высоты дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.8.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.7.5 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие класса по температуре дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.8.5 |
| 3.7.6 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкости и коррозионной стойкости |  | СТБ 2039-2010 п.8.6 |
| 3.7.7 *** |  | 43.22/ 29.061 | Уклон присоединительного дымоотвода от газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам |  | СТБ 2039-2010 п.8.1, п.5.2 |
| Монтаж деревянных конструкций |  |  |  |  |  |
| 3.8 *** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн, стоек, полурам, полуарок от разбивочных осей в опорном сечении | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.6.11 |
| 3.9 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.6.14 |
| 3.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение граней венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтали |  | СП 1.03.10-2023 п.6.18 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.6.19 |
| 3.12 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие маркировки бревен и брусьев в венцах рубленых стен |  | СП 1.03.10-2023 п.6.20 |
| 3.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали несущих конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п.6.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепады по высоте между стеновыми панелями |  | СП 1.03.10-2023 п.6.21 |
| 3.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединений и наличие зазоров в стыках элементов конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п.6.6 |
| 3.17 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие щелей в стыках торцов сопрягаемых конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п.6.6 |
| 3.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок |  | СП 1.03.10-2023 п.6.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса |  | СП 1.03.10-2023 п.6.23 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.6.24 |
| 3.22 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие законопачивания пазов и заделки швов в стенах, плитах покрытий и перекрытий требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.6.25 |
| 3.23 *** |  | 43.29/ 11.116 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен |  | СП 1.03.10-2023 п.6.26 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.24 *** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/ 11.116 | Отклонение от прямолинейности (ровность) верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.6.27 |
| 3.25 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п.6.28 |
| 3.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размеры отверстий под крепежные детали |  | СП 1.03.10-2023 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях |  | СП 1.03.10-2023 п.6.3 |
| 3.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между центрами болтов, шпилек, нагелей, шпонок в соединениях элементов конструкций относительно проектных значений |  | СП 1.03.10-2023 п.6.2 |
| 3.29 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина и перпендикулярность забивки гвоздей в древесину |  | СП 1.03.10-2023 п.6.4 |
| 3.30 *** |  | 43.29/ 11.116 | Расположение металлических зубчатых пластин (коннекторов) в узлах элементов конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п.6.5 |
| 3.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение глубины врубок от проектного значения |  | СП 1.03.10-2023 п.6.7 |
| 3.32 *** |  | 43.29/ 29.061 | Значение строительного подъема ферм |  | СП 1.03.10-2023 п.6.8 |
| 3.33 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между осями конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п.6.9 |
| 3.34 *** |  | 43.29/ 11.116 | Разнонаправленность укладки комлей бревен в смежных венцах рубленых стен |  | СП 1.03.10-2023 п.6.15 |
| 3.35 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления нагелями (шипами) бревен и брусьев в смежных венцах срубов |  | СП 1.03.10-2023 п.6.16 |
| 3.36 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие антисептирования нижних (окладных) венцов срубов |  | СП 1.03.10-2023 п.6.17 |
| 3.37 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение нижних граней балок перекрытий от горизонтали |  | СП 1.03.10-2023 п.6.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.38 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью |  | СП 1.03.10-2023 п.6.13 |

| 4. Монтаж каменных и армокаменных конструкций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 41.00/ 29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.13-2024 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.2 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.3 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие закрепления в кладке сборных железобетонных и стальных конструкций (анкеровки, бетонирования, отметок опирания, гибких связей и глубины опирания) проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.4 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали и соответствие отметок верха кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.5 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие установки закладных деталей, металлических связей, арматурных изделий и их антикоррозионной защиты проектной документации |  | СП 1.03.13-2024 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.6 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение толщины конструкций от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.7 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение ширины простенков от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.8 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение ширины проемов от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.10 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение граней и углов кладки от вертикали |  | СП 1.03.13-2024 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.11 *** |  | 41.00/ 29.061 | Неровности на вертикальной поверхности кладки |  | СП 1.03.13-2024 п.5.12 |
| 4.13 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение ширины швов кладки от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |

| 4.14 *** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и требованиям ТНПА | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.13-2024 п.5.17 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.15 *** |  |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек, крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.18 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.16 *** |  |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации |  | СП 1.03.13-2024 п.5.19 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.17 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение размеров сечения вентиляционных каналов от проектной документации и требований ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.18 *** |  |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие перевязки швов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.14 |
| 4.19 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение центра оконных проемов, расположенных на одной вертикальной оси |  | СП 1.03.13-2024 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.20 *** |  |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие качества возведения арок и перемычек проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.13 |
| 4.21 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Толщина швов кладки |  | СП 1.03.13-2024 п.5.16 |
| 4.22 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие выполнения технологических разрывов кладки требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.20 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.23 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие предельной высоты возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий или покрытий) требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.21 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.24 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие возведения кирпичных стен облегченной конструкции проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.23 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.25 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Размеры камней при кладке забутовочных рядов |  | СП 1.03.13-2024 п.5.24 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.26 *** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие возведения каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах, в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха проектной документации и требованиям ТНПА | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.13-2024 п.5.25 |
| 5.Монтаж легких ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Монтаж гипсобетонных перегородок | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.7.2.4 |
| 5.1.1 *** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.5 |
| 5.1.3 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.6 |
| 5.1.4 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Размеры швов |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.1.5 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид перегородок |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.8 |
| 5.1.6 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Состояние поверхности основания и примыкающих поверхностей |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.1 |
| 5.1.7 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Наличие маяков в местах установки перегородок |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.2 |
| 5.1.8 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Отклонение от совмещения осей перегородок в нижнем сечении с рисками разбивочных осей |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.3 |
| 5.2 |  | Монтаж каркасно-обшивных перегородок | 43.29/ 29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.7.3.2 |
| 5.2.1 *** |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Минимальный нахлест листа обшивки на стойку |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.2.3 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.2.4 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Зазор между звукоизоляционными плитами, а также между ними и элементами каркаса |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.2.5 *** |  | Монтаж каркасно-обшивных перегородок | 43.29/ 29.061 | Отклонение размера шва между листами обшивки | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.7.3.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.2.6 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.2.7 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.8 |
| 5.2.8 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.9 |
| 5.2.9 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.10 |
| 5.2.10 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.11 |
| 5.2.11 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.12 |
| 5.2.12 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение направляющих каркаса от разбивочных осей |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.1 |
| 5.3 |  | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | 43.29/ 11.116 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем требованиям проектной документации | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.7.4.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.3.1 *** |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.3.3 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Состояние поверхности основания, на которое устанавливают панель, карту |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.3 |
| 5.3.4 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.4 |
| 5.3.5 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости панелей (карт), листов |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.5 |
| 5.3.6 *** |  |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей (карт), листов |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.6 |
| 5.3.7 |  |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок концов установленных панелей (карт), листов |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.3.8 *** |  | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления панелей (карт), листов и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) требованиям проектной документации и ТНПА | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.7.4.8 |
| 5.3.9 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.9 |
| 5.3.10 *** |  |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие герметизации панелей, нащельников и крепежных деталей требованиям проектной документации и ТНПА |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.10 |
| 6.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 6.1.1 *** |  | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей блоков стен | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.09-2023 п.5.1.5 |
| 6.1.2 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СП 1.03.09-2023 п.5.1.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.1.3 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение толщины шва |  | СП 1.03.09-2023 п.5.1.6 |
| 6.1.4 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Перепад между смежными блоками |  | СП 1.03.09-2023 п.5.1.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.2 6.2.1 *** |  | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажного здания | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.09-2023 п.5.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.2.2 *** |  |  | 43.29 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажного здания с рисками разбивочных осей |  | СП 1.03.09-2023 п.5.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.2.3 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СП 1.03.09-2023 п.5.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.3 |  | Монтаж ригелей, балок, ферм, плит | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов с установочными рисками | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.09-2023 п.5.3.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.3.1 *** |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опоре |  | СП 1.03.09-2023 п.5.3.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.3.3 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СП 1.03.09-2023 п.5.3.7 |
| 6.4 |  | Монтаж панелей стен | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.09-2023 п.5.4.3 |
| 6.4.1 *** |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 *** |  |  | 41.00/ 29.061 | Разность отметок верха панелей |  | СП 1.03.09-2023 п.5.4.4 ГОСТ 26433.2-94 |

| 6.5 | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | 41.00/ 29.061 | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.09-2023 п.5.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1 *** |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта, плоскостей объемных элементов конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.7, п.5.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.5.3 *** | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.09-2023 п.5.6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.5.4 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметки верха лестничной площадки от проектного значения |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.5.5 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестничных маршей |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.5.6 *** |  | 41.00/ 29.061 | Глубина отпирания лестничных площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.5.7 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания лестничных маршей и площадок) в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.5.8 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.13 |

| 7. Монтаж стальных конструкций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Укрупнительная сборка элементов конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.2.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.1.1 *** |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения | 43.29/ 29.061 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.3.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.2.1 *** |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СП 1.03.10-2023 п.5.3.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.2.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  | СП 1.03.10-2023 п.5.3.4 |
| 7.2.4 *** |  | 43.29/ 11.116 | Состояние поверхностей деталей перед сборкой |  | СП 1.03.10-2023 п.5.3.1 |
| 7.2.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения отверстий монтажных соединений и фиксация деталей от смещения |  | СП 1.03.10-2023 п.5.3.2 |
| 7.3 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 43.29/ 29.119 | Натяжение болтов | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.4.5 |
| 7.3.1 *** |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 *** |  | 43.29/ 29.119 | Плотность соединений |  | СП 1.03.10-2023 п.5.4.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.3.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.5.4.7 |
| 7.3.4 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие на болтовом соединении клейма |  | СП 1.03.10-2023 п.5.4.4 |
| 7.3.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей |  | СП 1.03.10-2023 п.5.4.2 |
| 7.3.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения отверстий соединений и фиксация деталей от смещения |  | СП 1.03.10-2023 п.5.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.3.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Состояние поверхностей деталей перед сборкой |  | СП 1.03.10-2023 п.5.4.1 |
| 7.4 | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах | 43.29/ 29.061 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.4.1 *** |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента |  | СП 1.03.10-2023 п.5.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |

| 7.5 | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах | 43.29/ 29.061 | Плотность соединяемых элементов конструкций | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п. 5.5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5.1 *** |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий Колонны и опоры | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.6.1 *** |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 *** |  | 41.00/ 29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.6.3 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.4 |
| 7.6.4 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.6.5 *** |  | 41.00/ 29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.7 |
| 7.6.7 *** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие нанесения разбивочных осей и рисок требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.1 |
| 7.6.8 *** |  | 41.00/ 29.061 | Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи по колоннам |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.6 |

| 7.7 | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий Фермы, ригели, балки и прогоны | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметок опорных узлов ферм, ригелей, балок и прогонов от требований проектной документации | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7.1 *** |  |  |  |  |  |
| 7.7.2 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.9 |
| 7.7.3 *** |  | 41.00/ 29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.11 |
| 7.7.4 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.7.5 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикали |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.13 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.7.6 *** |  | 41.00/ 29.061 | Расстояние между прогонами |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.14 |
| 7.7.7 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.15 |
| 7.7.9 *** |  | 41.00/ 11.116 | Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.10 |
| 7.8 | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий Подкрановые балки | 41.00/ 29.061 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.7.16 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.8.1 *** |  |  |  |  |  |
| 7.8.2 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.17 |
| 7.9 | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий Крановые пути мостовых кранов | 41.00/ 29.061 | Расстояние между осями рельсов одного пролета для мостовых кранов | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.7.18 |
| 7.9.1 *** |  |  |  |  |  |
| 7.9.2 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки для мостовых кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.19 |
| 7.9.3 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение оси рельса от прямолинейности для мостовых кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.20 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.9.4 *** |  | 41.00/ 29.061 | Разность отметок головок рельсов для мостовых кранов в одном поперечном разрезе пролета здания: на опорах, в пролете |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.21 ГОСТ 26433.2-94 |

| 7.9.5 *** | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий Крановые пути мостовых кранов | 41.00/ 29.061 | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах для мостовых кранов | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.7.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9.6 *** |  | 41.00/ 29.061 | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте для мостовых кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.23 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.9.7 *** |  | 41.00/ 29.061 | Зазор в стыках рельсов для мостовых кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.24 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.10 | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий Крановые пути подвесных кранов | 41.00/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов: на опорах, в пролете | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.7.26 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.10.1 *** |  |  |  |  |  |
| 7.10.2 *** |  | 41.00/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов со стыковыми замками на опорах и в пролете |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.27 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.10.4 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути для подвесных кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.28 |
| 7.11 7.11.1 *** | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий Профилированный настил | 41.00/ 29.061 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.7.29 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.11.2 *** |  | 43.29 29.061 | Отклонение положения центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.30 |
| 7.12 7.12.1 *** | Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметок опорной поверхности колонн от проектной отметки и разность отметок опорных поверхностей соседних колон | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.8.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.12.2 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент |  | СП 1.03.10-2023 п.5.8.2 |
| 7.12.3 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей |  | СП 1.03.10-2023 п.5.8.3 |

| 7.12.4 *** | Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 41.00/ 29.061 | Разность отметок верха колонн каждого яруса | TP 2009/013/BY СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.10-2023 п.5.8.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.12.5 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение оси ригеля, балки от оси колонн |  | СП 1.03.10-2023 п.5.8.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.12.6 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение расстояния между осями ригелей и балок в середине пролета |  | СП 1.03.10-2023 п.5.8.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.12.7 *** |  | 41.00/ 29.061 | Разность отметок верха смежных ригелей |  | СП 1.03.10-2023 п.5.8.7 ГОСТ 26433.2-94 |

| 7.12.8 *** |  | 41.00/ 29.061 | Разность отметок верха ригеля по его концам |  | СП 1.03.10-2023 п.5.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.12.9 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение зазора между фрезерованными поверхностями в стыке колонн |  | СП 1.03.10-2023 п.5.8.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Лакокрасочные покрытия, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия, комбинированные покрытия | 43.29/ 29.061 43.29/ 32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | TP 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33- 2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6 метод 7В.2, п.5.5.7 метод 7С, п.6.3.4 метод 13А, п.6.3.5 метод 13В |
| 8.1.1 *** |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 8.1.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала в стыках |  | СТБ 1684-2006 п.6.8 |
| 8.1.4 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 8.1.5 *** |  | 43.29/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 ГОСТ 15140-78 |
| 8.2 | Покрытия гуммировочные | 43.29/ 11.116 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | TP 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33- 2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п.7.2 |
| 8.2.1 *** |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 *** |  | 43.29 / 29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.7.4 |
| 8.2.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.7.6 |
| 8.2.4 *** |  | 43.29/ 11.116 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | СТБ 1684-2006 п.7.8 |
| 8.2.5 *** |  | 43.29/ 29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.7.9 |
| 8.3 8.3.1 *** | Металлизационные и комбинированные покрытия | 43.29/ 29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | TP 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33- 2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п.8.3 ГОСТ 9.304-87 |
| 8.3.2 *** |  | 43.29 29.061 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.8.4 ГОСТ 9.304-87 |
| 8.3.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.8.5 ГОСТ 9.304-87 |
| 8.4 | Оклеечные покрытия | 43.29/ 29.061 | Толщина слоев оклеенного материала в покрытии и швах | TP 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33- 2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п.10.11 |
| 8.4.1 *** |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.12 |
| 8.4.3 *** |  | 43.29/ 29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.10.14 |
| 8.5 | Облицовочные и футеровочные покрытия | 43.29/ 29.121 | Адгезия замазок при футеровке | TP 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33- 2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п.11.4 |
| 8.5.1 *** |  |  |  |  |  |
| 8.5.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Количество слоев футеровки (облицовки) |  | СТБ 1684-2006 п.11.5 |
| 8.5.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина прослойки |  | СТБ 1684-2006 п.11.6 |
| 8.5.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.7 |
| 8.5.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |
| 8.5.6 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |
| 8.5.7 *** |  | 43.29/ 11.116 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.13 |
| 8.5.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.14 |
| 9. Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Сооружение земляного полотна | 43.29/ 11.116 | Количество проходов уплотняющего механизма по одному следу | TP 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7- 2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п.5.6 |
| 9.1.1 *** |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 *** |  | 43.29/ 29.119 | Коэффициент уплотнения грунта земляного полотна, засыпки пазух смотровых колодцев (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1685-2006 п.5.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 9.1.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.1.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны |  | СТБ 1685-2006 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |

| 9.2 | Устройство слоев основания | 43.29/ 29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля | TP 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7- 2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 *** |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.2.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.2.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от поперечных уклонов |  | СТБ 1685-2006 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.2.5 *** |  | 43.29/ 29.119 | Коэффициент уплотнения слоя основания (плотность слоя основания) (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1685-2006 п.6.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 9.3 | Установка бортового камня | 43.29/ 29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона | TP 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7- 2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.3.1 *** |  |  |  |  |  |
| 9.3.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.3.3 |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.3.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов и качество заделки стыков |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 9.3.5 *** |  | 43.29 11.116 | Лицевая поверхность бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.6 |
| 9.4 | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных | 43.29/ 29.061 | Устройство выравнивающего слоя | TP 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7- 2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п.8.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.4.1 *** |  |  |  |  |  |
| 9.4.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина выравнивающего слоя |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.4.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.2 |
| 9.5 | Укладка плит | 43.29/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами | TP 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7- 2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.5.1 *** |  |  |  |  |  |
| 9.5.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.5.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.5.4 *** | Укладка плит | 43.29/ 29.061 | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | TP 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7- 2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.5.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м) |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.5.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.5.7 *** |  | 43.29/ 11.116 | Заполнение швов |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.7 |
| 10. Устройство изоляционных покрытий |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п.7.7 |
| 10.1.1 *** |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |
| 10.2 | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | 43.29 / 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п.8.4 |
| 10.2.1 *** |  |  |  |  |  |
| 10.2.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |
| 10.2.3 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |
| 10.2.4 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п.8.8 |
| 10.3 | Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.29/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75- 2007, ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
| 10.3.1 *** |  |  |  |  |  |
| 10.3.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.3.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.3.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.3.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.3.6 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.10 |

| 10.4 | Устройство гидроизоляции из металлических листов | 43.29/ 32.115 | Внешний вид сварных швов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п.10.3 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4.1 *** |  |  |  |  |  |
| 10.4.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заполнения полостей за гидроизоляцией проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п. 10.5 |
| 10.5 | Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | 43.29/ 11.116 | Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п.11.5 |
| 10.5.1 *** |  |  |  |  |  |
| 10.5.2 *** |  | 43.29/ 29.121 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.11.6 |
| 10.5.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п.11.9 |
| 10.5.4 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.11.10 |
| 10.6 | Устройство тепло и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло и звукоизоляции | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007, ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 10.6.1 *** |  |  |  |  |  |
| 10.6.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.6.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.6.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.6.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности тепло и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| 11. Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Устройство оснований под кровли из рулонных и мастичных материалов | 43.91/ 11.116 | Наличие и соответствие грунтовки основания (сплошность нанесения, высыхание) проектной документации и требованиям ТНПА | TP 2009/013/BY СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.05-2023 п.5.2 |
| 11.1.1 *** |  |  |  |  |  |
| 11.1.3 *** |  | 43.91/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности основания кровли |  | СП 1.03.05-2023 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11.1.4*** |  | 43.91/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  | СП 1.03.05-2023 п.5.5 |

| 11.2 | Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель | 43.91/ 11.116 | Сплошность устройства пароизоляционного слоя | TP 2009/013/BY СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.05-2023 п.5.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.4 *** |  |  |  |  |  |
| 11.2.5 *** |  | 43.91/ 29.061 | Толщина стяжки |  | СП 1.03.05-2023 п.5.11 |
| 11.2.6 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие количества слоев кровельного материала проектной документации и требованиям ТНПА. Отклонение ширины склеивания рулонных материалов в местах нахлеста |  | СП 1.03.05-2023 п.5.6, п.5.8 |
| 11.2.7 *** |  | 43.91/ 11.116 | Внешний вид водоизоляционного ковра |  | СП 1.03.05-2023 п.5.9 |
| 11.2.8 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие толщины утеплителя и схемы его раскладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.5.14 |
| 11.2.9 *** |  | 43.91/ 29.061 | Перепады на стыках смежных плит теплоизоляционного слоя |  | СП 1.03.05-2023 п.5.15 |
| 11.3 | Устройство узлов и деталей рулонных и мастичных кровель | 43.91/ 29.061 | Соответствие геометрических параметров и конструкций водоприемных воронок проектной документации и требованиям ТНПА | TP 2009/013/BY СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.05-2023 п.5.17.4 |
| 11.3.1 *** |  |  |  |  |  |
| 11.3.2 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие устройства внутреннего и наружного водостоков проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.5.17.1, п.5.17.2, п. 5.17.3 |
| 11.3.3 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие конструкции и устройства примыканий кровли к стенам, парапетам, шахтам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб и т. п. проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.5.16 |
| 11.3.4 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие устройства температурно-усадочных швов стяжки проектной документации и требованиям ТНПА Соответствие конструкции и качества работ по устройству температурных деформационных швов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.5.12, п.5.18 |

| 11.4 | Устройство кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов | 43.91/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона кровли | TP 2009/013/BY СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.05-2023 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4.1 *** |  |  |  |  |  |
| 11.4.2 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие шага и сечения обрешетки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.7.2 |
| 11.4.3 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие укладки кровельных листов и гидроизоляционных материалов, герметизации стыков проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.7.3 |
| 11.4.4 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.7.4 |
| 11.5 | Устройство кровель из мелкоштучных материалов. | 43.91/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона кровли. Соответствие устройства несущих конструкций под кровлю (шага и сечения обрешетки, дощатого настила, размера вентилируемого зазора) проектной документации и требованиям ТНПА | TP 2009/013/BY СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.05-2023 п.6.1, п.6.2 |
| 11.5.1 *** |  |  |  |  |  |
| 11.5.2 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие укладки теплоизоляционных, пароизоляционных, противоконденсатных, гидроизоляционных материалов, гидроветрозащитных мембран проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.6.3 |
| 11.5.3 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие крепления мелкоштучных материалов к обрешетке проектной документации и требованиям ТНПА Соответствие крепления элементов водосточной системы проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.6.4, п.6.5 |

| 11.6 | Устройство кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | 43.91/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона кровли | TP 2009/013/BY СН 5.08.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.05-2023 п.8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6.4*** |  |  |  |  |  |
| 11.6.5 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие шага и сечения обрешетки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.8.2 |
| 11.6.6*** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие укладки пароизоляции, теплоизоляции, противоконденсатного экрана проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.8.3 |
| 11.6.7*** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие нахлеста кровельных листов и размещения крепежных элементов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.8.4 |
| 11.6.8 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие устройства и качества герметизации фальцевых соединений проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.8.5 |
| 12. Устройство полов |  |  |  |  |  |
| 12.1 12.1.1 *** | Устройство грунтового основания | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.06-2023 п.7.2 |
| 12.1.2 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.1.3 *** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие отметок основания проектной документации |  | СП 1.03.06-2023 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.2 12.2.1 *** | Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки | 43.33/ 29.061 | Толщина бетонного подстилающего слоя и стяжки | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.06-2023 п.8.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.2.2 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.06-2023 п.8.4 |
| 12.2.3 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023 п.8.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.2.4 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтали |  | СП 1.03.06-2023 п.8.6 |
| 12.3 12.3.1*** | Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков. | 43.33/ 29.061 | Отметки подстилающего слоя из песка и щебня | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.06-2023 п.9.1 ГОСТ 26433.2-94 |

| 12.4 12.4.1 *** | Устройство гидроизоляции | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.06-2023 п.10.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4.2 *** |  | 43.29 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 п.10.9 |
| 12.4.3 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно- песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 п.10.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.4.4 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтали гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 п.10.11 |
| 12.4.5 *** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием |  | СП 1.03.06-2023 п.10.12 |
| 12.4.6 *** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов |  | СП 1.03.06-2023 п.10.13 |
| 12.4.7 *** |  | 43.33/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СП 1.03.06-2023 п.10.14 |
| 12.5 | Устройство тепло-звукоизоляции | 43.33/ 29.061 | Толщина теплозвукоизоляционного слоя | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.06-2023 п.11.3 |
| 12.5.1 *** |  |  |  |  |  |
| 12.5.2 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтали поверхности тепловой изоляции |  | СП 1.03.06-2023 п.11.7 |
| 12.5.3 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонения от заданного уклона поверхности тепловой изоляции |  | СП 1.03.06-2023 п.11.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.6 | Устройство покрытий | 43.33/ 11.116 | Внешний вид покрытия | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.06-2023 п.12.1 |
| 12.6.1 *** |  |  |  |  |  |
| 12.6.2 *** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие отметок покрытия пола проектной документации |  | СП 1.03.06-2023 п.12.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.6.3 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.12.3 |
| 12.6.4 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона и (или) от горизонтали |  | СП 1.03.06-2023 п.12.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.7 | Устройство монолитных покрытий | 43.33/ 29.061 | Прочность сцепления покрытия с основанием | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.06-2023 п.13.4 |
| 12.7.1 *** |  |  |  |  |  |

| 12.8 | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе | 43.33/ 11.116 | Соответствие кирпичных или бетонных столбиков под лаги проектной документации | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.06-2023 п.14.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.8.1 *** |  |  |  |  |  |
| 12.8.2 *** |  | 43.33/ 29.061 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, размеры зазоров |  | СП 1.03.06-2023 п.14.2 |
| 12.8.3 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтали лаг. Отклонение от прямолинейности (ровность) лаг. |  | СП 1.03.06-2023 п.14.3, п.14.4 |
| 12.8.4 *** |  | 43.33/ 11.116 | Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок |  | СП 1.03.06-2023 п.14.5 |
| 12.8.5 *** |  | 43.33/ 29.061 | Наличие уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.14.8 |
| 12.8.6 *** |  | 43.33/ 29.061 | Размер зазора между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.14.9 |
| 12.8.7 *** |  | 43.33/ 29.061 | Размер зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СП 1.03.06-2023 п.14.10 |
| 12.8.8 *** |  | 43.33/ 11.116 | Наличие и сплошность огрунтовки нижележащего слоя Глубина пропитки грунтовкой нижележащего слоя |  | СП 1.03.06-2023 п.15.1, п.15.2 |
| 12.8.9 *** |  | 43.33/ 29.061 | Размер зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СП 1.03.06-2023 п.15.3 |
| 12.8.10*** |  | 43.33/ 11.116 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.06-2023 п.15.5 |
| 12.9 | Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирую-щихся бетонных и цементных покрытий. | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя покрытия | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.06-2023 п.16.4 СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6 метод 7В.2, п.5.5.7 метод 7С, п.6.3.4 метод 13А, п.6.3.5 метод 13В |
| 12.9.1 *** |  |  |  |  |  |
| 12.9.2 *** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СП 1.03.06-2023 п.16.5 |
| 12.10 12.10.1*** | Устройство покрытий из плиточных материалов. | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности швов | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.06-2023 п.17.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12.10.2*** |  | 43.29 29.061 | Ширина швов |  | СП 1.03.06-2023 п.17.4 |
| 12.10.3*** |  | 43.33/ 11.116 | Соответствие заполнения швов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.06-2023 п.17.5 |
| 12.10.4*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СП 1.03.06-2023 п.17.7 |
| 12.11 | Устройство ксилолитового покрытия | 43.33/ 11.116 | Наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций и соответствие проектной документации и требованиям ТНПА (при устройстве ксилолитовых покрытий) | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.06-2023 п.13.5 |
| 12.11.1 *** |  |  |  |  |  |
| 13. Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Устройство котлованов (выемок) | 43.29/ 29.061 | Соответствие размеров котлована в плане проектной документации | TP 2009/013/BY СП 5.01.02-2023 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.14-2024 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.1.1 *** |  |  |  |  |  |
| 13.1.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок дна котлована от проектной документации |  | СП 1.03.14-2024 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.1.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крутизны откоса котлована проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.14-2024 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.1.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина недоборов и переборов грунта в котловане |  | СП 1.03.14-2024 п.5.5 СТБ 2176-2011 |
| 13.1.5 *** |  | 43.29/ 29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (метод динамического зондирования) |  | СП 1.03.14-2024 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1377-2003 |
| 13.3 | Фундаменты из готовых(сборных) свай | 43.29/ 11.116 | Отклонение в плане осей свай | TP 2009/013/BY СП 5.01.02-2023 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.14-2024 п.8.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.3.3 *** |  |  |  |  |  |
| 13.3.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Вертикальность осей свай |  | СП 1.03.14-2024 п.8.1.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.3.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Смещение оси оголовка относительно оси сваи |  | СП 1.03.14-2024 п.8.1.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.3.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Точность разбивки осей свай |  | СП 1.03.14-2024 п.8.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.4 | Фундаменты из набивных свай | 43.29/ 29.061 | Абсолютная отметка устья скважины | TP 2009/013/BY СП 5.01.02-2023 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.14-2024 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.4.1 *** |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Фундаменты из набивных свай с уплотненным основанием | 43.29/ 29.061 | Абсолютная отметка устья скважины | TP 2009/013/BY СП 5.01.02-2023 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.14-2024 п.8.3.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.5.1 *** |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Устройство подпорных стен и наружных стен подвалов | 43.29/ 29.061 | Соответствие размеров конструкций подпорных стен проектной документации и требованиям ТНПА | TP 2009/013/BY СП 5.01.02-2023 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.14-2024 п.10.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.6.1 *** |  |  |  |  |  |
| 13.6.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размеры подушки и (или) подготовки |  | СП 1.03.14-2024 п.10.3 |
| 13.7 | Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит) | 43.29/ 29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | TP 2009/013/BY СП 5.01.02-2023 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.14-2024 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.7.1 *** |  |  |  |  |  |
| 13.7.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие точности расположения фундаментов в плане проектной документации |  | СП 1.03.14-2024 п.7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.7.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие размеров монолитных фундаментов проектной документации |  | СП 1.03.14-2024 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.7.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие положения технологических отверстий, ниш и фундаментных болтов проектной документации |  | СП 1.03.14-2024 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.7.5 *** |  | 43.29/ 29.119 | Соответствие степени уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта обратной засыпки проектной документации |  | СП 1.03.14-2024 п.7.5 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
| 13.8. | Устройство ростверка | 43.29/ 29.061 | Смещение оси ростверка относительно разбивочных осей | TP 2009/013/BY СП 5.01.02-2023 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.14-2024 п.8.4.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.8.1 *** |  |  |  |  |  |
| 13.8.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок поверхностей ростверков |  | СП 1.03.14-2024 п.8.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13.8.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина растворного шва между ростверком и оголовком сваи и толщина растворного шва между плитой и оголовком сваи для безростверковых фундаментов |  | СП 1.03.14-2024 п.8.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |

| 14. Штукатурные работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 *** | Штукатурные работы | 43.29/ 29.061 | Отклонение оштукатуренной поверхности и углов от вертикали | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.07-2023 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оштукатуренной поверхности от горизонтали |  | СП 1.03.07-2023 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оштукатуренной поверхности от прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023 п.5.6 |
| 14.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение радиуса криволинейных поверхностей |  | СП 1.03.07-2023 п.5.7 |
| 14.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СП 1.03.07-2023 п.5.8 |
| 14.6 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием |  | СП 1.03.07-2023 п.5.9 ГОСТ 28089-2012 |
| 15.Облицовочные работы |  |  |  |  |  |
| 15.1 *** | Облицовочные работы | 43.29/ 11.116 | Соответствие установки каркаса проектной документации | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.07-2023 п.6.3 |
| 15.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023 п.6.4 |
| 15.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов от вертикали |  | СП 1.03.07-2023 п.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов от горизонтали |  | СП 1.03.07-2023 п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Отклонение ширины швов и заполнение швов |  | СП 1.03.07-2023 п.6.7 |
| 15.6 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид облицованной поверхности — перепад между изделиями на стыках и швах |  | СП 1.03.07-2023 п.6.8 |
| 15.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023 п.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15.8 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СП 1.03.07-2023 п.6.10 |
| 16. Малярные работы |  |  |  |  |  |
| 16.1 *** | Молярные работы | 43.29/ 11.116 | Внешний вид окрашенной поверхности | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.07-2023 п.7.3 |
| 17. Обойные работы |  |  |  |  |  |
| 17.1 *** | Обойные работы | 43.29/ 29.061 | Отклонение стыков полотнищ обоев от вертикали и положение стыков | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.07-2023 п.8.3 |
| 17.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СП 1.03.07-2023 п.8.4 |
| 18. Стекольные работы |  |  |  |  |  |
| 18.1. *** 18.1.1 | Установка листового стекла. | 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения слоя замазки (мастики) и полнота заполнения фальцев створок замазкой (мастикой). Внешний вид слоя замазки (мастики) | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.07-2023 п.9.2.1, п.9.2.2 |
| 18.1.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.07-2023 п.9.2.3 |
| 18.1.4*** |  | 43.29/ 11.116 | Плотность прилегания стекла к створке |  | СП 1.03.07-2023 п.9.2.4 |
| 18.1.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид установленного стекла |  | СП 1.03.07-2023 п.9.2.5 |
| 18.2 | Установка стеклоблоков | 43.29/ 29.061 | Соответствие армирования кладки из стеклоблоков требованиям проектной документации | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.07-2023 п.9.3.2 |
| 18.2.1 *** |  |  |  |  |  |
| 18.2.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов кладки из стеклоблоков от вертикали |  | СП 1.03.07-2023 п.9.3.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.2.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов кладки из стеклоблоков от горизонтали |  | СП 1.03.07-2023 п.9.3.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.2.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от толщины швов кладки из стеклоблоков |  | СП 1.03.07-2023 п.9.3.5 |
| 18.2.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Полнота заполнения швов кладки из стеклоблоков |  | СП 1.03.07-2023 п.9.3.6 |
| 18.2.6 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления кладки из стеклоблоков к стенам и перекрытиям проектной документации |  | СП 1.03.07-2023 п.9.3.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.2.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение поверхности кладки из стеклоблоков от вертикали |  | СП 1.03.07-2023 п.9.3.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18.2.8 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид кладки из стеклоблоков |  | СП 1.03.07-2023 п.9.3.9 |

| 18.4 | Установка стеклопакетов | 43.29/ 11.116 | Соответствие установки стеклопакетов проектной документации | TP 2009/013/BY СП 1.03.01-2019, ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.07-2023 п.9.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.4.1 *** |  |  |  |  |  |
| 18.4.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид установленных стеклопакетов |  | СП 1.03.07-2023 п.9.4.3 |
| 19. Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Приемка подосновы. | 43.29/ 11.116 | Соответствие поверхности подосновы проектной документации | TP 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.04-2022 п.6.1 |
| 19.1.1 *** |  |  |  |  |  |
| 19.1.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие геометрических параметров поверхностей и углов подосновы проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.6.2 СП 1.03.07-2023 |
| 19.1.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие прямолинейности (ровности) поверхности подосновы |  | СП 1.03.04-2022 п.6.3 |
| 19.1.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад между смежными элементами подосновы |  | СП 1.03.04-2022 п.6.4 |
| 19.1.6 *** |  | 43.29 11.116 | Наличие отслаивающихся наружных слоев подосновы |  | СП 1.03.04-2022 п.6.5 |
| 19.1.7 *** |  | 43.29/ 29.121 | Соответствие адгезии наружных слоев подосновы проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.6.6 СП 1.03.07-2023 п.5.9 |
| 19.1.8 *** |  | 43.29/ 29.121 | Соответствие усилия вырыва анкерных устройств из подосновы проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.6.7 СТБ 2068-2010 п.11 СТБ 2079-2010 п.10 |
| 19.2 | Устройство теплоизоляцион-ного слоя | 43.29/ 29.061 | Соответствие установки цокольных планок и опорных элементов в проектном положении | TP 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.04-2022 п.7.1.3 |
| 19.2.1 *** |  |  |  |  |  |
| 19.2.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие устройства элементов конструкции теплоизоляционного слоя проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.9 |
| 19.2.3*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие приклеивания теплоизоляционных плит (схема и площадь нанесения клея) технологической документации |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.4 |
| 19.2.4 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие и ширина швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.5 |
| 19.2.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие и размер перепадов на стыках смежных теплоизоляционных плит |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.6 |

| 19.3 | Устройство армированного и декоративно-защитного слоя | 43.29/ 11.116 | Количество слоев армирующей сетки и толщина армированного слоя, качество укладки армирующей сетки, количество и толщина слоев декоративно-защитного покрытия | TP 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.04-2022 п.7.2.2, п.7.2.3, п.7.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3.1 *** |  |  |  |  |  |
| 19.3.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровности) поверхности армированного слоя |  | СП 1.03.04-2022 п.7.2.4 |
| 19.3.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Слошность нанесения грунтовочного и шпатлевочного покрытий, внешний вид ошпатлеванной поверхности, внешний вид защитно-декоративного покрытия системы утепления |  | СП 1.03.04-2022 п.7.3.3, п.7.3.7 СП 1.03.07-2023 п.5.8, п.6.8 |
| 19.4 | Устройство вентилируемых систем утепления | 43.29// 11.116 | Соответствие монтажа опорных элементов (столиков, кронштейнов, планок), установки анкерных устройств проектной документации | TP 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.04-2022 п.8.2, п.8.3 |
| 19.4.1 *** |  |  |  |  |  |
| 19.4.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Устройство теплоизоляционного слоя |  | СП 1.03.04-2022 п.8.4 |
| 19.4.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие положения направляющих профилей проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.8.6.1 |
| 19.4.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления направляющих профилей каркаса проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.8.6.2 |
| 19.4.7 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов облицовки проектной документации (схемы крепления элементов облицовки, вид и количество крепежных элементов |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.1 |
| 19.4.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности (ровности) облицованных поверхностей |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.2, п.8.6.1 СП 1.03.07-2023 п.5.4, п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19.4.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.3 СП 1.03.07-2023 п.6.5, п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 |

| 19.4.10 *** | Устройство вентилируемых систем утепления | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности | TP 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая проектная документация | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.4 СП 1.03.07-2023 п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.4.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от проектного угла |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.5 |
| 19.4.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина швов между элементами облицовки |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.6 |
| 19.4.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Геометрические параметры вентилируемой воздушной прослойки |  | СП 1.03.04-2022 п.8.7 |
| 19.4.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад между облицовочными панелями на стыках и швах |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.7 |
| 19.4.15 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид системы утепления |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8.5.8 |
| 20. Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Выполнение земляных работ | 43.22/ 29.061 | Отметки дна траншеи и ее ширина | TP 2009/013/BY СП 4.01.06-2024 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2072-2010 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.1.1 *** |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Монтаж трубопроводов | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | TP 2009/013/BY СП 4.01.06-2024 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2072-2010 п. 7.4.4 |
| 20.2.1 *** |  |  |  |  |  |
| 20.2.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между опорами трубопроводов |  | СТБ 2072-2010 п.7.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.2.3 *** | Монтаж трубопроводов | 43.22/ 11.116 43.22/ 29.121 43.22/ 29.061 | Качество антикоррозионного покрытия трубопроводов, оборудования и стальных конструкций |  | СТБ 2072-2010 п.9 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 15140-78 |
| 20.2.4 *** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции 31.01.2025 дата принятия решения |  | СТБ 2072-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.6 |

| 21. Монтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Выполнение земляных работ | 43.22/ 29.061 | Отклонение отметки дна траншеи и ее ширины от проектной документации | TP 2009/013/BY СП 4.02.01-2020, ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2116-2010 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.1.1 *** |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Монтаж трубопроводов | 43.22/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности участков дренажных трубопроводов между смежными колодцами | TP 2009/013/BY СП 4.02.01-2020, ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2116-2010 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.2.1 *** |  |  |  |  |  |
| 21.2.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2116-2010 п.7.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 21.2.3 *** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов |  | СТБ 2116-2010 п.7.5.1 СТБ 1133-98 |
| 21.2.4 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2116-2010 п.7.5.4 |
| 21.2.5 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между опорами трубопроводов |  | СТБ 2116-2010 п.7.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.2.6 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов тепловых сетей, проложенных в футляре, проектной документации |  | СТБ 2116-2010 п.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.2.7 *** |  | 43.22/ 11.116 | Работоспособность технических устройств |  | СТБ 2116-2010 п.15 |
| 22. Фонари зенитные, аэрационные и светоаэрационные |  |  |  |  |  |
| 22.1 *** | Фонари зенитные, аэрационные и светоаэрационные | 25.99/ 32.115 | Качество швов сварных соединений Отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов фонарей | СТБ 1397-2003 СТБ 1967-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1397-2003 п.6.2 СТБ 1967-2009 п.6.1, п.6.2 СТБ 1133-98 |
| 22.2 *** |  | 25.99/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров |  | СТБ 1397-2003 п.6.3 СТБ 1967-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

| 22.3 *** | Фонари зенитные, аэрационные и светоаэрационные | 25.99/ 11.116 25.99/ 29.121 25.99/ 29.061 | Внешний вид покрытия, прочность сцепления (адгезия) | СТБ 1967-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1397-2003 п.6.5 СТБ 1967-2009 п.6.5, п.6.7 ГОСТ 15140-78 (метод 2) ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.4 *** |  | 25.99/ 11.116 | Отсутствие на поверхности изделий механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины, ржавчины (качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие) |  | СТБ 1397-2003 п.6.4 СТБ 1967-2009 п.6.4 ГОСТ 9.402-2004 |
| 22.5 *** |  | 25.99/ 32.089 | Толщина защитного покрытия |  | СТБ 1397-2003 п.6.6 СТБ 1967-2009 п.6.6 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 23. Фермы стропильные стальные для производственных зданий |  |  |  |  |  |
| 23.1 *** | Фермы стропильные стальные для производственных зданий | 25.11/ 29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ферм, отправочных элементов, отклонения формы и расположения поверхностей элементов ферм от проектных | СТБ 1396-2003 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1396-2003 п.6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 23.2 *** |  | 25.11/ 11.116 | Наличие (отсутствие) трещин в элементах ферм, а также в сварных швах и околошовной зоне |  | СТБ 1396-2003 п.6.3 |
| 23.3 *** |  | 25.11/ 32.115 | Качество швов сварных соединений и размеров их сечений |  | СТБ 1396-2003 п.6.4 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 23.4 *** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности ферм под лакокрасочные покрытия |  | СТБ 1396-2003 п.6.7 ГОСТ 9.402-2004 |
| 23.5 *** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина лакокрасочного покрытия |  | СТБ 1396-2003 п.6.8 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 23.6 *** |  | 25.11/ 11.116 | Шероховатость торцевой поверхности |  | СТБ 1396-2003 п.6.5 ГОСТ 2789-73 |

| 24. Лестничные марши, площадки и ограждения стальные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 *** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров | СТБ 1317-2002 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1317-2002 п.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 24.2 *** |  | 25.11/ 11.116 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики |  | СТБ 1317-2002 п.6.5 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 |
| 24.3 *** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие |  | СТБ 1317-2002 п.6.4 ГОСТ 9.402-2004 |
| 24.4 *** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина защитного покрытия |  | СТБ 1317-2002 п.6.6 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 24.5 *** |  | 25.11/ 32.115 | Качество швов сварных соединений и размеров их сечений |  | СТБ 1317-2002 п.6.2 СТБ 1133-98 |
| 24.6 *** |  | 25.11/ 11.116 | Наличие механических повреждений, заусенцев, искривлений, острых выступов и кромок на поверхности элементов изделий |  | СТБ 1317-2002 п.6.8 |
| 25. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные |  |  |  |  |  |
| 25.1 *** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/ 11.116 25.11/ 32.089 | Внешний вид и толщина защитного покрытия | СТБ 1381-2003 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1381-2003 п.6.5 ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 ГОСТ 9.032-74 |
| 25.2 *** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие |  | СТБ 1381-2003 п.6.5 ГОСТ 9.402-2004 |
| 25.3 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонения геометрических параметров изделий (и их сборочных элементов) |  | СТБ 1381-2003 п.6.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 25.4 *** |  | 25.11/ 29.061 | Качество и размеры швов сварных соединений |  | СТБ 1381-2003 п.6.3 СТБ 1133-98 |
| 26. Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения и фасонные части к ним |  |  |  |  |  |
| 26.1 ** | Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр и внутренний диаметр | СТБ 1293-2001 ГОСТ 18599-2001 СТБ ISO 15875-3-2010 СТБ ISO 15874-3-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1293-2001 п.7.2.3 ГОСТ 18599-2001 п.8.3.3 СТБ EN ISО 3126-2011 п.5.3 |
| 26.2 ** |  | 22/21/ 29.061 | Толщина стенки |  | СТБ 1293-2001 п.7.2.4 ГОСТ 18599-2001 п.8.3.4 СТБ EN ISО 3126-2011 п.5.2 |
| 26.3 ** |  | 22/21 29.061 | Овальность труб |  | СТБ 1293-2001 п.7.2.5 ГОСТ 18599-2001 п.8.3.5 СТБ EN ISО 3126-2011 п.5.4 |
| 26.4 ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина труб |  | СТБ 1293-2001 п.7.2.6 ГОСТ 18599-2001 п.8.3.6 СТБ EN ISО 3126-2011 п.5.5 |
| 26.5 ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | СТБ 1293-2001 п.7.1 ГОСТ 18599-2001 п.8.2 |
| 26.6 ** |  | 22.21/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1293-2001 п.7.1 ГОСТ 18599-2001 |
| 26.7 ** |  | 22.21/ 29.061 | Определение других геометрических параметров фасонных частей, фланцев и втулок |  | СТБ EN ISО 3126-2011 п.6-п.8 |
| 26.8 ** |  | 22.21/ 29.121 | Механические свойства при растяжении: предел текучести при растяжении, относительное удлинение при пределе текучести, прочность при разрыве и относительное удлинение при разрыве 31.01.2025 дата принятия решения |  | СТБ 1293-2001 п.7.3 ГОСТ 18599-2001 п.8.4 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ ISO 6259-1-2023 ГОСТ ISO 6259-2-2023 ГОСТ ISO 6259-3-2023 |

| 27. Трубы полимерные канализационные и фасонные части к ним |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1 | Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации | 22.21/ 11.116 | Внешний вид и маркировка труб и фасонных частей | ГОСТ 22689-2014 СТБ 2244-2012 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 22689-2014 п.8.2 СТБ 2244-2012 п.8.2 |
| 27.1.1 ** |  |  |  |  |  |
| 27.1.2 ** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры труб и фасонных частей |  | СТБ EN ISО 3126-2011 ГОСТ 22689-2014 п.8.3 СТБ 2244-2012 п.8.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 27.1.3 ** |  | 22.21/ 26.141 | Герметичность сборных фасонных частей, соединений труб и фасонных частей |  | ГОСТ 22689-2014 п.8.7, п.8.8 |
| 27.2 | Трубы, части фасонные к ним и материалы для монтажа трубопроводов из непластифицированного поливинилхлорида | 22.21/ 11.116 | Внешний вид | СТБ EN 1401-1-2012 СТБ EN ISO 1452-2-2012 СТБ EN ISO 1452-3-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ EN 1401-1-2012 п.5.1 СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.5.1 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.5.1 |
| 27.2.1 ** |  |  |  |  |  |
| 27.2.2 ** |  | 22.21/ 29.061 | Геометрические параметры |  | СТБ EN 1401-1-2012 п.6 СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.6 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.6 СТБ EN ISО 3126-2011 |
| 27.2.3 ** |  | 22.21/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ EN 1401-1-2012 п.12 СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.13 СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.13 |
| 28. Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 28.1 ** | Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения | 22.21/ 11.116 | Внешний вид труб и качество маркировки и упаковки | СТБ 1916-2008 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1916-2008 п.6.1 |
| 28.2 ** |  | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр труб |  | СТБ 1916-2008 п.6.2.1, п. 6.2.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 28.3 ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина стенки 31.01.2025 дата принятия решения |  | СТБ 1916-2008, п.6.2.1, п.6.2.3 ГОСТ ISO 3126-2023 п.5.2 |
| 28.4 ** | Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения | 22.21/ 29.061 | Овальность | СТБ 1916-2008 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1916-2008 п.6.2.2 |
| 28.5 ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина труб в отрезках |  | СТБ 1916-2008 п.6.2.4 |
| 28.6 ** |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | СТБ 1916-2008 п.6.3 ГОСТ 27078-2014 |
| 28.7 ** |  | 22.21/ 11.116 | Качество клеевого соединения |  | СТБ 1916-2008 п.6.7 |
| 29. Трубы стальные |  |  |  |  |  |
| 29.1 ** | Трубы стальные | 24.20/ 29.061 24.20/ 11.116 | Качество поверхности, глубина поверхностных дефектов | TP 2009/013/BY ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10707-80 ГОСТ 8696-74 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 11017-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 20295-85 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 10705-80 п.п. 4.3, 4.4 ГОСТ 10706-76 п.3.11 ГОСТ 10707-80 п.4.3 |
| 29.2 ** |  | 24.20 29.061 | Длина труб, наружный (внутренний) диаметр труб, овальность труб, кривизна труб, толщина стенки труб |  | ГОСТ 10705-80 п.4.4 ГОСТ 10706-76 п.3.11 ГОСТ 10707-80 п.4.4 ГОСТ 10706-76 п.3.2 ГОСТ 8696-74 п.4.7 ГОСТ 11017-80 п.п.1.1,1.4, табл.1, табл.2 |
| 29.3 ** |  | 24.20/ 32.089 | Толщина цинкового покрытия |  | ГОСТ 3262-75 п.4.5 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 29.4 ** |  | 24.20 29.061 | Разностенность |  | ГОСТ 10705-80 п.4.4 ГОСТ 10707-80 п.4.4 |
| 29.5 ** |  | 24.20 29.061 | Высота внутреннего г 31.01.2025 дата принятия решения рата |  | ГОСТ 10705-80 п.4.4 ГОСТ 10707-80 п.4.4 |
| 29.6 ** | Трубы стальные | 24.20 29.061 | Высота заусенцев | TP 2009/013/BY ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10707-80 ГОСТ 8696-74 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 11017-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 20295-85 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 3262-75 п.4.9 |
| 29.7 ** |  | 24.20 29.061 | Смещение кромок |  | ГОСТ 10705-80 п.4.4 ГОСТ 8696-74 п.4.7 |
| 29.8 ** |  | 24.20 29.061 | Угол скоса фаски (торца) Косина реза |  | ГОСТ 10705-80 п.4.4 ГОСТ 10706-76 п.3.11 ГОСТ 8696-74 п.4.7 |
| 29.9 ** |  | 24.20 29.061 | Глубина поверхностных дефектов |  | ГОСТ 10705-80 п.4.4 |
| 29.10 ** |  | 24.20 29.061 | Глубина дефектов в месте зачистки |  | ГОСТ 10706-76 п.3.11 |
| 29.11 ** |  | 24.20 29.061 | Ширина торцевого кольца |  | ГОСТ 20295-85 п.4.7 |
| 30.12 ** |  | 24.20 29.061 | Качество резьбы |  | ГОСТ 3262-75 п.4.6 ГОСТ 11017-80 п.4.6 |
| 29.13* |  | 24.20/ 29.061 | Сплющивание труб |  | ГОСТ 8695-2022 |
| 29.14* |  | 24.20/ 29.121 | Испытание сварного соединения на статическое растяжение |  | ГОСТ 6996-66 п.8 |
| 29.15* |  | 24.20/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 3262-75 п. 4.1 ГОСТ 8731-74 п.3.5 ГОСТ 8733-74 п.3.4 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 10705-80 п.4.7 |
| 29.16* |  | 24.20/ 29.121 | Предел текучести |  | ГОСТ 3262-75 п. 4.1 ГОСТ 8731-74 п.3.5 ГОСТ 8733-74 п.3.4 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 10705-80 п.4.7 |
| 29.17* |  | 24.20/ 29.121 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 3262-75 п. 4.1 ГОСТ 8731-74 п.3.5 ГОСТ 8733-74 п.3.4 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 10705-80 п.4.7 |

| 30. Затворы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1 ** | Затворы | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки | TP 2009/013/BY ГОСТ 13547-2015 ГОСТ 33423-2015 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 9544-2015 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 13547-2015 п.8.1 ГОСТ 33257-2015 п.8.2 |
| 30.2 ** |  | 25.99/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров |  | ГОСТ 13547-2015 п.8.1 ГОСТ 33257-2015, п.8.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 30.3 ** |  | 25.99/ 32.089 | Внешний вид и качество антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 13547-2015 п.8.1 ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3, п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4 |
| 30.4 ** |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений |  | ГОСТ 13547-2015 п.8.2 ГОСТ 33423-2015 п.8.2 ГОСТ 33257-2015 пп.8.6, 8.7 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 9544-2015 п.4.3-4.5 |
| 30.5 ** |  | 25.99/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 33257-2015 п.8.3 |
| 30.6 ** |  | 25.99/ 26.141 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений |  | ГОСТ 13547-2015 п 8.2 ГОСТ 33423-2015 п.8.2 ГОСТ 33257-2015 п.8.5 |
| 30.7 ** |  | 25.99/ 11.116 | Работоспособность |  | ГОСТ 33423-2015 п.8.1 ГОСТ 33257-2015 п.8.8 |
| 30.8 ** |  | 25.99/ 29.061 | Качество резьбы |  | ГОСТ 24705-2004 |

| 31. Клапаны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1 ** | Клапаны | 25.99/ 11.116 | Соответствие клапана спецификации и сборочному чертежу. Отсутствие повреждений на наружных и уплотнительных поверхностях. | TP 2009/013/BY ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 12893-83 ГОСТ 33423-2015 ГОСТ 31294-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5761-2005 п. 9.5.1 ГОСТ 12893-83 п. 7.1а ГОСТ 33257-2015 п.8.2 ГОСТ 31294-2005 п.9.6 |
| 31.2 ** |  | 25.99/ 29.061 | Габаритные и присоединительные размеры и их отклонения |  | ГОСТ 33257-2015 п.8.3.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 31.3 ** |  | 25.99/ 26.141 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений (испытание пробным давлением воды) |  | ГОСТ 5761-2005 п.9.6 ГОСТ 12893-83 п.7.2 ГОСТ 33257-2015 п.8.5. ГОСТ 31294-2005 п.9.7, 9.8 |
| 31.4 ** |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений, герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений |  | ГОСТ 5761-2005 п.9.7, п.9.9 ГОСТ 12893-83 п.7.4, 7.7 ГОСТ 33257-2015 п.8.6, п.8.7 ГОСТ 31294-2005, п.9.9 |
| 31.5 ** |  | 25.99/ 11.116 | Проверка функционирования, работоспособность |  | ГОСТ 5761-2005 п.9.8 ГОСТ 12893-83 п.7.9 ГОСТ 33257-2015 п.8.8 |
| 31.6 ** |  | 25.99/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 33257-2015 п.8.3.4 ГОСТ 31294-2005 п.9.14 |
| 32. Задвижки |  |  |  |  |  |
| 32.1 ** | Задвижки | 25.99/ 11.116 | Внешний вид | TP 2009/013/BY ГОСТ 5762-2002 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 5762-2002 п.8.5 |
| 32.2 ** |  | 25.99/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров |  | ГОСТ 5762-2002 8.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 32.3 ** |  | 25.99/ 29.040 | Масса задвижки |  | ГОСТ 5762-2002 п.8.9 |
| 32.4 ** |  | 25.99/ 11.116 | Работоспособность |  | ГОСТ 5762-2002 п.8.7.4 |
| 32.5 ** | Задвижки | 25.99/ 26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | TP 2009/013/BY ГОСТ 5762-2002 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 5762-2002 п.8.6 |
| 32.6 ** |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность относительно внешней среды затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений |  | ГОСТ 5762-2002 п.8.7; 8.8 |
| 33. Краны |  |  |  |  |  |
| 33.1 ** | Краны | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхностей, комплектность, маркировка, отсутствие повреждений на наружных поверхностях | TP 2009/013/BY ГОСТ 6127-52 ГОСТ 10944-2019 ГОСТ 11614-2019 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 28343-89 ГОСТ 16549-2019 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 6127-52 п.15,21,22 ГОСТ 10944-2019 п.7.1 ГОСТ 11614-2019 п.7.3 ГОСТ 21345-2005 п. 8.6.1 |
| 33.2 ** |  | 25.99/ 29.061 | Качество резьбы |  | ГОСТ 24705-2004 ГОСТ 6357-81 ГОСТ 10944-2019 п.7.2 ГОСТ 11614-2019 п.7.2 |
| 33.3 ** |  | 25.99/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от них |  | ГОСТ 10944-2019 п.7.1 ГОСТ 11614-2019 п.7.1 ГОСТ 21345-2005 п. 8.6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 33.4 ** |  | 25.99/ 11.116 | Легкость открывания и закрывания |  | ГОСТ 6127-52 п. 16 |
| 33.5 ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от расположения противоположных муфтовых концов |  | ГОСТ 10944-2019 п.7.1 ГОСТ 21345-2005 п.8.3.2 |
| 33.6 ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от расположения отводных муфтовых концов |  | ГОСТ 10944-2019 п.7.1 |
| 33.7 ** |  | 25.99/ 26.141 | Крутящий момент |  | ГОСТ 10944-2019 п.7.7 |
| 33.8 ** |  | 25.99/ 32.089 | Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 |
| 33.9 ** |  | 25.99/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 21345-2005 п.8.13 |

| 33.10 ** | Краны | 25.99/ 26.141 | Герметичность по отношению к внешней среде, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений | TP 2009/013/BY ГОСТ 6127-52 ГОСТ 10944-2019 ГОСТ 11614-2019 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 28343-89 ГОСТ 16549-2019 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 6127-52 п.19 ГОСТ 10944-2019 п.7.3-7.5 ГОСТ 11614-2019 п.7.4.2 ГОСТ 21345-2005 п. 8.9 ГОСТ 9544-2015 п.4.3-4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.11 ** |  | 25.99/ 11.116 | Технический ресурс (наработка на отказ «открыто-закрыто») |  | ГОСТ 10944-2019 п.7.8 |
| 33.12 ** |  | 25.99/ 26.141 | Прочность и плотность материала и сварных швов |  | ГОСТ 21345-2005 п.8.7 |
| 33.13 ** |  | 25.99/ 11.116 | Работоспособность |  | ГОСТ 21345-2005 п.8.11 |
| 33.14 ** |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность затвора |  | ГОСТ 21345-2005 п.8.9 |
| 34. Регуляторы |  |  |  |  |  |
| 34.1 ** | Регуляторы | 25.99/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от них | TP 2009/013/BY ГОСТ 11881-76 ГОСТ 12678-80 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 11881-76 ГОСТ 26433.1-89 |
| 34.2 ** |  | 25.99/ 26.141 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений |  | ГОСТ 11881-76 п.4.1 |
| 34.3 ** |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 11881-76 п.4,2 |
| 34.4 ** |  | 25.99/ 11.116 | Условная пропускная способность |  | ГОСТ 11881-76 п.4.3 ГОСТ 12678-80 |
| 34.5 ** |  | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки |  | ГОСТ 11881-76 п.п. 5.1-5.4 |
| 34.6 ** |  | 25.99/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 12678-80 |
| 35. Арматура санитарно- техническая водоразборная |  |  |  |  |  |
| 35.1 ** | Арматура санитарно- техническая водоразборная | 25.99/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | TP 2009/013/BY ГОСТ 19681-94 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 19681-94 п.7.1 |
| 35.2 ** |  | 25.99/ 29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки), резьба |  | ГОСТ 19681-94 п.7.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 35.3 ** |  | 25.99/ 11.116 | Удобство пользования рукояткой |  | ГОСТ 19681-94 п.7.17 |
| 35.4 ** |  | 25.99/ 11.116 | Вращение клапана вентильных головок |  | ГОСТ 19681-94 п.7.19 |
| 35.5 ** |  | 25.99/ 29.061 | Овальность трубок |  | ГОСТ 19681-94 п.7.22 |
| 35.6 ** |  | 25.99/ 32.089 | Качество покрытия |  | ГОСТ 19681-94 п.7.24 ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 |
| 35.7 ** | Арматура санитарно- техническая водоразборная | 25.99/ 26.141 | Герметичность арматуры | TP 2009/013/BY ГОСТ 19681-94 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 19681-94 п.7.4, 7.5 |
| 35.8 ** |  | 25.99/ 29.121 | Прочность сцепления покрытий |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.24 ГОСТ 9.916-2023 п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4 |
| 35.9 ** |  | 25.99/ 29.145 | Температура наружной поверхности металлических рукояток в месте захвата |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.18 |
| 36. Арматура санитарно-техническая водосливная |  |  |  |  |  |
| 36.1 ** | Арматура санитарно-техническая водосливная | 25.99/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности | TP 2009/013/BY ГОСТ 23289-2016 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 23289-2016 п.8.1 |
| 36.2 ** |  | 25.99/ 29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки), резьба |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 36.3 ** |  | 25.99/ 32.089 | Толщина и качество покрытия |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.3 ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3, п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4 |
| 36.4 ** |  | 25.99/ 11.116 | Плотность закрывания пробкой |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.5 |
| 36.5 ** |  | 25.99/ 11.116 | Прочность крепления цепочки, лески или капроновой нити к пробке |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.6 |
| 36.6 ** |  | 25.99/ 11.116 | Герметичность сильфонов |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.4 |
| 37. Приборы отопительные |  |  |  |  |  |
| 37.1 ** | Приборы отопительные | 25.21/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхности, маркировка | TP 2009/013/BY ГОСТ 31311-2022 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 31311-2022 п.8.1. |
| 37.2 ** |  | 25.21/ 29.061 | Габаритные и присоединительные размеры и отклонения от них |  | ГОСТ 31311-2022 п.8.2 |
| 37.3 ** |  | 25.21/ 26.141 | Прочность и герметичность приборов |  | ГОСТ 31311-2022 п.8.4-8.5 |
| 37.4 ** |  | 25.21/ 26.141 | Статическая прочность |  | ГОСТ 31311-2022 п.8.6 |
| 37.5 ** |  | 25.21/ 32.089 | Качество и класс покрытия 31.01.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 31311-2022 п.8.7 ГОСТ 9.032-74 |
| 37.6 ** |  | 25.21/ 29.061 | Качество и размер резьбы |  | ГОСТ 31311-2022 п.8.3 |
| 38. Воздуховоды металлические |  |  |  |  |  |
| 38.1 ** | Воздуховоды металлические | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров | TP 2009/013/BY СТБ 1915-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 38.2 ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности торцов прямых участков |  | ГОСТ 26433.2-94 |
| 38.3 ** |  | 25.99/ 32.115 | Контроль качества сварных соединений |  | СТБ 1133-98 |
| 38.4 ** |  | 25.99/ 32.089 | Качество покрытий |  | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3, п.9.2.1, п.9.2.4-п.9.2.12, п.9.3, п.9.4 |
| 39. Стеклопакеты строительного назначения |  |  |  |  |  |
| 39.1 ** | Стеклопакеты строительного назначения | 23.19/ 29.061 | Отклонение геометрических размеров: (высоты (длины), ширины, толщины) | TP 2009/013/BY ГОСТ 24866-2014 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 24866-2014 п.7.2, п.7.3 ГОСТ 32557-2013 р.9, р.8 |
| 39.2 ** |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.6 ГОСТ 32557-2013 р. 10 |
| 39.3 ** |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от формы, от плоскостности, от прямолинейности кромок |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.4, 7.5; ГОСТ 32557-2013 р.11, 12 |
| 39.4 ** |  | 23.19/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.7 |
| 39.5 ** |  | 23.19/ 29.061 | Общая глубина герметизирующего слоя |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.9 ГОСТ 32557-2013 р.15 |
| 40. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| 40.1 *** | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров, ширина раскрытия трещин, размеры раковин, околов. | TP 2009/013/BY СТБ 1077-97 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1077-97 п.п. 6.7, 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.2 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | СТБ 1077-97 п. 6.7, 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.3 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | СТБ 1077-97 п. 6.7, 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.4 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности |  | СТБ 1077-97 п. 6.7, 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 40.5 *** |  | 23.61/ 32.089 | Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1077-97 п.6.9 ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 |
| 40.6 *** |  | 23.61/ 11.116 | Наличие скоб и закладных изделий, наличие и правильность нанесения маркировки |  | СТБ 1077-97 п.6.10 |

| 41. Изделия железобетонные для ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1 *** | Изделия железобетонные для ливневой канализации | 23.61/ 32.089 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | TP 2009/013/BY СТБ 1490-2004 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1490-2004 п.6.7 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22904-2023 |
| 41.2 *** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина) |  | СТБ 1490-2004 п.6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.3 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | СТБ 1490-2004 п.6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.4 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности |  | СТБ 1490-2004 п.6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.5 *** |  | 23.61/ 29.061 | Размеры раковин, наплывов и сколов бетона, ширина раскрытия трещин |  | СТБ 1490-2004 п.6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 41.6 *** |  | 23.61/ 32.089 | Внешний вид и толщина антикоррозионного 31.01.2025 дата принятия решения покрытия |  | СТБ 1490-2004 п.6.9 ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 |
| 42. Конструкции стальные строительные |  |  |  |  |  |
| 42.1 ** | Конструкции стальные строительные | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры конструкций | TP 2009/013/BY ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 23118-2019 п. 7.5, 7.10 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 42.2 ** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль качества очистки и обезжиривания поверхности |  | ГОСТ 23118-2019 п. 7.6 ГОСТ 9.402-2004 |
| 42.3 ** |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ 23118-2019 п. 7.7 ГОСТ 9.916-2023 п.5 ГОСТ 9.032-74 |
| 42.4 ** |  | 25.11/ 32.089 | Контроль толщины покрытия |  | ГОСТ 23118-2019 п.7.8 ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6 метод 7В.2, п.5.5.7 метод 7С, п.6.3.4 метод 13А, п.6.3.5 метод 13В |
| 42.5 ** |  | 25.11/ 32.115 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений |  | ГОСТ 23118-2019 п.6.4.1 СТБ 1133-98 |
| 42.6 ** |  | 25.11/ 29.121 | Адгезия |  | ГОСТ 23118-2019 п.7.8 ГОСТ 15140-78 (метод 2) |

| 43. Сталь арматурная, сетки, арматурные изделия и закладные детали |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1 ** | Сталь арматурная, сетки, арматурные изделия и закладные детали | 24.10/ 29.061 | Геометрические параметры арматуры, внешний вид, овальность | TP 2009/013/BY СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 7348-81 СТБ 2174-2011 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 23279-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1341-2009 п.7.1, 7.2 ГОСТ 5781-82 п. 4.2, 4.3 СТБ 1704-2012 п.7.1, 7.2 СТБ 1706-2006 п. 7.1-7.3 ГОСТ 7348-81 п.4.3 ГОСТ 8478-81 п.4.2 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.7 СТБ 2174-2011 п.7.1-7.7 ГОСТ 23279-2012 п.7.2 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 10-11 |
| 43.2 ** |  | 24.10/ 29.040 | Масса 1 метра погонного |  | СТБ 1341-2009 п.7.3 СТБ 1704-2012 п.7.1 СТБ 1706-2006 п.7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 12 |
| 43.3 ** |  | 24.10/ 11.116 | Качество поверхности арматуры |  | СТБ 1704-2012 п.7.7 СТБ 1706-2006 п.7.11 ГОСТ 7348-81 п.4.2 |
| 43.4 ** |  | 24.10/ 11.116 | Наличие сварки |  | ГОСТ 8478-81 п.4.1 |
| 43.5 ** |  | 24.10/ 29.061 | Шаг продольных и поперечных стержней |  | ГОСТ 8478-81 п.4.2 ГОСТ 10922-2012 п.7.1 |
| 43.6 ** |  | 24.10/ 29.061 | Уменьшение исходного диаметра |  | ГОСТ 12004-81 п.3 ГОСТ 10922-2012 7.12 |
| 43.7 ** |  | 24.10/ 29.061 | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.9 СТБ 2174-2011п.7.8 ГОСТ 8478-81 п.4.4 ГОСТ 14098-2014 п.5.9 |
| 43.8 ** |  | 24.10/ 11.116 | Качество поверхности сварных соединений |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.8 СТБ 2174-2011 п.7.9 |

| 43.9** | Сталь арматурная, сетки, арматурные изделия и закладные детали | 24.10/ 32.115 | Внешний осмотр и измерения, визуальный контроль | TP 2009/013/BY СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 7348-81 СТБ 2174-2011 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 23279-2012 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ EN 10080-2011 СТБ ЕN 10138-3-2009 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 17637—2021 СТБ 1133-98 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.10* |  | 24.10/ 29.121 | Физический или условный предел текучести. Отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести |  | СТБ 1341-2009 п.7.5 ГОСТ 12004-81 СТБ 1706-2006 п.7.6-п.7.8 ГОСТ 5781-82 п.4.6 ГОСТ 7348-81 п.4.4 СТБ 1704-2012 п.7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 СТБ ISO 6892-1-2022 |
| 43.11* |  | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву, разрывное усилие. |  | СТБ 1341-2009 п.7.5 ГОСТ 12004-81 СТБ 1706-2006 п.7.6-п.7.8 ГОСТ 5781-82 п.4.6 ГОСТ 7348-81 п.4.4 |
| 43.12* |  | 24.10/ 29.121 | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке |  | СТБ 1341-2009 п.7.5 ГОСТ 12004-81 СТБ 1706-2006 п.7.6-п.7.8 СТБ 1704-2012 п.7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 СТБ ISO 6892-1-2022 |
| 43.13* |  | 24.10/ 29.121 | Модуль упругости |  | ГОСТ 12004-81 |
| 43.14* |  | 24.10/ 29.121 | Удлинение при напряжении 540 МПа |  | СТБ 1701-2006 п.5.3 ГОСТ 12004-81 |
| 43.15* |  | 24.10/ 29.121 | Относительное удлинение после разрыва, относительное равномерное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 12004-81 СТБ 1706-2006 п.7.6-п.7.8 ГОСТ 5781-82 п.4.6 ГОСТ 7348-81 п.4.4 СТБ 1704-2012 п.7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 СТБ ISO 6892-1-2022 |
| 43.16** |  | 24.10/ 32.115 | Плотность и соответствие вязки |  | ГОСТ 10922-2012 п.п.7.21-7.22 |

| 43.17* | Сталь арматурная, сетки, арматурные изделия и закладные детали | 24.10/ 29.121 | Испытание на растяжение сварных соединений | TP 2009/013/BY СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 7348-81 СТБ 2174-2011 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 23279-2012 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ EN 10080-2011 СТБ ЕN 10138-3-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2174-2011 п.п. 7.10, 7.11, 6.20 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.10-7.17 ГОСТ 8478-81 п.4.3 СТБ EN 10080-2011 Приложение В СТБ ISO 17660-1-2013 п.14.2 СТБ ISO 15630-2-2009 п.5 СТБ 1704-2012 п.7.8 Приложение Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.18* |  | 24.10/ 29.121 | Усилие сдвига сварного шва |  | СТБ ISO 15630-2-2009, п.7 СТБ ISO 17660-1-2013 п.14.3 |
| 43.19** |  | 24.10/ 32.115 | Испытание на ударное воздействие сварных крестообразных соединений |  | ГОСТ 23279-2012 п.7.3 |
| 44. Профили прессованные из алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |
| 44.1 ** | Профили прессованные из алюминиевых сплавов | 24.42/ 11.116 | Внешний вид. Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | TP 2009/013/BY ГОСТ 22233-2018 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 22233-2018 п.7.2, п. 7.7 |
| 44.2 ** |  | 24.42/ 29.121 | Адгезия защитно-декоративного покрытия к металлу |  | ГОСТ 15140-78 ГОСТ 22233-2018 п.7.16 |
| 44.3 ** |  | 24.42/ 32.089 | Толщина защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 22233-2018 п.7.8 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 44.4* |  | 24.42/ 29.121 | Механические свойства профилей: временное сопротивление; предел текучести; относительное удлинение |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 11701-84 |
| 45. Профили металлические холодногнутые листовые |  |  |  |  |  |
| 45.1 ** | Профили металлические холодногнутые листовые | 24.10/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров профилей и комплектующих изд 31.01.2025 дата принятия решения елий | TP 2009/013/BY СТБ 1380-2003 СТБ 1382-2003 СТБ 1527-2005 СТБ 2231-2011 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24767-2018 | СТБ 1380-2003 п.7.2 СТБ 1382-2003 п.7.2 СТБ 1527-2005 п.7.2 СТБ 2231-2011 п.7.6, п.7.7 ГОСТ 24045-2016 п.7.3 ГОСТ 24767-2018 п.7.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

| 45.2 ** | Профили металлические холодногнутые листовые | 24.10/ 11.116 | Наличие трещин, зазубрин, заусенцев, раковин на поверхности профиля | TP 2009/013/BY СТБ 1380-2003 СТБ 1382-2003 СТБ 1527-2005 СТБ 2231-2011 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24767-2018 | СТБ 1380-2003 п.7.3, п.7.4 СТБ 1382-2003 п.7.6 СТБ 1527-2005, п.7.6 ГОСТ 24045-2016 п.7.2 ГОСТ 24767-2018 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.3 ** |  | 24.10/ 11.116 | Комплектность, правильность нанесения маркировки и упаковка |  | СТБ 1380-2003 п.7.12 СТБ 1382-2003 п.7.10 СТБ 1527-2005 п.7.12 СТБ 2231-2011 п.7.11, 7.12 |
| 45.4 ** |  | 24.10/ 29.061 | Серповидность по ребру гофра и волнистость профилей, общая серповидность |  | СТБ 1382-2003 п.7.3 СТБ 1527-2005 п.7.3 СТБ 2231-2011 п.7.8 ГОСТ 24045-2016 п.7.4 ГОСТ 24767-2018 п.7.3 |
| 45.5 ** |  | 24.10/ 29.061 | Косина резов |  | СТБ 1382-2003 п.7.4 СТБ 1527-2005 п.7.4 СТБ 2231-2011 п.7.9 ГОСТ 24045-2016 п.7.5 |
| 45.6 ** |  | 24.10/ 29.061 | Глубина и диаметр вмятин на поверхности |  | СТБ 1380-2003 п.7.4 СТБ 1382-2003 п.7.7 СТБ 1527-2005 п.7.7 |
| 45.7 ** |  | 24.10/ 29.061 | Перпендикулярность и смятие кромок |  | ГОСТ 24767-2018 п.7.4 |
| 45.8 |  | 24.10/ 29.040 | Отклонение от номинальной массы 1 м2 или 1 пог. м |  | СТБ 1380-2003 п.7.10 |
| 45.9 ** |  | 24.10/ 29.121 | Адгезия покрытия к металлу |  | СТБ 1382-2003 п.7.11 СТБ 1527-2005 п.7.9 ГОСТ 15140-78 |
| 45.10** | Профили металлические холодногнутые листовые |  | Оценка внешнего вида, толщина покрытия | TP 2009/013/BY СТБ 1380-2003 СТБ 1382-2003 СТБ 1527-2005 СТБ 2231-2011 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24767-2018 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1382-2003 п.7.1а СТБ 1380-2003 п.7.8 СТБ 1527-2005 п.7.1 СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6 метод 7В.2, п.5.5.7 метод 7С, п.6.3.4 метод 13А, п.6.3.5 метод 13В ГОСТ 9.407-2015 |
| 45.11** |  |  | Ударная прочность |  | СТБ 1382-2003 п.7.14 СТБ 1527-2005 п.7.13 ГОСТ 4765-73 |
| 45.12** | Профили металлические холодногнутые листовые | 24.10/ 29.165 | Прочность при Т-изгибе | TP 2009/013/BY СТБ 1380-2003 СТБ 1382-2003 СТБ 1527-2005 СТБ 2231-2011 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24767-2018 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1382-2003 п.7.12 СТБ 1527-2005 п.7.10 ГОСТ 30246-2016 п.7.3, приложение В |
| 46. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные |  |  |  |  |  |
| 46.1 ** | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные | 24.32/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | TP 2009/013/BY, ГОСТ 30245-2012, ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 30245-2012 п.7.1 |
| 46.2 ** |  | 24.32/ 11.116 | Визуальный контроль |  | ГОСТ 30245-2012 п.7.2 |
| 46.3* |  | 24.32/ 29.121 | Испытание на растяжение |  | ГОСТ 30245-2012 п.7.5 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1497-2023 |
| 46.4* |  | 24.32/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву продольного сварного шва |  | ГОСТ 30245-2012 п.7.7 ГОСТ 6996-66 п.8 |
| 47. Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| 47.1 ** | Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | 24.10/ 11.116 | Водонепроницаемость фальцевых изделий | TP 2009/013/BY СТБ 1549-2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1549-2005 п.7.2 |
| 47.2 ** |  | 24.10/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения от геометрических параметров |  | СТБ 1549-2005 п.7.3 ГОСТ 26433.1 |
| 47.3 ** |  | 24.10/ 29.061 | Отклонение от углового размера изделий |  | СТБ 1549-2005 п.7.4 |
| 47.4 ** |  | 24.10/ 29.061 | Отклонения от размеров поперечного сечения изделий |  | СТБ 1549-2005 п.7.5 |
| 47.5 ** |  | 24.10/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1549-2005 п.7.6 |
| 47.6 ** |  | 24.10/ 11.116 | Комплектность, пра 31.01.2025 дата принятия решения вильность нанесения маркировки и упаковка |  | СТБ 1549-2005 п.7.9 |

| 48.Трубы чугунные и фасонные части к ним |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.1 ** | Трубы чугунные и фасонные части к ним | 24.10/ 29.061 | Глубина отбела и размеры отбеленного слоя | TP 2009/013/BY ГОСТ 6942-98 СТБ 1283-2001 ГОСТ 9583-75 ГОСТ 15763-2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1283-2001 п.6.1 ГОСТ 6942-98 п.7.1 |
| 48.2 ** |  | 24.10/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхностей |  | СТБ 1283-2001 п.6.2 ГОСТ 6942-98 п.7.2 ГОСТ 15763-2005 п.7.1 ГОСТ 9583-75 п.4.1 |
| 48.3 ** |  | 24.10/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров труб и фасонных частей |  | ГОСТ 6942-98 п.7.3 СТБ 1283-2001 п.6.3 ГОСТ 15763-2005 п.7.2 |
| 48.4 ** |  | 24.10/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 6942-98 п.7.5 СТБ 1283-2001 п.6.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 48.5 ** |  | 24.10/ 29.061 | Перпендикулярность торца по линии обреза трубы |  | ГОСТ 9583-75 п.4.8 |
| 48.6 ** |  | 24.10/ 29.061 | Кривизна труб |  | ГОСТ 9583-75 п.4.9 |
| 48.7 ** |  | 24.10/ 26.141 | Герметичность и прочность соединений труб и фасонных частей |  | СТБ 1283-2001 п.6.9 ГОСТ 6942-98 п.7.9 ГОСТ 15763-2005 п.7.5.3, 7.5.4 |
| 48.8 ** |  | 24.10/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1283-2001 п.6.4 ГОСТ 6942-98 п.7.4 |
| 48.9 ** |  | 24.10/ 29.121 | Прочность сцепления |  | СТБ 1283-2001 п.6.8 ГОСТ 6942-98 п.7.7 |
| 48.10 ** |  | 24.10/ 11.116 | Липкость |  | СТБ 1283-2001 п.6.6 ГОСТ 6942-98 п.7.8 |
| 49.Конструкции и изделия бетонные и железобетонные |  |  |  |  |  |
| 49.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 32.089 | Размеры и положение арматурных и закладных изделий, толщина защитного слоя бетона до арматуры | TP 2009/013/BY ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22904-2023 |
| 49.2 *** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от линейных размеров (длина, ширина, толщина) |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.3 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.4 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.5 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.6 *** |  | 23.61/ 29.061 | Размеры раковин, наплывов и сколов бетона, ширина раскрытия трещин |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.7 *** |  | 23.61/ 32.089 | Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 |
| 49.8 *** |  | 23.61/ 11.116 | Внешний вид конструкций, категория бетонной поверхности, наличие скоб и закладных изделий, ржавых и жировых пятен, наличие и правильность нанесения маркировки 31.01.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| 50.1 * | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 42.000 | Подготовка образцов для испытания | TP 2009/013/BY СТБ 1507-2004 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 10503-71 СТБ 1520-2023 ГОСТ 64-77 ГОСТ 8292-85 ГОСТ 14923-78 ГОСТ 21227-2021 ГОСТ 24784-81 ГОСТ 30884-2003 СТБ 1197-2008 ГОСТ 28196-89 СТБ 1843-2008 ГОСТ 13526-79 ГОСТ 5470-75 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 21227-2021 п.7.2 СТБ 1507-2004 п.9.2 ГОСТ 8832-76 ГОСТ 10503-71 п.4.1 СТБ 1197-2008 п.5.2 ГОСТ 28196-89 п.4.2 |
| 50.2 * |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1507-2004 п.9.3 ГОСТ 6465-2023 п.7.2.2, п.7.2.1 СТБ 1520-2023 п.8.10 ГОСТ 14923-78 п.3.3 ГОСТ 64-77 п.3.3 ГОСТ 21227-2021 п.7.3.2 ГОСТ 24784-81 п.4.3 ГОСТ 30884-2003 п.9.3 СТБ 1197-2008 п.5.3 ГОСТ 28196-89 п.4.3 СТБ 1843-2008 п.9.3 ГОСТ 13526-79 п.2.1 ГОСТ 5470-75 п.3.3 |
| 50.3 * |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1507-2004 п.9.4 ГОСТ 10503-71 п.4.4 ГОСТ 14923-78 п.3.3а ГОСТ 8420-2022 п.6.1 СТБ 1197-2008 п.5.4 ГОСТ 13526-79 п.2.4.2 |
| 50.4 * |  | 20.30/ 11.116 | Время высыхания |  | СТБ 1507-2004 п.9.5 ГОСТ 6465-2023 п.7.2.5 ГОСТ 10503-71 п.4.7 ГОСТ 14923-78 п.3.7 ГОСТ 21227-2021 п.7.3.4 ГОСТ 19007-2023 СТБ 1197-2008 п.5.6 ГОСТ 13526-79 п.3.2.1 |
| 50.5 * |  | 20.30/ 11.116 | Степень перетира |  | СТБ 1507-2004 п.9.6 ГОСТ 31973-2013 СТБ 1197-2008 п.5.8 ГОСТ 13526-79 п.3.2.4 |
| 50.6 * |  | 20.30/ 11.116 | Класс покрытия 31.01.2025 дата принятия решения |  | СТБ 1507-2004 п.9.6 ГОСТ 9.032-74 |
| 50.7 * | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 11.116 | Укрывистость | TP 2009/013/BY СТБ 1507-2004 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 10503-71 СТБ 1520-2023 ГОСТ 64-77 ГОСТ 8292-85 ГОСТ 14923-78 ГОСТ 21227-2021 ГОСТ 24784-81 ГОСТ 30884-2003 СТБ 1197-2008 ГОСТ 28196-89 СТБ 1843-2008 ГОСТ 13526-79 ГОСТ 5470-75 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1507-2004 п.9.7 ГОСТ 14923-78 п.3.5 СТБ 1197-2008 п.5.11 ГОСТ 28196-89 п.4.6 ГОСТ 8784-75 п.1 ГОСТ 13526-79 п.3.2.5 |
| 50.8 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию воды или 3 %-ному раствору хлористого натрия |  | СТБ 1507-2004 п. 9.10 ГОСТ 10503-71 п.4.10 ГОСТ 9.403-2022 |
| 50.9 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию бензина, минеральных масел, других нефтяных продуктов, растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных сред |  | ГОСТ 21227-2021 п.7.3.8 СТБ 1507-2004 п.9.11, п.9.12 ГОСТ 9.403-2022 ГОСТ 6465-2023 п.7.2.8, п.7.2.9 |
| 50.10 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к воздействию температуры |  | СТБ 1507-2004 п.9.13 |
| 50.11 * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 6465-2023 п.7.2.3 ГОСТ 64-77 п.3.3.а ГОСТ 14923-78 п.3.4 ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 21227-2021 п.7.3.3 ГОСТ 24784-81 п.4.4 СТБ 1197-2008 п.5.5 ГОСТ 28196-89 п.4.4 ГОСТ 13526-79 п.2.6 |
| 50.12 * |  | 20.30/ 11.116 | Степень разбавления |  | ГОСТ 6465-2023 п.7.2.4 |
| 50.13 * |  | 20.30/ 29.165 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-2024 |
| 50.14 * |  | 20.30/ 26.095 | Прочность пленки пр 31.01.2025 дата принятия решения и ударе |  | ГОСТ 6465-2023 п.7.2.6 ГОСТ 4765-73 ГОСТ 21227-2021 п.7.3.5 |

| 50.15 * | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 29.121 | Адгезия покрытия к основанию | TP 2009/013/BY СТБ 1507-2004 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 10503-71 СТБ 1520-2023 ГОСТ 64-77 ГОСТ 8292-85 ГОСТ 14923-78 ГОСТ 21227-2021 ГОСТ 24784-81 ГОСТ 30884-2003 СТБ 1197-2008 ГОСТ 28196-89 СТБ 1843-2008 ГОСТ 13526-79 ГОСТ 5470-75 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 21227-2021 п.7.3.6 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 6465-2023 п.7.2.7 СТБ 1197-2008 п.5.16 ГОСТ 15140-78 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.16 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды |  | ГОСТ 6465-2023 п.7.2.8 ГОСТ 64-77 п.3.4 ГОСТ 14923-78 п.3.8 ГОСТ 24784-81 п.4.5 ГОСТ 9.403-2022 ГОСТ 8292-85 п.4.8 СТБ 1197-2008 п.5.13 ГОСТ 28196-89 п.4.7 СТБ 1843-2008 п.9.6 ГОСТ 5470-75 п.3.4 |
| 50.17 * |  | 20.30/ 08.169 | Показатель концентрации ионов водорода |  | СТБ 1197-2008 п.5.7 ГОСТ 28196-89 п.4.5 СТБ 1843-2008 п.9.4 |
| 50.18 * |  | 20.30/ 11.116 | Наличие механических включений |  | ГОСТ 13526-79 п.2.5 |
| 50.19 * |  | 20.30/ 11.116 | Способность к разбавлению |  | ГОСТ 13526-79 п.2.8 |
| 50.20 * |  | 20.30/ 11.116 | Стабильность |  | ГОСТ 13526-79 п.2.9 |
| 50.21 * |  | 20.30/ 42.000 | Изготовление покрытий |  | ГОСТ 13526-79 п.3.1 |
| 50.22 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к воздействию климатических факторов, срок службы |  | ГОСТ 9.401-2018 Методы А, В, 1-4,12-14 |
| 50.23 * |  | 20.30/ 11.116 | Оценка внешнего вида |  | ГОСТ 9.407-2015 |
| 50.24 * |  | 20.30/ 26.045 | Влагостойкость |  | ГОСТ 21227-2021 п.7.3.9 |
| 50.25* |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к воздействию переменных темпер 31.01.2025 дата принятия решения атур |  | ГОСТ 27037-86 |

| 51.1 * | Грунтовки | 20.30/ 42.000 | Подготовка образцов для испытания | TP 2009/013/BY ГОСТ 25129-2020 СТБ 1827-2008 ГОСТ 190-78 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 25129-2020 п.7.2 ГОСТ 8832-76 СТБ 1827-2008 п.9.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.2 * |  | 20.30/ 41.000 | Внешний вид |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.3 СТБ 1827-2008 п.9.6 |
| 51.3 * |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 51.4 * |  | 20.30/ 11.116 | Степень разбавления грунтовки растворителем |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.4 |
| 51.5 * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.5 ГОСТ 31939-2022 |
| 51.6 * |  | 20.30/ 11.116 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 51.7 * |  | 20.30/ 11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.6 ГОСТ 19007-2023 СТБ 1827-2008 п.9.4 |
| 51.8 * |  | 20.30/ 29.165 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-2024 |
| 51.9 * | Грунтовки | 20.30/ 26.095 | Прочность пленки при ударе | TP 2009/013/BY ГОСТ 25129-2020 СТБ 1827-2008 ГОСТ 190-78 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 25129-2020 п.7.7 ГОСТ 4765-73 |
| 51.10 * |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия пленки |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.8 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 51.11 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию воды или 3%-ного раствора хлористого натрия |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.9 СТБ 1827-2008 п.9.7 ГОСТ 9.403-2022 |
| 51.12 * |  | 20.30/ 11.116 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.10 |
| 51.13 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к действию нитроэмали |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.11 |
| 51.14 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к статическому воздействию минерального масла, других жидкостей |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.9 ГОСТ 9.403-2022 |
| 51.15 * |  | 20.30/ 11.116 | Расслаивание 31.01.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 25129-2020 п7.12 |

| 52.1 * | Композиции защитные модифицированные эпоксидные, шпатлевки | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытия | TP 2009/013/BY СТБ 1466-2004 ГОСТ 10277-90 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1466-2004 п.7.3.4 ГОСТ 10277-90 п.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.2 * |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.1 ГОСТ 10277-90 п.3.6 ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 52.3 * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.2 ГОСТ 10277-90 п.3.8 ГОСТ 31939-2022 |
| 52.4 * |  | 20.30/ 11.116 | Способность к нанесению на поверхность |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.3 |
| 52.5 * |  | 20.30/ 11.116 | Время и степень высыхания |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.6 ГОСТ 10277-90 п.3.5 ГОСТ 19007-2023 |
| 52.6 * |  | 20.30/ 11.116 | Жизнеспособность |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.7 ГОСТ 19279-73 п.3.6 |
| 52.7 * |  | 20.30/ 29.119 | Плотность композиции |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.8 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 52.8 * |  | 20.30/ 29.095 | Прочность покрытия при ударе |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.9 ГОСТ 10277-90 п.3.12 ГОСТ 4765-73 |
| 52.9 * |  | 20.30/ 29.165 | Эластичность покрытия при изгибе |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.10 ГОСТ 10277-90 п.3.11 ГОСТ 6806-2024 |
| 52.10 * |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия покрытия к металлу |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.11 ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 52.11 * |  | 20.30/ 26.080 | Теплостойкость 31.01.2025 дата принятия решения |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.12 |

| 52.12 * | Композиции защитные модифицированные эпоксидные, шпатлевки | 20.30/ 29.040 | Водопоглощение покрытия | TP 2009/013/BY СТБ 1466-2004 ГОСТ 10277-90 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1466-2004 п.7.3.13 ГОСТ 4650-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.13 * |  | 20.30/ 11.116 | Степень перетира |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.16 ГОСТ 31973-2013 |
| 52.14 * |  | 20.30/ 11.116 | Способность шлифоваться |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.17 ГОСТ 10277-90 п.3.9 |
| 52.15 * |  | 20.30/ 42.000 | Подготовка образцов к испытанию |  | ГОСТ 10277-90 п.3.2 ГОСТ 8832-76 |
| 52.16 * |  | 20.30/ 26.080 | Теплостойкость шпатлевки |  | ГОСТ 10277-90 п.3.10 |

| 53.1 * | Пленка поливинилхлорид-ная декоративная отделочная. Материалы рулонные гидроизоляцион-ные для устройства гидрозащитных и ветрозащитных слоев скатных кровель и стеновых ограждающих конструкций. Пленка полиэтиленовая. Рубероид. Материалы рулонные кровельные и Гидроизоляцион-ные на битумном и битумно- полимерном вяжущем Пленка поливинилхлорид-ная декоративная отделочная. Материалы рулонные гидроизоляцион-ные для устройства гидрозащитных и ветрозащитных слоев скатных кровель и стеновых ограждающих конструкций. Пленка полиэтиленовая. Рубероид. Материалы рулонные кровельные и Гидроизоляцион-ные на битумном и битумно- полимерном вяжущем | 23.99/ 11.116 | Цвет, рисунок, фактура, внешний вид лицевой поверхности пленки, равномерность приклейки бумаги. Внешний вид | ТР 2009/013/BY ГОСТ 24944-81 СТБ 2184-2011 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 10923-93 СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY ГОСТ 24944-81 СТБ 2184-2011 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 10923-93 СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24944-81 п.п.4.1-4.2, 4.4-4.6 СТБ 2184-2011 п.8.3 ГОСТ 10354-82 п.5.5 ГОСТ 2678-94 п.п.3.1-3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.2 * |  | 23.99/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина, отклонение от прямолинейности), площадь |  | ГОСТ 24944-81 п.п.4.1-4.3, п.4.7 СТБ 2184-2011 п. 8.4 ГОСТ 2678-94 п.3.3 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 10354-82 п.5.2-п.5.3 СТБ 1107-2022 п.8.3-п.8.5 |
| 53.3 * |  | 23.99/ 26.061 | Изменение линейных размеров при нагревании |  | ГОСТ 24944-81 п. 4.10 ГОСТ 11529-2016 п.8.1 ГОСТ 2678-94 п.3.13 |
| 53.4 * |  | 23.99/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве, относительное остаточное удлинение, относительное удлинение при максимальной нагрузке |  | ГОСТ 24944-81 п.4.8 СТБ 2184-2011 п.8.9 (Приложение Г) ГОСТ 14236-81 ГОСТ 2678-94 п.3.4 ГОСТ 10354-82 п.5.6 СТБ 1107-2022 п.8.6 |
| 53.5 * |  | 23.99/ 29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении. Максимальная сила при растяжении. Прочность при растяжении. Условная прочность. Условное напряжение |  | ГОСТ 24944-81 п.4.8 ГОСТ 14236-81 СТБ 2184-2011 п.8.9 (Приложение Г) ГОСТ 2678-94 п.3.4 ГОСТ 10354-82 п.5.6 СТБ 1107-2022 п.8.6 ГОСТ 26589-94 п.3.3 |
| 53.6 * |  | 23.99/ 29.121 | Сопротивление разрыву (испытание гвоздем диаметром 2,5 мм) |  | СТБ 2184-2011 п.8.10 (Приложение Д) |
| 53.7 * |  | 23.99/ 29.121 | Сопротивление отслаиванию пленки |  | ГОСТ 24944-81 п.4.9 |
| 53.8 * |  | 23.99/ 29.040 | Масса 1 м2 |  | СТБ 2184-2011 п.8.4 ГОСТ 2678-94 п.3.22 |
| 53.9 * |  | 23.99/ 11.116 | Гибкость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.9 СТБ 1107-2022 п.8.8 |
| 53.10* |  | 23.99/ 11.116 | Теплостойкость |  | СТБ 2184-2011 п.8.11 ГОСТ 2678-94 п.3.12 СТБ 1107-2022 п.8.9 |
| 53.11* |  | 23.99/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.10 СТБ 1107-2022 п.8.18 |
| 54.1 * | рофили поливинилхлоридные для окон и дверей. Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля. Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки зданий. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой) Профили Поливинилхлорид-ные для окон и дверей. Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлорид-ного профиля. Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки зданий. Изделия погонажные профильные поливинилхлорид-ные. Листы из непластифициро-ванного поливинилхлорида (винипласт листовой) | 22.23/ 11.116 | Цвет, внешний вид, качество лицевой поверхности | ТР 2009/013/BY СТБ 1264-2001 СТБ 1108-2017 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 30970-2023 ГОСТ 30674-2023 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1264-2001 СТБ 1108-2017 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 30970-2023 ГОСТ 30674-2023 ТНПА и другая документация | СТБ 1264-2001 п 8.4, п.8.3.1 СТБ 1451-2004 п.7.3.1 СТБ 1548-2005 п.7.4.1 СТБ 1108-2017 п.8.5 ГОСТ 9639-71 п.4.3 ГОСТ 30970-2023 п.7.2.4 ГОСТ 30674-2023 п.8.11 |
| 54.2 * |  | 22.23/ 29.061 | Размеры и форма, перепад лицевых поверхностей и геометрические параметры |  | СТБ 1264-2001 п.8.2 СТБ 1451-2004 п.7.2 СТБ 1548-2005 п.7.2-7.3, п.7.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 9639-71 п.4.4 ГОСТ 30970-2023 п.7.2.1 ГОСТ 30674-2023 п.8.3 |
| 54.3 * |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м изделий 31.01.2025 дата принятия решения |  | СТБ 1548-2005 п. 7.5 СТБ 1264-2001 п.8.5 СТБ 1451-2004 п.7.4 |
| 54.4 * |  | 22.23/ 29.121 | Предел текучести при растяжении |  | ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 9639-71 п.4.5 |
| 54.5 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при разрыве, прочность при растяжении |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 1264-2001 п.8.7 СТБ 1451-2004 п.7.8 СТБ 1548-2005 п.7.12 |
| 54.6 * |  | 22.23/ 29.121 | Относительное удлинение при Разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 1451-2004 п.7.8 ГОСТ 9639-71 п.4.5 |
| 54.7 * |  | 22.23/ 26.080 | Термостойкость |  | СТБ 1264-2001 п.8.12 |
| 54.8 * |  | 22.23/ 26.080 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  | ГОСТ 11529-2016 п.8 СТБ 1264-2001 п.8.13 СТБ 1451-2004 п.7.9 СТБ 1548-2005 п.7.11 ГОСТ 9639-71 п.4.8 |
| 54.9 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | СТБ 1264-2001 п.8.14 СТБ 1108-2017 п.8.3 ГОСТ 30970-2023 п.7.2.6 ГОСТ 30674-2023 п.8.17 |
| 54.10* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при статическом изгибе |  | ГОСТ 4648-2014 |
| 54.11* |  | 22.23/ 26.080 | Гибкость |  | СТБ 1548-2005 п.7.8 |
| 55.1 * | Бетоны. Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства. Бетоны легкие. Смеси бетонные. Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе | 23.63/ 29.121 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | ТР 2009/013/BY СТБ 1310-2002 СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1187-2020 СТБ 1035-96 СТБ 1534-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 СТБ ЕN 12390-3-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 55.2 * |  | 23.63/ 29.040 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п.7 СТБ EN 12390-7-2012 |
| 55.3 * |  | 23.63/ 29.040 23.61/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.0-2020 |
| 55.4 * |  | 23.63/ 29.040 23.61/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 СТБ EN 13369-2012, п.5.1.2, прил. G |
| 55.5 * |  | 23.63/ 26.141 23.61/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 п.4 |
| 55.6 * |  | 23.63/ 26.080 23.61/ 26.080 | Морозостойкость 31.01.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1152-99 |

| 56.1 * | Смеси растворные и растворы строительные. Составы полимерные. Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог Композиции Полимерминераль-ные для устройства пола. Композиции для заполнения швов. Смеси сухие Гидроизоляцион-ные. Составы клеевые Полимерминераль-ные. Композиции защитно-отделочные строительные Смеси растворные и растворы строительные. Составы полимерные. Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог Композиции Полимерминераль-ные для устройства пола. Композиции для заполнения швов. Смеси сухие Гидроизоляцион-ные. Составы клеевые Полимерминераль-ные. Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/ 29.040 | Влажность | ТР 2009/013/BY СТБ 1307-2012 СТБ 1072-97 СТБ 1464-2024 СТБ 1496-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация на продукцию. ТР 2009/013/BY СТБ 1307-2012 СТБ 1072-97 СТБ 1464-2004 СТБ 1496-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация на продукцию. | СТБ 1307-2012, п.7.7 ГОСТ 8735-88, п.10 СТБ 1072-97 п.7.2 СТБ 1621-2006, п.7.1 СТБ 1543-2005, п.7.1 СТБ 1503-2004, п.7.1 СТБ 1263-2001 п.8.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.2 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-86 п.6 пр.1 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1464-2024 п.8.5 |
| 56.3 * |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1307-2012 п.7.18 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 СТБ 1072-97 п.7.8 СТБ 1543-2005, п.7.9 СТБ 1543-2005 п.7.9.1 |
| 56.4 * |  | 23.64/ 26.080 | Коэффициент паропроницаемости Сопротивление паропроницанию |  | СТБ 1307-2012п.7.17 ГОСТ 28575-2014 СТБ 1072-97 п.7.9 СТБ 1263-2001 п.8.11 ГОСТ 25898-2020 |
| 56.5 * |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность, плотность |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 56.6 * |  | 23.64/ 29.116 | Цвет и внешний вид, усадка |  | ГОСТ 28196-89 п.4.3 СТБ 1496-2004 п.8.3 СТБ 1263-2001 п.8.7, п.8.12 ГОСТ 10277-90 п.3.4 |
| 56.7 * |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 ГОСТ 31356-2007 п.5 СТБ 1072-97 п.7.6 |
| 56.8 * |  | 23.64/ 29.040 | Водопоглощение |  | СТБ 1072-97 п.7.7 ГОСТ 5802-86 п.9 ГОСТ 4650-2014 ГОСТ 21513-76 СТБ 1496-2004, п.8.12 |
| 56.9 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость 31.01.2025 дата принятия решения |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 п.7.15 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 5802-86 п.10 СТБ 1543-2005 п.7.8 СТБ 1072-97 п.7.10 ГОСТ 7025-91 п.7 СТБ 1263-2001 п.8.10 |
| 56.10* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления растворов с основанием, адгезия |  | СТБ 1307-2012 п. 7.12, п.7.20 СТБ 1072-97 п.7.4 СТБ 1263-2001, п.8.9 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 56.11* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве в проектном возрасте (для облицовочных клеевых растворов) Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п. 7.16 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 28089-2012 СТБ 1072-97 п.7.5 СТБ 1621-2006 п.7.3-п.7.5 |
| 56.12* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1072-97 п.7.3 ГОСТ 8735- 88 п.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							                     Т.А. Николаева