|  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  | № BY/112 1.0043 |
|  |  | от 28.12.1994 |
|  |  | на бланке № 0011234 |
|  |  | на 36 листах |
|  |  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа 2025 года

| испытательного центра Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-ый Загородный пер. 60, 220073, г. Минск Отдел асфальтобетона и дорожных технологий |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Асфальто- гранулят | 23.98/ 29.061 | Зерновой состав асфальтогранулята | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 1.2 * |  | 23.98/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 1.3 * |  | 23.98/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 1.4 * |  | 23.98/ 29.040 | Содержание вяжущего: -методом экстрагирования Метод А; - отмывка растворителем в насадке для экстрагирования; - метод выжигания |  | СТБ 1115-2013 п.8.17, п.8.17.2, п.8.17.4 |
| 1.5 * |  | 23.98/ 29.061 | Зерновой состав минеральной части Метод А и Б |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.6, 8.17.7 |
| 2.1 * | Добавка стабилизирую-щая волокнистая для асфальтобетонных смесей | 17.11/ 29.040 | Влажность | СТБ 1769-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1769-2013 п.9.3 |
| 2.2 * |  | 17.11/ 29.040 | Содержание связующего в гранулах |  | СТБ 1769-2013 п.9.4 |
| 2.3 * |  | 17.11/ 29.040 | Термостойкость волокон |  | СТБ 1769-2013 п.9.5 |
| 2.4 * |  | 17.11/ 29.040 | Зольность волокон |  | СТБ 1769-2013 п.9.6 |
| 2.5 * |  | 17.11/ 29.061 | Длина и толщина волокон |  | СТБ 1769-2013 п.9.8 |
| 2.6 * |  | 17.11/ 29.061 | Средняя длина и средний диаметр гранул |  | СТБ 1769-2013 п.9.7 |
| 2.7 * |  | 17.11/ 32.115 | Однородность |  | СТБ 1769-2013 п.9.13 |
| 2.8 * |  | 17.11/ 29.040 | Содержание мелких частиц для гранулированной добавки |  | СТБ 1769-2013 п.9.9 |
| 2.9 * |  | 17.11/ 29.119 | Насыпная плотность гранулированной добавки |  | СТБ 1769-2013 п.9.10 |
| 3.1 * | Минеральный порошок | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 3.2 * |  | 08.12/ 08.118 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |
| 3.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.5 |
| 3.4 * |  | 08.12/ 29.119 | Плотность в уплотненном состоянии |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.4 |
| 3.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.6 |
| 3.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Показатель битумоёмкости |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.8 |
| 3.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 4.1 * | Смеси асфальтобетонные Смеси асфальтобетонные Смеси асфальтобетонные | 23.98/ 42.000 | Приготовление смесей в лаборатории Изготовление образцов Изготовление образцов из кернов (вырубок) | СТБ 1033-2016 СТБ 1257-2012 СТБ 2074-2017 СТБ 1535-2017 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1033-2016 СТБ 1257-2012 СТБ 2074-2017 СТБ 1535-2017 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1033-2016 СТБ 1257-2012 СТБ 2074-2017 СТБ 1535-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115-2013 п.п.5-7 СТБ 1257-2012 п.8.5 СТБ 2074-2017 п.7.1 СТБ 1535-2017п.8.4 |
| 4.2 * |  | 23.98/ 29.119 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 4.3 * |  | 23.98/ 29.119 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 4.4 * |  | 23.98/ 29.119 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| 4.5 * |  | 23.98/ 29.119 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 4.6 * |  | 23.98/ 29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2004 п.8.5 |
| 4.7 * |  | 23.98/ 29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона. |  | СТБ 1115-2004 п.8.6 |
| 4.8 * |  | 23.98/ 29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 4.9 * |  | 23.98/ 29.040 | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 4.10 * |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 4.11 * |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°С. |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 4.12 * |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 4.13 * |  | 23.98/ 29.121 | Угол внутреннего трения Сила внутреннего сцепления Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п. 8.13 |
| 4.14 * |  | 23.98/ 29.121 | Индекс трещиностойкости Максимальная структурная прочность |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 4.15 * |  | 23.98/ 26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 4.16 * |  | 23.98/ 29.141 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 4.17 * |  | 23.98/ 29.040 | Состав асфальтобетонной смеси: - содержание вяжущего методом выжигания |  | СТБ 1115-2013 п.8.17, п.8.17.4 |
| 4.18 * |  | 23.98/ 29.040 | Зерновой состав минеральной части смеси. Метод Б «сухой» метод |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |
| 4.19 * |  | 23.98/ 29.128 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 4.20 * |  | 23.98/ 29.040 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 4.21 * |  | 23.98/ 29.040 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 4.22 * |  | 23.98/ 26.141 | Водонепроницаемость асфальтобетона |  | СТБ 2074-2017 Приложение В |
| 4.23 * |  | 23.98/ 29.121 | Глубина вдавливания штампа при температуре 40 °С |  | СТБ 1257-2012 Приложение В |
| 4-ый Загородный пер. 60, 220073, г. Минск Отдел органических вяжущих |  |  |  |  |  |
| 5.1 * | Вяжущее резинобитумное | 23.99/ 29.040 | Содержание дробленой резины | СТБ 2302-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2302-2013 п. 8.7 |
| 5.2 * |  | 23.99/ 29.040 | Размер частиц гранулята |  | СТБ 2302-2013 п. 8.8 |
| 6.1 * | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон Смеси органоминеральные складируемые ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные дорожные Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев | 23.98/ 29.040 | Приготовление смесей в лаборатории Изготовление образцов из смеси | СТБ 1033–2016 СТБ 2175–2018 СТБ 1509–2020 СТБ 2413–2015 СТБ 2036–2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1115–2013 пп. 5 - 7 |
| 6.2 * |  | 23.98/ 29.119 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 6.3 * |  | 23.98/ 29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 6.4 * |  | 23.98/ 29.040 | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 6.5 * |  | 23.98/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 6.6 * |  | 23.98/ 29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 6.7 * |  | 23.98/ 08.055 23.98/ 29.040 | Состав асфальтобетонной смеси: - содержание вяжущего методом экстрагирования (Метод А) - определение вяжущего методом выжигания |  | СТБ 1115-2013 п.8.17 п.8.17.2 п.8.17.4 |
| 6.8 * |  | 23.98/ 29.121 | Слеживаемость холодных смесей |  | СТБ 1115-2013 п.8.19 |

| 7.1 * | Битумы Битумные вяжущие | 19.20/ 29.049 | Глубина проникания иглы при 25 °С и 0 °С | СТБ EN 12591–2010 ГОСТ 22245–90 СТБ 1062–97 ГОСТ 11955–82 ГОСТ 6617–2021 СТБ 1220–2020 ГОСТ 9812–74 СТБ EN 14023–2011 ГОСТ 9548–2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11501-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 * |  | 19.20/ 08.043 | Условная вязкость |  | ГОСТ 11503-74 |
| 7.3 * |  | 19.20/ 29.040 | Количество испарившегося разжижителя из жидких битумов |  | ГОСТ 11504-73 |
| 7.4 * |  | 19.20/ 29.165 | Растяжимость |  | ГОСТ 11505-75 |
| 7.5 * |  | 19.20/ 29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.24 ГОСТ 11506-73 |
| 7.6 * |  | 19.20/ 29.145 | Температура хрупкости по Фраасу |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.23 ГОСТ 11507-78 |
| 7.7 * |  | 19.20/ 11.116 | Сцепление битума с мрамором и песком |  | ГОСТ 11508-74 |
| 7.8 * |  | 19.20/ 29.040 | Изменение массы после прогрева |  | ГОСТ 18180-72 |
| 7.9* |  | 19.20/ 11.116 | Сцепление битума с гранитным щебнем |  | СТБ 1062-97 Приложение А |
| 7.10* |  | 19.20/ 29.049 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 22245-90 |
| 7.11* |  | 19.20/ 29.165 | Эластичность |  | СТБ 1220-2020 п.9.5 |
| 7.12* |  | 19.20/ 11.116 | Удерживающая способность при ударе при максимальной отрицательной температуре |  | СТБ 1220-2020 п. 9.7 |
| 7.13* |  | 19.20/ 26.080 | Показатели устойчивости модифицированных битумов в тонкой пленке к воздействию тепла и воздуха при ее постоянном обновлении (163°С/75 мин): - изменение температуры размягчения по кольцу и шару; - эластичность при температуре 13 °. |  | СТБ 1220-2020 п. 9.8 ГОСТ EN 12607-1-2017 ГОСТ 33140-2014 ГОСТ EN 1427-2017 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 33142-2014 СТБ 1220-2020 п.9.5 |
| 7.14* |  | 19.20/ 11.116 | Однородность |  | СТБ 1220-2020 п.9.10 |
| 7.15* |  | 19.20/ 26.141 | Водонасыщаемость |  | ГОСТ 9812-74 п.3.2 |
| 7.16* |  | 19.20/ 08.052 | Растворимость |  | ГОСТ 20739-75 |
| 7.17* |  | 19.20/ 11.116 | Подготовка проб для испытания |  | СТБ EN 12594-2010 п.п. 7.1-7.2, 8 |
| 7.18* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/ 29.049 | Глубина проникания иглы | СТБ EN 12591–2010 ГОСТ 22245–90 СТБ 1062–97 ГОСТ 11955–82 ГОСТ 6617–2021 СТБ 1220–2020 ГОСТ 9812–74 СТБ EN 14023–2011 ГОСТ 9548–2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 1426-2017 |
| 7.19* |  | 19.20/ 29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ EN 1427–2017 |
| 7.20* |  | 19.20/ 08.052 | Растворимость |  | ГОСТ EN 12592-2017 |
| 7.21* |  | 19.20/ 29.145 | Температура хрупкости по Фраасу |  | ГОСТ EN 12593-2017 |
| 7.22* |  | 19.20/ 26.080 19.20/29.145 19.20/29.049 | Стойкость к затвердеванию при 163°С: - остаточная пенетрация; - увеличение температуры размягчения; - изменение массы |  | ГОСТ EN 12607-1-2017 ГОСТ EN 1426-2017 ГОСТ EN 1427-2017 |
| 7.23* |  | 19.20/ 29.049 | Индекс пенетрации |  | СТБ EN 12591-2010 Приложение А |
| 7.24* |  | 19.20/ 29.165 | Эластический возврат |  | ГОСТ EN 13398-2013 |
| 7.25* |  | 19.20/ 26.080 | Стабильность модифицированных битумов при хранении |  | ГОСТ EN 13399-2013 |
| 7.26* |  | 19.20/ 29.165 | Сцепление: тягучесть под действием силы (тяговое усилие 50 мм/мин.) |  | ГОСТ EN 13589-2013 |
| 7.27* |  | 19.20/ 29.165 | Энергия деформации |  | СТБ EN 13703-2011 ГОСТ EN 13703-2013 |
| 7.28* |  | 19.20/ 29.145 | Интервал пластичности |  | СТБ EN 14023-2011 п.5.2. 8.4 |
| 7.29* |  | 19.20/ 29.145 19.20/ 29.040 | Изменение температуры размягчения после прогрева |  | ГОСТ 11180-72 ГОСТ 11506-73 |
| 8.1 * | Добавки для дорожных битумов | 20.59/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1463-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1463-2017 п.7.2 |
| 8.2 * |  | 20.59/ 33.111 | Активность (повышение сцепления битума с песком) |  | СТБ 1463-2017 п 7.6 ГОСТ 11508-74 метод А |
| 8.3 * |  | 20.59/ 33.111 | Термостабильность при температуре (160 ± 5) °С |  | СТБ 1463-2017 п.7.7 ГОСТ 11508-74 метод А |
| 8.4 * |  | 20.59/ 26.080 20.59/29.145 | Влияние добавки на устойчивость битума к термоокислительному старению |  | СТБ 1463-2017 п.7.8 ГОСТ EN 12607-1-2017 ГОСТ 11506-73 ГОСТ EN 1427-2017 |
| 8.5 * |  | 20.59/ 08.043 | Условная вязкость |  | СТБ 1463-2017 п. 7.4 ГОСТ 11503-74 |

| 9.1 * | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные Материалы рулонные гидроизоляционные Рубероид Изол. | 23.99/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1107–2022 СТБ 1617–2006 ГОСТ 30547–97 ГОСТ 10923–93 ГОСТ 10296–79 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2678–94 п.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 * |  | 23.99/ 29.121 | Разрывная сила при растяжении, условная прочность, условное напряжение, относительное удлинение и относительное остаточное удлинение |  | ГОСТ 2678-94 п.3.4 |
| 9.3 * |  | 23.99/ 11.116 | Гибкость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.9 |
| 9.4 * |  | 23.99/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 2678-94 п.3.10 |
| 9.5 * |  | 23.99/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.11 |
| 9.6 * |  | 23.99/ 11.116 | Теплостойкость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.12 |
| 9.7 * |  | 23.99/ 29.040 | Масса 1 м2 материала |  | ГОСТ 2678-94 п.3.22 |
| 9.8 * |  | 23.99/ 29.040 | Потеря посыпки |  | ГОСТ 2678-94 п.3.25 |
| 9.9 * |  | 23.99/ 29.141 | Водопоглощение |  | СТБ 1617-2006 п.7.6 |
| 9.10 * |  | 23.99/ 11.116 | Стойкость к образованию пузырей |  | СТБ 1617-2006 п.7.7 |
| 9.11 * |  | 23.99/ 29.121 | Устойчивость плитки к разрыву (испытание гвоздем) |  | СТБ 1617-2006 п.7.9 |
| 9.12 * |  | 23.99/29.145 | Температура размягчения покровного состава и вяжущего |  | ГОСТ 2678–94 п. 3.24 ГОСТ 11506-73 |
| 9.13 * |  | 23.99/29.145 | Температура хрупкости покровного состава и вяжущего |  | ГОСТ 2678–94 п. 3.23 ГОСТ 11507-78 |
| 10.1 * | Эмульсии битумные | 23.99/ 29.054 | Однородность по остатку на сите 0,63 | СТБ 1245–2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1245–2024 п.9.2 |
| 10.2 * |  | 23.99/ 08.043 | Условная вязкость по вискозиметру STV (типа ВУБ-1Ф) |  | СТБ 1245–2024 п.9.3 |
| 10.3 * |  | 23.99/ 29.128 | Коэффициент распада |  | СТБ 1245–2024 п.9.4 |
| 10.4 * |  | 23.99/ 29.054 | Однородность по остатку на сите 0,63 при хранении 7 суток |  | СТБ 1245–2024 п.9.6 |
| 10.5 * |  | 23.99/ 29.040 08.055 | Содержание остаточного вяжущего Метод 1 Метод 2 |  | СТБ 1245–2024 п. 9.1 |
| 10.6 * | Эмульсии битумные | 23.99/ 11.116 | Устойчивость к расслоению при хранении | СТБ 1245–2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1245–2024 п. 9.7 |
| 10.7 * |  | 23.99/ 11.116 | Адгезия к щебню |  | СТБ 1245–2024 п.9.8 ГОСТ 11508–74 |
| 10.8 * |  | 23.99/ 11.116 | Устойчивость эмульсии при перемешивании с минеральными материалами |  | СТБ 1245–2024 п. 9.5 ГОСТ 18659–2005 п.7.3 |
| 10.9 * |  | 23.99/29.049 | Глубина проникания иглы |  | СТБ 1245–2024 п. 9.9, п.9.13 ГОСТ 11501–78 ГОСТ EN 1426–2017 |
| 10.10 * |  | 23.99/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | СТБ 1245–2024 п. 9.10, п.9.13 ГОСТ 11506–73 ГОСТ EN 1427–2017 |
| 10.11 * |  | 23.99/29.165 | Растяжимость |  | СТБ 1245–2024 п. 9.11, п.9.13 ГОСТ 11505–75 |
| 10.12 * |  | 23.99/29.165 | Эластичность |  | СТБ 1245–2024 п. 9.12, п.9.13 СТБ 1220–2020 п.9.5 |
| 11.1 * | Мастики кровельные и гидроизоляционные Грунтовки | 23.99/ 08.043 20.52/08.043 | Условная вязкость | СТБ 1262–2021 СТБ 1395--2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8420–2022 п. 6.1 СТБ 1262–2021 п.9.5 СТБ 1395-2018 п.8.4 |
| 11.2 * | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Добавки для дорожных битумов Грунтовки | 23.99/ 29.040 20.59/29.040 20.52/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | СТБ 1262–2021 СТБ 1463–2017 СТБ 1395-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31939–2022 СТБ 1262–2021 п.9.4 СТБ 1463–2017 п.7.3 СТБ 1395-2018 п. 8.3 |
| 11.3 * | Мастики кровельные и гидроизоляционные | 23.99/ 11.116 | Время и степень высыхания | СТБ 1262–2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19007–73 п.3.7 ГОСТ 19007–2023 п.7.3 СТБ 1262–2021 п.9.6 |
| 12.1 * | Мастики, герметизирующие битумно-эластомерные Мастики кровельные и гидроизоляционные Мастики резино- битумные изоляционные, герметизирующие. Лента битумно-полимерная для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог Герметики. Мастики, герметизирующие битумно-эластомерные Мастики кровельные и гидроизоляционные Мастики резино- битумные изоляционные, герметизирующие. Лента битумно-полимерная для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог Герметики | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения | СТБ 1092–2018 СТБ 2125–2010 СТБ 1262–2021 СТБ 1937–2015 ГОСТ 15836–79 ГОСТ 30693–2000 СТБ EN 14188-1-2009 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1092–2018 СТБ 2125–2010 СТБ 1262–2021 СТБ 1937–2015 ГОСТ 15836–79 ГОСТ 30693–2000 СТБ EN 14188-1-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25945–98 п.3.2 |
| 12.2 * |  | 23.99/ 29.121 | Относительное удлинение при минимальной температуре эксплуатации |  | ГОСТ 25945-98 п.3.3 |
| 12.3 * |  | 23.99/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 25945-98 п.3.5 СТБ 1092-2018 п. 9.10 |
| 12.4 * |  | 23.99/ 29.049 | Пенетрация |  | ГОСТ 25945-98 п.3.7 |
| 12.5 * |  | 23.99/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 26589-94 п.3.2 |
| 12.6 * |  | 23.99/ 29.121 | Условная прочность, условное напряжение и относительное удлинение |  | ГОСТ 26589-94 п.3.3 СТБ 1262-2021 п.9.11 |
| 12.7 * |  | 23.99/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (метод А и Б) |  | ГОСТ 26589-94 п.3.4 СТБ 1262-2021 п.9.9 |
| 12.8 * |  | 23.99/ 29.121 | Прочность сцепления между слоями |  | ГОСТ 26589-94 п.3.5 |
| 12.9 * |  | 23.99/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 26589-94 п.3.6 СТБ 1262-2021 п.9.10 |
| 12.10* |  | 23.99/ 26.141 | Водостойкость |  | ГОСТ 26589-94 п.3.8 |
| 12.11* |  | 23.99/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 26589-94 п.3.9 СТБ 1262-2021 п.9.12 |
| 12.12* |  | 23.99/ 29.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 26589-94 п.3.10 ГОСТ 2678-94 п. 3.11 СТБ 1262-2021 СТБ 1092-2018 |
| 12.13* |  | 23.99/ 11.116 | Гибкость |  | ГОСТ 26589-94п.3.12 СТБ 1092-2018 п.9.6 СТБ 1262-2021 п.9.13 |
| 12.14* |  | 23.99/ 29.061 | Теплостойкость |  | ГОСТ 26589-94 п.3.13 СТБ 1262-2021 п.9.14 |
| 12.15* |  | 23.99/ 29.145 | Температура размягчения мастик на основе резиновой крошки |  | ГОСТ 26589-94 п.3.15 |
| 12.16* |  | 23.99/ 11.116 | Однородность |  | СТБ 1262-2021 п.9.18 |
| 12.17* |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при растяжении |  | СТБ 1092-2018 п.9.2 |
| 12.18* |  | 23.99/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1092-2018 п.9.3 |
| 12.19* |  | 23.99/ 29.121 | Отношение прочности сцепления с основанием к пределу прочности при растяжении |  | СТБ 1092-2018 п.9.4 |
| 12.20* |  | 23.99/ 29.121 | Относительное удлине-ние при растяжении при температуре минус (20±2) ℃ |  | СТБ 1092-2018 п.9.5 |
| 12.21* |  | 23.99/ 29.049 | Упругость |  | СТБ 1092-2018 п.9.7 |
| 12.22* |  | 23.99/ 29.049 | Упругость после искусственного старения |  | СТБ 1092-2018 п.9.8 |
| 12.23* |  | 23.99/ 29.061 | Сопротивление текучести |  | СТБ 1092-2018 п.9.9 |
| 12.24* |  | 23.99/ 11.116 | Стойкость мастики к циклическим деформациям при температуре минус (20±2) ℃ |  | СТБ 1092-2018 п.9.12 |
| 12.25* |  | 23.99/ 29.040 | Плотность |  | СТБ 1092-2018 п.9.14 |
| 12.26* |  | 23.99/ 11.116 | Однородность |  | СТБ 1092-2018 п.9.15 |
| 12.27* |  | 23.99/ 29.121 | Устойчивость к воздействию кислотных щелочных сред |  | СТБ 1262–2021 п.9.19 |
| 12.28* |  | 23.99/ 29.040 | Плотность |  | СТБ EN 13880-1-2011 |
| 12.29* |  | 23.99/ 29.049 | Глубина проникания конуса при 25 ℃ (пенетрация) |  | СТБ EN 13880-2-2011 |
| 12.30* |  | 23.99/ 29.049 | Упругость |  | СТБ EN 13880-3-2011 |
| 12.31* |  | 23.99/ 29.049 | Термостойкость |  | СТБ EN 13880-4-2011 |
| 12.32* |  | 23.99/ 29.061 | Сопротивление текучести |  | СТБ EN 13880-5-2011 |
| 12.33* |  | 23.99/ 29.061 | Усадка |  | СТБ 1092-2018 п.9.16 |
| 12.34* |  | 23.99/29.049 | Глубина проникания иглы (Пенетрация) |  | ГОСТ 11501–78 СТБ EN 1426–2009 ГОСТ EN 1426–2017 ГОСТ 33136–2014 |
| 12.35* |  | 23.99/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506–73 СТБ EN 1427–2009 ГОСТ EN 1427–2017 ГОСТ 33142–2014 |
| 13.1 * | Нефтепродукты жидкие среды | 19.20/ 08.031 | Плотность | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3900-2022 п.4 Метод 1 - ареометрический |
| 13.2 * |  | 19.20/ 08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 14.1 * | Грунтовки | 20.52/ 11.116 | Время высыхания | СТБ 1395–2018 СТБ EN 14188-4-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1395–2018 п.8.6 |
| 14.2 * |  | 20.52/ 11.116 | Однородность |  | СТБ EN 15466-1-2011 |
| 14.3 * |  | 20.52/ 11.116 | Стойкость к щелочи |  | СТБ EN 15466-2-2011 |
| 14.4 * |  | 20.52/29.121 | Прочность сцепления герметизирующего материала с бетонной поверхностью, обработанной грунтовкой |  | СТБ 1395–2018 п.8.7 СТБ 1092–2018 п.9.3 ГОСТ 26589–94 п.3.4 (метод А) |
| 14.5 * |  | 20.52/29.121 | Относительное удлинение при растяжении при температуре минус (20±2) С |  | СТБ 1395–2018 п.8.8 СТБ 1092–2018 п.9.5 |
| 4-ый Загородный пер. 60, 220073, г. Минск Отдел дорожных конструкций |  |  |  |  |  |
| 15.1 * | Полотно иглопробивное геотекстильное для транспортного строительства | 13.95/08.153 | Коэффициент фильтрации в плоскости полотна | СТБ 1104-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1104-2020 п.7.13 |
| 15.2 * |  | 13.95/08.153 | Коэффициент фильтрации в направлении перпендикулярном к плоскости полотна |  | СТБ 1104-2020 п.7.12 |
| 16.1 *** | Грунты Грунты | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СП 5.01.04-2025 ГОСТ 12071-2014 ТНПА и другая документация на продукцию СП 5.01.04-2025 ГОСТ 12071–2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5180–2015 п.4 |
| 16.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность методом высушивания до постоянной массы. |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 16.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 16.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 16.5 ** |  | 08.12/ 29.040 | Плотность методом режущего кольца. |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 16.6 *** |  | 08.12/ 29.119 | Коэффициент уплотнения – метод динамического зондирования; -метод замещения; -метод «режущего цилиндра» |  | СТБ 2176-2011 п.6.1, 6.3 СТБ 2147-2010 п.6.2 |
| 16.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Плотность сухого грунта расчетным методом. |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 16.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность, оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 16.9 * |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав (ситовой метод) |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 16.10* |  | 08.12/ 08.153 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 пп. 5, 6, 8 |
| 17.1 *** | Щебень и гравий | 08.99/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 СТБ 1957-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0–97 п.4.2 |
| 17.2 * |  | 08.99/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 17.3 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 17.4 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 17.5 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 17.6 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 17.7 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1, 4.5.3 |
| 17.8 * |  | 08.99/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 17.9 * |  | 08.99/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 17.10 * |  | 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 |
| 18.1 *** | Смеси песчано-гравийные и щебеночно-гравийно-песчаные Смеси песчано-гравийные и щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12 08.99/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 СТБ 2318-2013 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 23735–2014 СТБ 2318-2013 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2318-2013 п.5.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 18.2 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 2318-2013 п. 6.2 ГОСТ 8269.0-97п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 18.3 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 18.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 18.5 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 СТБ 2318-2013 п.6.1 |
| 18.6 * |  | 08.12 08.99/ 29.121 | Дробимость щебня (гравия) |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 18.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |
| 18.8 * |  | 08.12/ 29.153 | Коэффициент фильтрации |  | СТБ 2318-2013 п.6.11 ГОСТ 25584-2023 пп. 5, 6, 8 |
| 18.9 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 18.10 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 2318-2013 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 |
| 18.11 * |  | 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 19.1 *** | Песок | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736–2014 СТБ 1957-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 19.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 19.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 |
| 19.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4. |
| 19.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 19.6 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 20.1 ** | Дорожная одежда Конструктивные слои дорожной одежды | 42.11/ 29.121 | Прочность дорожной одежды (модуль упругости и деформации конструктивных слоев и одежды в целом) | ТКП 45–3.03–112–2008 ТКП 059.1–2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ТКП 140-2015 п.6 (Приложение В) СТБ 1501-2013 |
| 20.2 ** |  | 42.11/ 29.119 | Степень уплотнения слоев |  | СТБ 2176-2011 п.6.1, п.6.3 |
| 4-ый Загородный пер. 60, 220073, г. Минск, (территория Заказчика) Отраслевая мостовая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 21.1 *** | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.61/ 29.121 | Прочность (неразрушающий контроль методом отрыва со скалыванием и методом ударного импульса) | СТБ 2221-2020 СТБ 1544 –2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2264-2012 п.п. 7.9, 7.11 |
| 22.1 ** | Изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Линейные размеры, качество поверхности и внешнего вида | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 |
| 22.2 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность жесткость и трещиностойкость |  | ГОСТ 8829-94 |
| 23.1 ** | Металлические конструкции | 25.11/ 29.061 | Толщина защитных покрытий | СН 2.01.07-2020 ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.307-89 п.4.2.1 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4 СТБ ISO 2808-2023 п.п. 5.5.6, 5.5.7 |
| 24.1 *** | Мосты, путепроводы, водопропускные трубы, скотопрогоны | 42.13/ 29.061 | Обследование сооружений: линейные размеры сооружений и их частей, определение высотного положения элементов | СН 3.03.01-2019 СП 3.03.02-2021 СП 3.03.05-2023 СП 5.01.01-2023 | СП 3.03.02-2021 СП 3.03.06-2023 |
| 25.1 * | Части опорные из литьевого полиуретана для автодорожных мостов | 20.16/ 29.121 | Абсолютные деформации при статическом сжатии | СТБ 1165-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1165-2016 п.7.6 |
| 25.2 * |  | 20.16/ 29.121 | Модуль упругости |  | СТБ 1165-2016 п.7.5 |
| 26.1 ** | Компенсаторы резинометаллические для деформационных швов мостовых сооружений | 22.19/ 29.137 | Контроль полной амплитуды горизонтальных перемещений (абсолютных горизонтальных деформаций) | СТБ 1622–2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1622-2006 п.7.4 |
| 26.2 ** |  | 22.19/ 29.137 | Контроль полной амплитуды вертикальных перемещений (абсолютных вертикальных деформаций) |  | СТБ 1622-2006 п.7.5 |
| 4-ый Загородный пер. 60, 220073, г. Минск Отдел испытания бетонов |  |  |  |  |  |
| 27.1 * | Грунты, горные породы | 08.12 08.99/ 29.121 | Предел прочности на одноосное сжатие | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12248.2-2020 |
| 27.2 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 28.1 * | Укрепленные грунты | 08.12/ 29.121 | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 23558-94 СТБ 1521-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23558-94 п.6.1 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 310.4-81 |
| 28.2 * |  | 08.12/ 29.121 | Прочность на растяже- ние при раскалывании |  | ГОСТ 23558-94 п. 6.1 ГОСТ 10180-2012 |
| 28.3 * |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 23558-94 п.6.2 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 |
| 28.4 * |  | 08.12/ 42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1521-2013 п.7.1, п. 7.3-7.5, 7.19-7.23 |
| 28.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность |  | СТБ 1521-2013 пп. 7.14-7.18 ГОСТ 22733-2016 |
| 28.6 * |  | 08.12/ 29.151 | Оптимальная влажность |  | СТБ 1521-2013 п. 7.14-7.18 ГОСТ 22733-2016 |
| 28.7 * |  | 08.12/ 29.151 | Водопоглощение укрепленных материалов после испытаний на морозостойкость |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 29.1 * | Изделия из горной породы | 08.99/ 29.070 | Истираемость горной породы | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30629-2011 п. 6.8 |
| 30.1 * | Щебень и гравий Щебень и гравий Щебень и гравий | 08.12 08.99/ 29.070 | Истираемость | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 СТБ 1957-2009 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8267–93 СТБ 1311-2002 СТБ 1957-2009 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 8267–93 СТБ 1311–2002 СТБ 1957–2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 |
| 30.2 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.3 |
| 30.3 *** |  | 08.12 08.99/ 08.082 | Определение органических примесей |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.14 |
| 30.4 * |  | 08.12 08.99/ 08.149 | Определение общего содержания хлоридов и легкорастворимых хлоридов |  | ГОСТ 8269.1-97 п. 4.10 |
| 30.5 *** |  | 08.12 08.99/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 |
| 30.6 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1311-2002 п.7.3 |
| 30.7 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 |
| 30.8 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |
| 30.9 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 |
| 30.10* |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |
| 30.11* |  | 08.12 08.99/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 |
| 30.12* |  | 08.12 08.99/ 29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |
| 30.13* |  | 08.12 08.99/ 08.118 | Истинная плотность горной породы, зерен щебня и гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.1 |
| 30.14* |  | 08.12 08.99/ 29.119 | Ускоренное определение истинной плотности |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.2 |
| 30.15* |  | 08.12 08.99/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| 30.16* |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16 |
| 30.17* |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1, 4.17.2 |
| 30.18* |  | 08.12 08.99/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.1, 4.12.2 |
| 30.19* |  | 08.12 08.99/ 29.151 | Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 |
| 30.20* |  | 08.12 08.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |
| 30.21* |  | 08.12 08.99/ 29.121 | Показатель снижения прочности при насыщении водой |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.21 |
| 30.22* |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.25 |
| 30.23* |  | 08.12 08.99/ 26.045 | Устойчивость структуры щебня (шлака) против распада |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.23 |
| 30.24* |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Активность шлаков |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.26 |
| 30.25* |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1.1 СТБ 1311-2002 п. 7.5 |
| 31.1 *** | Смеси песчано-гравийные и щебеночно-гравийно-песчаные Смеси песчано-гравийные и щебеночно-гравийно-песчаные | 08.99/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 СТБ 2318-2013 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 23735–2014 СТБ 2318-2013 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2318-2013 п. 5.8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 |
| 31.2 *** |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 2318-2013 п. 6.2 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 31.3 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Влажность |  | СТБ 2318-2013 п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 31.4 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п. 6.8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 31.5 * |  | 08.99/ 29.040 | Средняя плотность и пористость щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16 |
| 31.6 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 СТБ 2318-2013 п. 6.1 |
| 31.7 * |  | 08.99/ 29.121 | Дробимость щебня (гравия) |  | СТБ 2318-2013 п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |
| 31.8 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержания зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |
| 31.9 * |  | 08.99/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 |
| 31.10* |  | 08.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях |  | СТБ 2318-2013 п. 6.7 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 |
| 31.11* |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Истинная плотность песка, щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.1 ГОСТ 8735-88 п. 8 |
| 31.12* |  | 08.99/ 29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | СТБ 2318-2013 п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 |
| 31.13* |  | 08.99/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 |
| 31.14* |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 2318-2013п. 6.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 ГОСТ 8735-88 п. 9 |
| 31.15* |  | 08.99/ 26.045 | Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.23 |
| 31.16* |  | 08.12/ 29.040 | Число пластичности, граница текучести, граница раскатывания |  | СТБ 2318-2013 п. 6.9 ГОСТ 5180-2015 пп. 7, 8 |
| 31.17* |  | 08.99/ 26.141 | Водостойкость щебня (гравия) |  | СТБ 2318-2013 п. 6.10 |
| 31.18* |  | 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 31.19* |  | 08.12/ 29.151 | Оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 32.1 *** | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9758–2012 п. 5 |
| 32.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012 п. 6 |
| 32.3 * |  | 08.12/ 29.119 | Средняя плотность зерен крупного заполнителя |  | ГОСТ 9758-2012 п. 7 |
| 32.4 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012 п. 15 |
| 32.5 * |  | 08.12/ 29.151 | Водопоглощение крупного заполнителя |  | ГОСТ 9758-2012 п. 16 |
| 32.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-2012 п. 17 |
| 32.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание расколотых зерен в гравии |  | ГОСТ 9758-2012 п. 20 |
| 32.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен инородных горных пород |  | ГОСТ 9758-2012 п.22 |
| 32.9 * |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость крупного заполнителя |  | ГОСТ 9758-2012 п. 29 |
| 32.10* |  | 08.12/ 29.040 | Потеря массы крупного заполнителя при кипячении |  | ГОСТ 9758-82012 п. 33 |
| 33.1 *** | Песок Песок шлаковый | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 СТБ 1957-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 33.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 33.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 |
| 33.4 * |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.п. 8.1, 8.2 |
| 33.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4. |
| 33.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 33.7 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 33.8 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глинистых частиц методом набухания |  | ГОСТ 8735-88 п. 14 |
| 33.9* |  | 08.12/ 29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.2 |
| 33.10 *** |  | 08.12/ 08.082 | Определение органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 п. 6 |
| 33.11* |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость песка из отсевов дробления |  | ГОСТ 8735-88 п. 13 |
| 34.1 ** | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/ 42.000 | Изготовление контрольных образцов | СТБ 2221-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 2221-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 34.2 *** |  | 23.61/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2 ГОСТ 28570 п.5 |
| 34.3 *** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность (неразрушающий контроль методом отрыва со скалыванием) |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 34.4 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие (форма образца – куб, цилиндр, половинки призм) |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 34.5 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе (форма образца – призма с квадратным сечением) |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 |
| 34.6 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на растяжение при раскалывании (форма образца –цилиндр, куб) |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.4 |
| 34.7 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на осевое растяжение (форма образца – призма с квадратным сечением размерами (70х70х280) мм |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.5 |
| 34.8 * |  | 23.61/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 34.9 * |  | 23.61/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 34.10* |  | 23.61/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 12730.4-2020 |
| 34.11* |  | 23.61/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 п.4 |
| 34.12* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 34.13* |  | 23.61/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 35.1 *** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545–2005 п. 4 |
| 35.2 ** |  | 23.63/ 29.144 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси: -диаметра растекания конуса бетонной смеси; - осадка конуса бетонной смеси; - жесткость бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4 |
| 35.3 ** |  | 23.63/ 29.040 | Плотность бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 6 |
| 35.4 ** |  | 23.63/ 29.040 | Пористость бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 7 |
| 35.5 ** |  | 23.63/ 29.144 | Расслаиваемость бетонной смеси: - раствороотделение; - водоотделение |  | СТБ 1545-2005 п. 8.3, п. 8.4 |
| 35.6 ** |  | 23.63/ 35.065 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 9 |
| 35.7 ** |  | 23.63/ 29.061 | Сохраняемость свойств бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 10 |
| 36.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Линейные размеры, качество поверхности и внешнего вида | ГОСТ 13015.0–83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 |
| 36.2 *** |  | 23.61/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 28570-2019 п.5 |
| 36.3 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие (форма образца – куб, цилиндр, половинки призм) Прочность на растяжение при изгибе (форма образца – призма с квадратным сечением) Прочность на растяжение при раскалывании (форма образца – цилиндр) |  | ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 10180-2012 |
| 36.4 * |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 36.5 * |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 36.6 * |  | 23.61/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 36.7 * |  | 23.61/ 29.070 | Истираемость бетона |  | ГОСТ 13087 -2018 п.5 |
| 36.8 * |  | 23.61/ 08.149 | Степень карбонизации и количество хлоридов в бетоне конструкций мостовых сооружений |  | СТБ 1481-2011 |
| 37.1 *** | Цементы | 23.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30515-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30515-2013 п.7 |
| 37.2 * |  | 23.51/ 29.040 | Тонкость помола: - по остатку на сите; - по величине удельной поверхности |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 СТБ EN 196-6-2012 п. 4 |
| 37.3 * |  | 23.51/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 |
| 37.4 * |  | 23.51/ 29.144 | Нормальная густота, сроки схватывания и равномерность изменения объема |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 |
| 37.5 * |  | 23.51/ 29.144 | Консистенция цементного раствора |  | ГОСТ 310.4-81 п. 2.1 |
| 37.6 * |  | 23.51/ 29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии |  | ГОСТ 310.4-81 п.2.2 |
| 37.7 * |  | 23.51/ 29.121 | Прочность цемента при пропаривании |  | ГОСТ 310.4-81 п.2.3 |
| 38.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб, изготовления контрольных образцов | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п. 1 СТБ 1307-2012 п. 7.1 |
| 38.2 * |  | 23.64/ 29.040 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 3 |
| 38.3 ** |  | 23.64/ 29.144 | Расслаиваемость растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 4 |
| 38.4 ** |  | 23.64/ 29.144 | Сроки схватывания гипсового теста стандартной консистенции (нормальной густоты) |  | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |
| 38.5 * |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1307-2012 п. 7.18 ГОСТ 12730.5-2018 п. 4 |
| 38.6 * |  | 23.64/ 29.151 | Влажность сухой смеси |  | СТБ 1307-2012 п. 7.7 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 38.7 * |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность сухой смеси |  | СТБ 1307-2012 п. 7.7 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 38.8 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п. 7.8, 7.15 ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) ГОСТ 5802-86 п. 10 |
| 38.9 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие для самонивелирующихся стяжек |  | СТБ 1307-2012 п. 7.9 ГОСТ 310.4-81п.2.2 |
| 38.10* |  | 23.64/ 29.145 | Расчетная температура применения растворной смеси |  | СТБ 1307-2012 п. 7.10.1 |
| 38.11* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 38.12* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4–81 п.2.2 |
| 38.13* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п. 7 |
| 38.14* |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 5802-86 п. 8 |
| 38.15* |  | 23.64/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86 п. 9 |
| 38.16 ** |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) |  | СТБ 1307-2012 п.7.12 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 38.17 ** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 39.1 *** | Жидкости для антикоррозионной защиты бетона | 20.30/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1416-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9880.2-2014 |
| 39.2 ** |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 |  | ГОСТ 8420-2022 |
| 39.3 * |  | 20.30/ 11.116 | Время полного высыхания |  | ГОСТ 19007-73 п.п. 3.7, 3.8 ГОСТ 19007-2023 п.п.7.3, 7.4 |
| 39.4 * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля действующего вещества |  | СТБ 1416-2019 п. 8.6 ГОСТ 31939-2022 |
| 39.5 * |  | 20.30/ 26.141 | Показатель эффективности жидкостей |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 39.6 * |  | 20.30/ 26.080 | Показатель эффективности |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 39.7 * |  | 20.30/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 п.1 |
| 39.8 * |  | 20.30/ 08.169 | Показатель концентрации ионов водорода |  | СТБ 1843-2008 п. 9.4 |
| 40.1 * | Материалы пленкообразующие для ухода за свежеуложенным бетоном | 20.30/ 29.049 | Агрегативная устойчивость рабочего состава | СТБ 2546-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2546-2019 п.8.2 СТБ 1245-2024 п. 9.7 |
| 40.2 * |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость рабочего состава |  | СТБ 2546-2019 п.8.3 ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 40.3 * |  | 20.30/ 08.169 | Показатель концентрации ионов водорода |  | СТБ 2546-2019 п. 8.4 СТБ 1843-2008 п.9.4 |
| 40.4 * |  | 20.30/ 29.049 | Время формирования пленочного покрытия |  | СТБ 2546-2019 п. 8.5 ГОСТ 19007-73 п. 3.7, 3. 8 ГОСТ 19007-2023 пп. 7.3, 7.4 |
| 40.5 * |  | 20.30/ 26.080 | Внешний вид сформированного пленочного покрытия |  | СТБ 2546-2019 п. 8.6 ГОСТ 28196-89 п.4.3 |
| 40.6 * |  | 20.30/ 29.049 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 2546-2019 п. 8.7 ГОСТ 31939-2022 |
| 40.7 * |  | 20.30/ 29.049 | Удельные влагопотери рабочего состава |  | СТБ 2546-2019 п. 8.8 приложение Б |
| 41.1 * | Добавки для бетонов | 20.59/29.121 | Определение эффективности пластифицирующих добавок | СТБ 1112-98 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1112-98 п. 9.1 ГОСТ 30459-96 п. 5.1 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1545-2005 п. 5.3 |
| 41.2 * |  | 20.59/29.144 | Определение эффективности стабилизирующих и водоудерживающих добавок |  | СТБ 1112-98 п. 9.1 ГОСТ 30459-96 п. 5.2 СТБ 1545-2005 п. 5.2, п. 8 |
| 41.3* |  | 20.59/29.144 | Определение эффективности добавок, регулирующих сохраняемость бетонной смеси |  | СТБ 1112-98 п. 9.1 ГОСТ 30459-96 п. 5.4 СТБ 1545-2005 п. 5.3, п. 10 |
| 41.4 * |  | 20.59/29.121 | Определение эффективности добавок, замедляющих или ускоряющих твердение бетона |  | СТБ 1112-98 п. 9.1 ГОСТ 30459-96 п. 6.1 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1545-2005 п. 5.3 |
| 41.5 * |  | 20.59/29.121 20.59/26.141 | Определение эффективности водоредуцирующих и кольматирующих добавок |  | СТБ 1112-98 п. 9.1 ГОСТ 30459-96 п. 7.1 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1545-2005 п. 5.3 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 п. 4 |
| 41.6 * |  | 20.59/29.121 20.59/29.040 20.59/ 26.080 | Определение эффективности газообразующих и воздухововлекающих добавок |  | СТБ 1112-98 п. 9.1 ГОСТ 30459-96 п. 7.2 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1545-2005 п. 5.3 ГОСТ 12730.4-2020 |
| 41.7 * |  | 20.59/26.080 | Определение эффективности противоморозных добавок |  | СТБ 1112-98 п. 9.1 ГОСТ 30459-96 п. 8.1 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1545-2005 п.5.3, п. 10 |
| 41.8 * |  | 20.59/29.121 20.59/29.040 | Определение эффективности гидрофобизирующих добавок |  | СТБ 1112-98 п. 9.1 ГОСТ 30459-96 п. 8.2 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1545-2005 п. 5.3 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 41.9 * |  | 20.59/11.116 | Определение внешнего вида |  | СТБ 1112-98 п. 9.2 |
| 41.10* |  | 20.59/29.040 | Массовая доля сухого вещества |  | СТБ 1112-98 п. 9.3 СТБ EN 480-8-2018 |
| 41.11* | Добавки для бетонов | 20.59/29.040 | Определение плотности | СТБ 1112-98 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1112-98 п. 9.4 ГОСТ 18995.1-73 п. 1 |
| 41.12* |  | 20.59/ 08.169 | Определение водородного показателя |  | СТБ 1112-98 п. 9.5 |
| 42.1 * | Части опорные из литьевого полиуретана для автодорожных мостов | 20.16/ 29.121 | Абсолютные деформации при статическом сжатии | СТБ 1165-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1165-2016 п. 7.6 |
| 42.2 * |  | 20.16/ 29.121 | Модуль упругости |  | СТБ 1165-2016 п. 7.5 |
| 43.1 * | Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций дорожных сооружений | 08.12 08.99/ 29.151 | Влажность | СТБ 1464-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 8735–88 п .10 |
| 43.2 * |  | 08.12 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 ГОСТ 8735–88 п.9.1 |
| 43.3 ** |  | 23.64/ 29.144 | Удобоукладываемость (подвижность), консистенция |  | СТБ 1545-2005 п. 5.3 ГОСТ 310.4-81 п. 2.1 СТБ 1464-2024 п. 8.3 ГОСТ 5802–86 п. 2 |
| 43.4 ** |  | 23.64/ 29.137 | Прочность сцепления материалов с бетоном |  | СТБ 1464–2024 Приложение А |
| 43.5 ** |  | 23.64/ 29.121 | Объем вовлеченного воздуха |  | СТБ 1545-2005 п. 7 |
| 43.6 ** |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п. 5.3 |
| 43.7 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180–2012 |
| 43.8 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10180-2012 п.5.4 |
| 43.9 * |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5–2018 п. 4 |
| 4-ый Загородный пер. 60, 220073, г. Минск Отдел содержания дорог |  |  |  |  |  |
| 44.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха,°С ДИ: (-30 - +50) | ГОСТ 12.1.005 -88 СанПиН от 30.04.2013 №33 ГН от 30.04.2013 №33 ГН-9 от 25.01.2021 №37 ГН от 14.06.2013 №47 ГН от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.005-88 п.п. 2.1-2.10 СанПиН от 30.04.2013 №33, гл.4 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п. 9, 15-19 |
| 44.2 *** |  | 100.12/ 35.060 | - относительная влажность воздуха, % ДИ: (10-90) |  |  |
| 44.3 *** |  | 100.12/ 23.000 | - скорость движения воздуха, м/с ДИ: (0,1-20) |  |  |
| 44.4 *** |  | 100.12/ 35.068 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 ДИ: (10-2000) |  |  |
| 44.5 *** |  | 100.12/ 35.068 | Ультрафиолетовое облучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 | ГН от 14.12.2012 №198 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ. ГМ 0368-2025 МВИ. МН 5755-2017 СанПиН от 14.12.2012 №198, гл.2 |
| 44.6 *** |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк ДИ: (5-100000) | СН 2.04.03-2020 СанПиН от 28.06.2013 №59 п.49 ГН-15 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 45.1 *** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 | Концентрация хлористого водорода ДИ: (1-150) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 11.10.2017 №92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту ГОСТ 12.1.005–88 ГН от 11.10.2017 №92 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 45.2 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация озона ДИ: (0,05-15) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 45.3 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация оксида углерода ДИ: (0-562) мг/м3 |  | МВИ.МН 2676-2007 АМИ. БР 0004-2021 |
| 45.4 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация сернистого ангидрида, ДИ: (0-53,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 2676-2007 АМИ. БР 0004-2021 |
| 45.5 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация диоксида азота ДИ: (0-38,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 2676-2007 АМИ. БР 0004-2021 |
| 45.6 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация аммиака ДИ: 2-100 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 45.7 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация бензола ДИ:(2-30) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 45.8 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация толуола ДИ: (5-2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 45.9 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация ацетона ДИ:(100-10 000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 45.10 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация суммарных углеводородов нефти ДИ:(50-2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 45.11 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация формальдегида ДИ:(0,2-5) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 45.12 *** |  | 100.10/08.156 | Концентрация фенола ДИ: (0,15-6,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) |
| 45.13*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация пыли ДИ: (1-40) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12433 (МВИ-4215-004А-56591409-2012) |
| 45.14 *** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация марганца в сварочном аэрозоле ДИ: (0,1-4,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2013.14153 (МИ-4215-025-56591409-2013) |
| 45.15 *** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация оксидов железа в сварочном аэрозоле (диЖелезо триоксид) ДИ: (3,6-120) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.06968 (МВИ-4215-008-56591409-2009) |
| 45.16 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация хлора ДИ: (0,5–200) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 45.17 *** |  | 100.10/12.042 | Концентрация акролеина (проп-2-ен-1-аль) ДИ: (0,1-2) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 46.1 *** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадра-тических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН от 26.12.2013 №132 ГН-13 от 25.01.2021 №37 ГН от 28.06.2013 № 59 таблица 5,6 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 24 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 25 |
| 46.2 *** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН от 26.12.2013 №132 ГН от 26.12.2013 №132 ГН-13 от 25.01.2021 №37 |  |
| 46.3 *** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА (I); - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 №115 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-11 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20-22 |
| 46.4 *** |  | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, кВ/м ДИ: (0,3-300) кВ/м | ГН от 28.06.2013 №59 табл.7 ГН-18 от 25.01.2021 №37 табл.2 | МВИ.ГМ.1907-2020 |
| 46.5 *** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность переменного электрического поля, В/м в диапазонах частот: 5 Гц–2 кГц: Д:<25В/м (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц: Д:<2,5 В/м - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: 5 Гц – 2 кГц:Д:<250 нТл (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц: Д:<25 нТл | ГН от 28.06.2013 №59 табл.7 ГН-18 от 25.01.2021 №37 табл.2 | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 47.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА. | СанПиН от 16.11.2011 №115 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-11 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 48.1 * | Пластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30 20.16/ 29.127 | Температура размягчения по методу «КиШ» | СТБ 1520-2023 ГОСТ 32830-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2023 п.8.21 ГОСТ 11506-73 |
| 48.2 * |  | 20.30,20.16/ 11.116 | Внешний вид поверхности отвержденного материала |  | СТБ 1520-2023 п.8.10 |
| 48.3 * |  | 20.30 20.16/ 11.116 | Время высыхания (твердения) до степени 3 при температуре (20 ± 0,5) °C | 21.02.2025 дата принятия решения | СТБ 1520-2023 п.8.13 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 48.4 * |  | 20.30 20.16/ 08.156 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) по фотоблескомеру ФБ-2 |  | СТБ 1520-2023 п.8.14 ГОСТ 896-2021 |
| 48.5 * |  | 20.30 20.16/ 29.121 | Адгезия к асфальтобетону: – до замораживания-оттаивания – после 10 циклов замораживания-оттаивания |  | СТБ 1520-2023 п.8.19 ГОСТ 10060.1-95 |
| 48.6 * |  | 20.30 20.16/ 29.121 | Прочность покрытия при изгибе вокруг стержня |  | СТБ 1520-2023 п.8.15 ГОСТ 6806-2024 |
| 48.7 * | Пластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.16/ 29.144 | Растекаемость при температуре нанесения | СТБ 1520-2023 ГОСТ 32830-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2023 п.8.20 |
| 48.8 * |  | 20.16/ 29.040 | Плотность |  | СТБ 1520-2023 п.8.22 ГОСТ 32829-2014 п.4.7 |
| 48.9 * |  | 20.30/ 29.040 | Плотность |  | СТБ 1520-2023 п.8.22 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 48.10 * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1520-2023 п.8.12 ГОСТ 31939-2022 |
| 48.11 * |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 |  | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 48.12 * |  | 20.30 20.16/ 26.045 | Стойкость отвержденного разметочного материала к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.5 ГОСТ 9.403-2022 Метод А |
| 48.13 * | Пластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30 20.16/ 08.156 | Координаты цветности | СТБ 1520-2023 ГОСТ 32830-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1231-2012 п.8.7 ГОСТ 32829-2014 п.4.2 |
| 48.14 * |  | 20.30 20.16/ 08.156 | Коэффициент яркости |  | СТБ 1231-2012 п.8.8 ГОСТ 32829-2014 п.4.3 |
| 49.1 * | Эмали и краски для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 | СТБ 1520-2023 ГОСТ 32830-2014 ТНПА и другая документация на продукцию 21.02.2025 дата принятия решения | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 |
| 49.2 * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1520-2023 п.8.12 ГОСТ 31939-2022 |
| 49.3 * |  | 20.30/ 29.143 | Время высыхания (твердения) до степени 3 при температуре (20 ± 0,5) °C |  | СТБ 1520-2023 п.8.13 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 49.4 * |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид поверхности отвержденного материала |  | СТБ 1520-2023 п.8.10 |
| 49.5 * |  | 20.30/ 08.156 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) по фотоблескомеру ФБ-2 |  | СТБ 1520-2023 п.8.14 ГОСТ 896-2021 |
| 49.6 * |  | 20.30/ 32.115 | Укрывистость высушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 |
| 49.7 * |  | 20.30/ 29.165 | Прочность при изгибе (эластичность) |  | ГОСТ 31974-2012 |
| 49.8 * |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия к стеклу |  | СТБ 1520-2023 п.8.18 ГОСТ 15140-78 |
| 49.9 * |  | 20.30/ 29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ |  | ГОСТ 1520-2023 п.8.17 ГОСТ 5233-2021 |
| 49.10 * |  | 20.30/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 49.11 * | Эмали и краски для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/ 29.054 | Степень перетира | СТБ 1520-2023 ГОСТ 32830-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31973-2013 |
| 49.12 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость отвержденного разметочного материала к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.5 ГОСТ 9.403-2022 Метод А |
| 49.13 * |  | 20.30/ 08.156 | Координаты цветности |  | СТБ 1231-2012 п.8.7 ГОСТ 32829-2014 п.4.2 |
| 49.14 * |  | 20.30/ 08.156 | Коэффициент яркости |  | СТБ 1231-2012 п.8.8 ГОСТ 32829-2014 п.4.3 |
| 50.1 * | Материалы лакокрасочные | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 |
| 50.2 * |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид и цвет |  | Визуально, по ТНПА на конкретный вид продукции |
| 50.3 * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |
| 50.4 * |  | 20.30/ 29.143 | Время и степень высыхания |  | ГОСТ 19007-73 п.3.7 ГОСТ 19007-2023п.7.3 |
| 50.5 * |  | 20.30/ 32.115 | Укрывистость высушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 п.1 |
| 50.6 * |  | 20.30/ 26.080 | Устойчивость к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 Метод А |
| 50.7 * |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия |  | ГОСТ 15140-78 п.1-2 ГОСТ 31149-2014 |
| 50.8 * |  | 20.30/ 33.111 | Блеск |  | ГОСТ 896-2021 п.2 |
| 50.9 * |  | 20.30/ 29.121 | Эластичность покрытия при изгибе |  | ГОСТ 6806-2024 |
| 50.10 * |  | 20.30/ 29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 50.11 * |  | 20.30/ 29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 50.12 * |  | 20.30/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 50.13 * |  | 20.30/ 26.095 | Прочность при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
| 51.1 * | Стеклошарики световозвращающие для дорожной разметки | 23.19/ 11.116 | Внешний вид в массе | СТБ 1750-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1750-2007 п.8.2 ГОСТ 32849-2014 п.4.10 |
| 51.2 * |  | 23.19/ 18.115 | Коэффициент преломления света стеклошариками |  | СТБ 1750-2007 Приложение В ГОСТ 32849-2014 п.4.10 |
| 51.3 * |  | 23.19/ 18.115 | Содержание дефектных стеклошариков и инородных частиц |  | СТБ 1750-2007 Приложение Г ГОСТ 32849-2014 п.4.12 |
| 51.4 * |  | 23.19/ 29.054 | Гранулометрический состав |  | СТБ 1750-2007 Приложение Д ГОСТ 32849-2014 п.4.11 |
| 51.5 * |  | 23.19/ 26.045 | Устойчивость к воздействию воды и водного раствора хлорида кальция и натрия, соляной кислоты, гидроксида натрия |  | СТБ 1750-2007 Приложение Е ГОСТ 32849-2014 пп.4.13-4.16 |
| 51.6 * |  | 23.19/ 11.116 | Тест на наличие обработки поверхности стеклошариков |  | СТБ 1750-2007 Приложение Б |
| 51.7 * |  | 23.19/ 29.040 | Истинная плотность стекла стеклошариков |  | СТБ 1750-2007 Приложение Ж |
| 51.8 * |  | 23.19/ 29.040 | Насыпная плотность стеклошариков |  | ГОСТ 8735-88 п.8 |
| 4-ый Загородный пер. 60, 220073, г. Минск Отдел безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 52.1 ** | Технические средства организации дорожного движения: знаки дорожные Технические средства организации дорожного движения: знаки дорожные | 22.29/ 11.116 | Изображение символов | СТБ 1140-2013 СТБ 1821-2007 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1140-2013 СТБ 1821-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1566-2005 п.13 СТБ 1821-2007 п.7.2 |
| 52.2 ** |  | 22.29/ 29.061 | Надписи |  | СТБ 1566-2005 п.13 СТБ 1821-2007 пп. 7.2, 7.4 |
| 52.3 ** |  | 22.29/ 11.116 | Цветовое решение |  | СТБ 1140-2013 п.8.9 СТБ 1821-2007 п.7.2 |
| 52.4 ** |  | 22.29/ 29.061 | Геометрические параметры изображения |  | СТБ 1140-2013 пп.8.3, 8.8 СТБ 1566-2005 п.13 СТБ 1821-2007 п.7.4 |
| 52.5 ** |  | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры основы знака |  | СТБ 1140-2013 пп.8.3 СТБ 1566-2005 п.13 СТБ 1821-2007 п.7.4 |
| 52.6 ** |  | 25.11/ 26.095 | Требования к конструкции: деформация от расчетной нагрузки |  | СТБ 1140-2013 пп.8.7 ГОСТ 32946-2014 п.4.7 Приложение А |
| 52.7 ** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина защитного покрытия |  | СТБ 1140–2013 пп.8.4 СТБ 1821–2007 п. 7.7 ГОСТ 9.916–2023 п.п. 6.1.1–6.1.3, п. 6.2.4 |
| 52.8 ** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность сцепления покрытия |  | ГОСТ 9.307-2021 п.8.4.1, 8.4.2; |
| 52.9 ** |  | 22.29/ 33.111 | Удельный коэффициент силы света |  | СТБ 1140-2013 п.8.10, Приложение К СТБ 1821-2007 п.7.19 |
| 52.10 ** |  | 22.29/ 33.111 | Коэффициент яркости изображения |  | СТБ 1140-2013п.8.9; СТБ 1821-2007 п.7.20 |
| 52.11 ** |  | 22.29/ 33.111 | Координаты цветности изображения |  | СТБ 1140-2013 п.8.9 СТБ 1821-2007 п.7.20 |
| 52.12 ** |  | 25.11/ 11.116 | Маркировка |  | СТБ 1140-2013 п.8.22 СТБ 1821-2007 п.7.23 |
| 52.13 ** |  | 22.29/ 26.095 | Адгезия световозвращающего материала к основе знака |  | СТБ 1140-2013 п.8.12 Приложение Л |
| 52.14 ** |  | 22.29/ 26.095 | Устойчивость к воздействию ударной нагрузки |  | СТБ 1140-2013 п.8.13 Приложение М |
| 52.15 ** |  | 22.29/ 26.045 | Устойчивость к очищающимся жидкостям |  | СТБ 1140-2013 п.8.21, Приложение Н |
| 53.1 ** | Технические средства организации движения, элементы обустройства автомобильных дорог и улиц: ограждения, опоры знаков, опоры освещения, направляющие устройства | 25.11/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 26804-2012 СТБ 1300-2014 СТБ 2261-2020 СТБ 1026-2008 СТБ 2303-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26804-2012 СТБ 1300-2014 СТБ 1026-2008 СТБ 2261-2020 СТБ 2303-2013 |
| 53.2 ** |  | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ26433.1-89 СТБ 1566-2005 п. 13 |
| 53.3 ** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина защитного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.2.6.4, п.6.3 ГОСТ 9.307-2021 п.8.2.1 СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6, п. 5.5.7 |
| 53.4 ** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность сцепления покрытия |  | ГОСТ 9.307-2021 пп.8.4.1, 8.4.2; |
| 53.5 ** |  | 25.11/ 26.080 | Прочность сцепления покрытия |  | ГОСТ 9.307-2021 п.8.4.3; |
| 53.6 ** |  | 25.11/ 29.061 | Размеры и внешний вид сварных соединений ТСОДД |  | СТБ 1026-2008 п. 8.2 ГОСТ 3242-79 (тех.осмотр) |
| 54.1 ** | Технические средства организации дорожного движения: дорожная разметка | 20.30/ 11.116 | Внешний вид, изображение | СТБ 1231-2012 СТБ 1140-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1231-2012 Прил. А–Прил. В |
| 54.2 ** |  | 20.30/ 29.061 | Геометрические параметры |  | СТБ 1566-2005 п. 13 |
| 54.3 ** |  | 20.30/ 33.111 | Координаты цветности |  | СТБ 1231-2012 п.8.7 СТБ 1140-2013 п.8.9 |
| 54.4 ** |  | 20.30/ 33.111 | Коэффициент яркости (горизонтальной разметки) |  | СТБ 1231-2012 п.8.8 |
| 54.5 ** |  | 22.29/ 33.111 | Коэффициент яркости (вертикальной разметки) |  | СТБ 1140-2013 п.8.9 |
| 54.6 ** |  | 20.30/ 33.111 | Удельный коэффициент коэффициент силы света при световозвращении (горизонтальной разметки) |  | СТБ 1231-2012 Прил. К |
| 54.7 ** |  | 22.29/ 33.111 | Удельный коэффициент световозвращения (вертикальной разметки) |  | СТБ 1140-2013 п.8.10 Приложение К |
| 56.1 ** | Технические средства организации дорожного движения (устройства направляющие): сигнальные столбики, блоки, конусы, вехи и др. | 22.23/ 29.061 | Геометрические параметры | СТБ 2303-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1566-2005 п. 13 |
| 56.2 * |  | 22.23/ 26.095 | Устойчивость к воздействию ветрового давления |  | СТБ 2303-2013 Приложение К |
| 56.3 * |  | 22.23/ 26.095 | Устойчивость к воздействию динамического удара |  | СТБ 2303-2013 Приложение Л |
| 56.4 * |  | 22.23/ 26.095 | Устойчивость к воздействию удара |  | СТБ 2303-2013 п. 7.9.5, Прил. Л |
| 56.5 ** |  | 22.29/ 26.095 | Устойчивость световозвращателя к воздействию ударной нагрузки |  | СТБ 2303-2013 п. 7.9.7 Приложение Д |
| 56.6 * |  | 22.29/ 26.080 | Устойчивость световозвращателя к воздействию воды |  | СТБ 2303-2013 Приложение М |
| 56.7 ** |  | 22.29/ 33.111 | Удельный коэффициент световозвращения |  | СТБ 2303-2013 п.7.9.6 СТБ 1140-2013 п.8.10 Приложение К |
| 56.8 * |  | 22.23/ 26.095 | Устойчивость к опрокидыванию |  | СТБ 2303-2013 Приложение Н |
| 56.9 * |  | 22.23/ 26.095 | Устойчивость к падению |  | СТБ 2303-2013 Приложение П |
| 56.10 * |  | 22.23/ 26.080 | Устойчивость к низким температурам |  | СТБ 2303-2013 Приложение Р |
| 56.11 ** |  | 22.29/ 26.095 | Прочность сцепления световозвращающей поверхности |  | СТБ 2303-2013 п. 7.12.4 |
| 57.1 *** | Территория жилой застройки. Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/ 35.067 | Эквивалентные уровни звука, Уровень звукового давления, Уровень звука, эквивалентный и максимальный уровень проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий | СаНПиН №115, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59; проектная документация, фактические значения | ГОСТ 23337-2014 |
| 58.1 *** | Транспортные потоки | 42.11/ 35.067 | Эквивалентный и максимальный уровень шума, создаваемого транспортным потоком | Проектная документация, фактические значения | ГОСТ 20444-2014 |
| 59.1 *** | Автомобильные дороги | 42.11/ 29.061 | Шероховатость дорожного покрытия (метод «Песчаное пятно») | ТКП 059.1-2020 СН 3.03.04-2019 ТКП 45-2.04-153-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1566-2005 п.8 |
| 59.2 *** |  | 42.11/ 35.063 | Горизонтальная освещенность |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 59.3 *** |  | 42.11/ 29.061 | Геометрические параметры |  | СТБ 1566-2005 п. 13 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 60.1 ** | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.93/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1158-2013 п.8.3 |
| 60.2 * |  | 08.93/ 29.040 | Содержание зерен противогололедного материала |  | СТБ 1158-2013 п.8.4 |
| 60.3 * |  | 08.93/ 29.040 | Содержание водорастворимых веществ, пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1158-2013 п. 8.5 |
| 60.4 * |  | 08.93/ 26.095 | Слеживаемость |  | СТБ 1158-2013 п.8.6 |
| 60.5 * | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.93/ 29.040 | Защитный эффект против коррозии стали | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1158-2013 п. 8.7 |
| 60.6 * |  | 08.93/ 29.040 | Плавящая способность |  | СТБ 1158-2013 п. 8.8 |
| 60.7 * |  | 08.93/ 29.061 | Проникающая способность противогололедного реагента |  | СТБ 1158-2013 п. 8.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева