|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1748 |
|  | от 07.08.2003 |
|  | на бланке № ____ на 7 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2025 года

| Центральная заводская лаборатория" Открытое акционерное общество "Могилевский металлургический завод" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Курако, 28, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Трубы стальные электросварные | 24.20/29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ 10704-91; ГОСТ 10705-80; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) |
| 1.2* |  | 24.20/29.144 | Предел текучести |  | ГОСТ 1497-2023 п. 7.4 |
| 1.3* |  | 24.20/29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 1497-2023 п. 7.6 |
| 1.4*** |  | 24.20/26.141 | Гидравлическое давление |  | ГОСТ 10705-80 п.4.13; ГОСТ 3845-2017 |
| 2.1* | Трубы стальные водогазопроводные | 24.20/29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ 3262-75; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) |
| 2.2* |  | 24.20/29.144 | Предел Текучести |  | ГОСТ 1497-2023 п. 7.4 |
| 2.3* |  | 24.20/29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 1497-2023 п. 7.6 |
| 2.4*** |  | 24.20/26.141 | Гидравлическое давление |  | ГОСТ 3845-2017 |
| 3.1* | Трубы стальные профильные | 24.20/29.121 | Временное сопротивление | ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 8645-68; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) |
| 3.2* |  | 24.20/29.144 | Предел текучести |  | ГОСТ 1497-2023 п. 7.4 |
| 3.3* |  | 24.20/29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 1497-2023 п. 7.6 |
| 4.1* | Дробь чугунная и стальная техническая | 25.99/29.143 | Твёрдость по Виккерсу | ГОСТ 11964-81 | ГОСТ 2999-75 |
| 4.2* |  | 25.99/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 11964-81 п.5.7 |
| 4.3* |  | 25.99/32.115 | Форма дроби |  | ГОСТ 11964-81 п.5.2-5.3 |
| 4.4* |  |  | Усадочная рыхлота |  |  |
| 4.5* |  |  | Раковины |  |  |
| 4.6* |  |  | Трещины |  |  |
| 5.1* | Дробь чугунная и стальная литая балластная | 25.99/32.115 | Форма дроби | ТУ BY 700123720.010-2013 | ГОСТ 11964-81 п.5.2-5.3 |
| 5.2* |  | 25.99/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 11964-81 п.5.7 |
| 5.3* |  | 25.99/29.143 | Твёрдость по Виккерсу |  | ГОСТ 2999-75 |
| 6.1* | Чугун с пластинчатым графитом для отливок | 25.99/29.121 | Временное сопротивление при растяжении | ГОСТ 1412-85 | ГОСТ 27208-87 п.1 |
| 6.2* |  | 25.99/29.143 | Твёрдость по Бринеллю |  | ГОСТ 27208-87 п.4; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) |
| 7.1*** | Люки смотровых колодцев и дождеприёмники ливнесточных колодцев | 25.99/29.121 | Механическая прочность | ГОСТ 3634-2019 | ГОСТ 3634-2019 п.7.5 |
| 8.1* | Металлопродукция для железнодорожного подвижного состава (отливки, поковки) Оси черновые для железнодорожного подвижного состава | 30.20/29.121, 24.10/29.121 | Временное сопротивление при растяжении | ГОСТ 33200-2014; ГОСТ 4728-2010; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-2023 п. 7.5 |
| 8.2* |  | 30.20/29.144, 24.10/29.144 | Предел Текучести |  | ГОСТ 1497-2023 п. 7.4 |
| 8.3* |  | 30.20/29.061, 24.10/29.061 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 1497-2023 п. 7.6 |
| 8.4* |  | 30.20/18.115, 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - макроструктура |  | ГОСТ 10243-75; ГОСТ Р 58228-2018 |
| 8.5* |  |  | Металлографические исследования: - микроструктура |  | ГОСТ 5639-82 п.3.3; ГОСТ 8233-56 |
| 8.6* |  |  | Металлографические исследования: - неметаллические включения |  | ГОСТ 1778-2022 п.6.1 |
| 8.7* |  | 30.20/26.095, 24.10/26.095 | Ударная вязкость при комнатной температуре |  | ГОСТ 9454-78 |
| 9.1* | Сталь | 24.10/08.035 | Массовая доля углерода (C) | ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 17066-94; ГОСТ 19281-2014; ГОСТ 27772-2015; ГОСТ 380-2005; ГОСТ 4728-2010; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18895-97 п.6 |
| 9.2* |  |  | Массовая доля фосфора (P) |  |  |
| 9.3* |  |  | Массовая доля кремния (Si) |  |  |
| 9.4* |  |  | Массовая доля марганца (Mn) |  |  |
| 9.5* |  |  | Массовая доля хрома (Cr) |  |  |
| 9.6* |  |  | Массовая доля никеля (Ni) |  |  |
| 9.7* |  |  | Массовая доля серы (S) |  |  |
| 9.8* |  |  | Массовая доля меди (Cu) |  |  |
| 9.9* |  |  | Массовая доля вольфрама (W) |  |  |
| 9.10* |  |  | Массовая доля ванадия (V) |  |  |
| 9.11* |  |  | Массовая доля молибдена (Мо) |  |  |
| 9.12* |  |  | Массовая доля титана (Ti) |  |  |
| 9.13* |  |  | Массовая доля алюминия (Al) |  |  |
| 10.1* | Чугун | 24.10/08.035 | Массовая доля серы (S) | ГОСТ 1412-85; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27611-88 п.3 |
| 10.2* |  |  | Массовая доля фосфора (P) |  |  |
| 10.3* |  |  | Массовая доля кремния (Si) |  |  |
| 10.4* |  |  | Массовая доля марганца (Mn) |  |  |
| 10.5* |  |  | Массовая доля хрома (Cr) |  |  |
| 10.6* |  |  | Массовая доля никеля (Ni) |  |  |
| 10.7* |  |  | Массовая доля меди (Cu) |  |  |
| 10.8* |  |  | Массовая доля ванадия (V) |  |  |
| 10.9* |  |  | Массовая доля титана (Ti) |  |  |
| 11.1** | Охрана труда. Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Измерение концентрации углерода оксида ДИ: 0-50мг/м3; 0-3мг/м3; 3-50мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88; | АМИ.БР 0004-2021 |
| 11.2** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации марганца ДИ: от 1 мкг; 0,02 – 4,00 мг/м3 Отбор проб |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 11.3** |  |  | Определение концентрации железа ДИ: (0,15-20,00) мг/м3 оксида железа (диЖелезо триоксид) ДИ: (0,2-28,6) мг/м3 Отбор проб |  |  |
| 11.4** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыль ДИ: 0,25–500,00 мг/м3 Отбор проб |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 11.5** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации азота диоксида ДИ: от 0,3 мкг; 0,6 – 6,0 мг/м3 Отбор проб |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 11.6** |  |  | Определение концентрации сернистого ангидрида ДИ: от 5 мкг; 3,0 – 30,0 мг/м3 Отбор проб |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 11.7** |  |  | Определение концентрации формальдегида ДИ: от 2 мкг; 0,25 – 10,00 мг/м3 Отбор проб |  | МВИ.МН 4950-2014 |
| 11.8** |  |  | Определение концентрации хромового ангидрида ДИ: от 0,4 мкг; 0,010 – 0,060 мг/м3 Отбор проб |  | МВИ.МН 5822-2017 |
| 12.1** | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: 0,04-2,50 мг/м3; 20-1440 мкг/м3 Отбор проб | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Приложение 1 к Постановлению МЗ РБ № 113 от 08.11.2016 | МВИ.МН 5087-2014; МВИ.МН 5363-2015 |
| 12.2** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Определение концентрации углерода оксида ДИ: 0-50мг/м3 Отбор проб |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 12.3** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: 0,17-16,7 мг/м3 Отбор проб |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 13.1* | Окружающая среда. Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | Решение Могилевского городского исполнительного комитета | СТБ ISO 10523-2009 |
| 13.2* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты ДИ: 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 13.3* |  | 100.05/08.156 | Фосфор (без разбавления и экстракции) ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 13.4* |  |  | Железо общее ДИ: 0,1-9 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05- 45-2016 |
| 13.5* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 13.6* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 13.7* |  | 100.05/08.156 | Ионы аммония ДИ: 0,1-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 13.8* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты ДИ: 2-40 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 13.9 *** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 14.1*** | Охрана труда. Рабочие места, производственные помещения | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный уровень звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83; | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 14.2*** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |
| 14.3*** |  | 100.12/35.065 | Микроклимат: - температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 14.4*** |  | 100.12/35.060 | Микроклимат: - относительная влажность воздуха |  |  |
| 14.5*** |  | 100.12/34.064 | Микроклимат: - интенсивность теплового облучения |  |  |
| 15.1** | Окружающая среда. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15-20 000) мг/м3 Отбор проб | Комплексное природоохранное решение от 27.09.2021 № 59 | МВИ.МН 4514-2012; СТБ ИСО 12141-2005 |
| 15.2*** |  | 100.01/23.000 | Скорость (м/с), расход (м3/с) газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 15.3*** |  |  | Температура (оС) газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 15.4*** |  |  | Давление (Па) газопылевых потоков |  |  |
| 16.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - расход воздуха; - скорость потока; - давление; - температура. - относительная влажность | СП 1.03.02-2020; ТНПА и другая эксплуатационная и проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 17.1* | Заполнитель для особотяжелых бетонов | 25.99/29.119 | Насыпная плотность | ТУ BY 700123720.054-2013 | ГОСТ 19440-94 ч.1, п.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева