|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5115 |  |
|  | от 19.04.2019 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 марта 2023 года Электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инжпроф Плюс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220026, г. Минск, ул. Васнецова, 25 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 3307-2020 |
| 1.2 *** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | МВИ.Гр 3198-2019 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | МВИ.Гр 3307-2020 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 3199-2019 |
| 3.2 *** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.Гр 3197-2019 |
| 3.3 *** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.Гр 3198-2019 |
| 4.1 *** | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 3307-2020 |
| 4.2 *** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7г), п.8.7.14 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.3, приложение D, п.D1, п.D2 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.Гр 3200-2019 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.8 | МВИ.Гр 3200-2019 |
| 4.4 *** |  |  | Токи утечки защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 | МВИ.Гр 3200-2019 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.8.3, Б.8.5.3; ТКП 339-2022 п.4.4.6.2. а); СТП 33243.20.366-16 п. 9.4 | ГОСТ 3484.3-88, п.4.1; МВИ. Гр 3307-2020 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5; ТКП 339-2022 п.4.4.6.3; СТП 33243.20.366-16 п.9.7 | ГОСТ 22756-77; ГОСТ 1516.2-97 п.7; МВИ. Гр 3308-2020 |
| 5.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п.Б.8.6; ТКП 339-2022 п.4.4.6.4; СТП 33243.20.366 16 п.9.8 | ГОСТ 3484.1-88, п.4 |
| 6.1 *** | Трансформаторы тока | 26.51/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1; ТКП 339-2022 п.4.4.7.1; ГОСТ 7746-2015 п.6.3; СТП 33243.20.366-16 п.10.1 | ГОСТ 7746-2015 п.9.2, п.9.3; МВИ. Гр 3307-2020 |
| 6.2 *** | Трансформаторы тока | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009, п.Б.9.3; ТКП 339-2022, п.4.4.7.3; СТП 33243.20.366-16 п.10.3 | ГОСТ IEC 60044-1-2012 п.8.2.1, п.8.3; МВИ. Гр 3308-2020 |
| 6.3 *** |  | 26.51/ 29.113 | Сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п.Б.9.6; ТКП 339-2022 п.4.4.7.6; СТП 33243.20.366-16 п.10.6 | ГОСТ 7746-2015 п.9.11 ГОСТ 3484.1-88, п.4 |
| 7.1 *** | Трансформаторы напряжения | 26.51/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1, п.Б.10.2.2; ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 а), п.4.4.8.2 б); СТП 33243.20.366-16 п.11.1.1, п.11.2.2; ГОСТ 1983-2015 п.6.12.6 | МВИ. Гр 3307-2020 |
| 7.2 *** |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2, п.Б.10.2.3; ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 б), п.4.4.8.2 в); СТП 33243.20.366-16 п.11.1.2, п.11.2.3 | ГОСТ 22756-77; ГОСТ 1516.2-97 п.7; МВИ. Гр 3308-2020 |
| 7.3 *** |  | 26.51/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.3, Б.10.2.4; ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 в), п.4.4.8.2 г); СТП 33243.20.366-16 п.11.1.3, п.11.2.4 | ГОСТ 1983-2015 п.9.20 ГОСТ 3484.1-88 п. 4 |
| 8.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2; ТКП 339-2022 п.4.4.5.2; СТП 33243.20.366-16 п.8.2 | ГОСТ 11828-86 п.6 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.7.4; ТКП 339-2022 п.4.4.5.3; СТП 33243.20.366-16 п.8.4 | ГОСТ 11828-86 п.7 |
| 9.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009, п.Б.22.1; ТКП 339-2022, п.4.4.21.1; СТП 33243.20.366-16, п.24.1 | МВИ. Гр 3307-2020 |
| 9.2 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009, п.Б.22.3; ТКП 339-2022, п.4.4.21.3; СТП 33243.20.366-16, п.24.3 | МВИ. Гр 3308-2020 |
| 9.3 *** |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, п.Б.22.2; ТКП 339-2022, п.4.4.21.2; СТП 33243.20.366-16, п.24.2 | МВИ. Гр 3308-2020 |
| 10.1 *** | Предохранители напряжением выше 1000 В | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009, п.Б.25.1; ТКП 339-2022, п.4.4.22.1; СТП 33243.20.366-16, п.26.1 | ГОСТ 2213-79 п.7.4; МВИ. Гр 3308-2020 |
| 11.1 *** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.Б.13.1, п.Б.14.1; ТКП 339-2022 п.4.4.9.1, п.4.4.11.1, п.4.4.12.1, п.4.4.13.1; СТП 33243.20.366-16 п.12.1, п.14.1, п.15.1, п.16.1 | МВИ. Гр 3307-2020 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 п.Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2, п.Б.14.2; ТКП 339-2022 п.4.4.9.4, п.4.4.11.2, п.4.4.12.2, п.4.4.13.2; СТП 33243.20.366-16 п.12.3, п.14.2, п.15.2, п.16.2 | ГОСТ 1516.2-97 п.7; ГОСТ 1516.3-96 п.8.3, п.8.4; ГОСТ 687-78 п.7.3.1; МВИ. Гр 3308-2020 |
| 12.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамы-катели; Комплектные распредели-тельные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1, п.Б.16.1; ТКП 339-2022 п.4.4.14.1, п.4.4.15.1; СТП 33243.20.366-16 п.17.1, п.18.1 | МВИ. Гр 3307-2020 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 п.Б.15.2, п.Б.16.2; ТКП 339-2022 п.4.4.14.2, п.4.4.15.2; СТП 33243.20.366-16 п.17.2, п.18.2 | ГОСТ 1516.3-96 п.8.3, п.8.4, п.11.2; ГОСТ 1516.2-97 п.7; ГОСТ 14694-76 п.5; МВИ. Гр 3308-2020 |
| 13.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1; ТКП 339-2022 п.4.4.17.1; СТП 33243.20.366-16 п.20.1 | МВИ. Гр 3307-2020 |
| 13.2 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.18.2; ТКП 339-2022 п.4.4.17.2; СТП 33243.20.366-16 п.20.2 | ГОСТ 1516.2-97 п.7; МВИ. Гр 3308-2020 |
| 14.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1; ТКП 339-2022 п.4.4.23.1; СТП 33243.20.366-16 п.25.1 | МВИ. Гр 3307-2020 |
| 14.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3; ТКП 339-2022 п.4.4.23.3; СТП 33243.20.366-16 п.25.3 | ГОСТ 1516.2-97 п.7; МВИ. Гр 3308-2020 |
| 15.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1; ТКП 339-2022 п.4.4.29.2; СТП 33243.20.366-16 п.32.1 | МВИ. Гр 3307-2020 |
| 15.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ с измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1, п.Б.30.2.2; ТКП 339-2022 п.4.4.29.3, п.4.4.29.4, п.4.4.29.5; СТП 33243.20.366-16 п.32.2 | МВИ. Гр 3308-2020 |
| 16.1 *** | Воздушные линии электропередачи | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляторов | ТКП 181-2009 п. Б.31.6.1; ТКП 339-2022 п.4.4.30.3; СТП 33243.20.366-16 п.33.6.1 | МВИ. Гр 3307-2020 |
| 17.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.31.9.1; ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 а); СТП 33243.20.366-16 п.33.9.1 | МВИ. Гр 3307-2020 |
| 17.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.31.9.2; ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 б); СТП 33243.20.366-16 п.33.9.2 | МВИ. Гр 3307-2020 |
| 18.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 29.113 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б); ТКП 181-2009 п.Б.27.4, п.Б.29.8 б); СТП 33243.20.366-16 п.29.4; ГОСТ IEC 60898-1-2020 п. 9.10.2.2, п.9.10.3; проектная и эксплуатационная документация на объект | МВИ. Гр 3309-2020 |
| 19.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.27.2; ТКП 339-2022 п.4.4.26.2; СТП 33243.20.366-16 п.29.2 | МВИ. Гр 3308-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных