|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4052 |  |
|  | от 30.12.2009 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 декабря 2024 года Отдела контроля качества и испытаний Общества с ограниченной ответственностью «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 **** | Полиэтилен низкого давления | 20.16/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16338-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16338-85 |
| 1.2 ** |  | 20.16/ 29.144 | Показатель текучести расплава |  | ГОСТ 11645-2021 |
| 1.3 ** |  | 20.16/ 29.040 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 16338- 85 п. 5.13 ГОСТ 26359-84 |
| 2.1 *** | Трубы из полиэтилена для газопроводов | 22.21/ 41.000 | Внешний вид поверхности | СТБ ГОСТ Р 50838-97 ГОСТ Р 50838-2009* ТНПА и другая документация СТБ ГОСТ Р 50838-97 ГОСТ Р 50838-2009* ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3 |
| 2.2 ** |  | 22.21/ 26.095 | Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ Р 53652.1-2009* ГОСТ Р 53652.3-2009* |
| 2.3 ** |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.6 ГОСТ 27078-2014 |
| 2.4 ** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | СТБ ГОСТ Р 50838 п 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| 2.5 *** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4 ГОСТ Р ИСО 3126-2007* |
| 3.1 *** | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21/ 41.000 | Внешний вид поверхности | ГОСТ 18599-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18599-2001 п 8.2 |
| 3.2 ** |  | 22.21/ 26.095 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 18599-2001 п 8.4 |
| 3.3 ** |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ 27078-2014 ГОСТ 18599-2001 п 8.5 |
| 3.4 ** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ 18599-2001 п 8.6 |
| 3.5 *** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 18599-2001 п 8.3 ГОСТ 29325-92 |
| 3.6 ** |  | 22.21/ 26.095 | Свариваемость - стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения |  | ГОСТ 26277-2021 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 18599-2001 (изм.2 Приложение К) |
| 4.1 ** | Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов | 24.20/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ТУ ВY 390353931.003-2009 ТУ 22.21.29-062-73011750-2021* ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| 4.3 *** |  | 24.20/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 29325-92 ГОСТ Р ИСО 3126-2007* ГОСТ ISO 3126-2023* (c 01.12.2024) |
| 5.1 *** | Фитинги КАСАФЛЕКС под сварку | 24.20/ 29.061 | Основные размеры | ТУ ВY 390353931.013-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.2 ** |  | 24.20/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 25136-82 ГОСТ 24054-80 |
| 6.1 ** | Трубы из полиэтилена технические | 22.21/ 26.095 | Относительное удлинение при разрыве | ТУ ВY 390353931.007-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11262-2017, ГОСТ 18599-2001 |
| 6.2 ** |  | 22.21/ 29.061 | Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ 27078-2014 |
| 6.3 *** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 29325-92 |
| 7.1 ** | Части фасонные из полиэтилена сварные для напорных трубопроводов | 22.23/ 26.141 | Стойкость шва при постоянном внутреннем давлении | ТУ ВY 390353931.011-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| 7.2 ** |  | 22.23/ 26.095 | Стойкость к осевому растяжению сварного шва деталей |  | ГОСТ 26277-2021 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 18599-2001 (изм.2 Приложение К) |
| 7.3 ** |  | 22.23/ 41.000 | Изменение внешнего вида после прогрева |  | ГОСТ 27077-86 п.2.2 |
| 8.1 ** | Трубы из полиэтилена с двухслойной профилирован-ной стенкой для безнапорных трубопроводов КОРСИС | 22.21/ 26.095 | Кольцевая жесткость | ТУ ВY 390353931.008-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 2119-2010 ГОСТ 18599-2001 изм.2 прил. В п.В.2.4.2 |
| 8.2 ** |  | 22.21/ 26.095 | Кольцевая гибкость при 30%-ной деформации |  | ГОСТ 18599-2001 изм.2 прил. В п.В.2.4.3 |
| 8.3 ** |  | 22.21/ 26.141 | Герметичность соединения с уплотнительным кольцом |  | СТБ ЕН 1277-2005 ГОСТ Р 54475-2011 п.8.15* |
| 8.4 ** |  | 22.21/ 26.080 | Стойкость к прогреву при 110оС |  | ГОСТ Р 54475-2011 п.8.9* |
| 8.5 *** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ Р ИСО 3126-2007* ГОСТ ISO 3126-2023* (c 01.12.2024) |
| 9.1 *** | Пресс-фитинги, пресс-фитинги с полимерной втулкой и детали соединительные | 24.20/ 29.061 | Размеры | ТУ ВY 390353931.006-2010 ТУ ВY 390353931.017-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.2 ** |  | 24.20/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 25136-82 ГОСТ 24054-80 |
| 10.1 *** | Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные | 22.21/ 29.061 | Внешний вид трубы и качество поверхности, расположение водоприемных отверстий | СТБ 2119-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2119-2010 п.5.3;5.10 |
| 10.2 *** |  | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр трубы |  | СТБ 2119-2010 п.5.4 |
| 10.3 *** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры водоприемных отверстий (щелеобразных) |  | СТБ 2119-2010 п.5.5.1 |
| 10.4 *** |  | 22.21/ 29.061 | Площадь водоприемных отверстий |  | СТБ 2119-2010 п.5.5.2 |
| 10.5 *** |  | 22.21/ 26.095 | Кольцевая жесткость |  | СТБ 2119-2010 п.5.6 |
| 10.6 *** |  | 22.21/ 29.061 | Размер нахлеста покрытия трубы, расстояние между нитями |  | СТБ 2119-2010 п.5.7; п.5.8 |
| 10.8 *** |  | 22.21/ 29.061 | Длина трубы и отклонение длины от номинальной |  | СТБ 2119-2010 п.5.1; ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.1 *** | Фитинги обжимные под сварку и детали соединительные | 24.20/ 29.061 | Размеры | ТУ ВY 390353931.012-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.2 ** |  | 24.20/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 25136-82 ГОСТ 24054-80 |
| 12.1 | Фитинги компрессионные | 22.21/ 41.000 | Внешний вид | ТУ BY 390353931.016-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18599-2001 п.8.2 |
| 12.4 ** |  | 22.21/ 26.080 | Стойкость фитингов к прогреву |  | ГОСТ 27077-86 п.2.2, 2.4 |
| 12.5 ** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость сборного соединения труба-фитинг при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| 12.6 *** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры фитингов |  | ГОСТ 18599-2001 п.8.3 |
| 13.1 | Трубы-оболочки из полиэтилена для ПИ-труб и изделий к ним | 22.21/ 41.000 | Внешний вид, маркировка | СТБ 2251-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 2251-2012 п. 7.3 |
| 13.2 *** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры |  | СТБ 2251-2012 п. 7.2 ГОСТ 29325-92 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.3 ** |  | 22.21/ 26.095 | Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ 2251-2012 п. 7.6 ГОСТ 11262-2017 |
| 13.4 ** |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | СТБ 2251-2012 п. 7.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 - ГОСТ ISO 1167-4-2013 |
| 13.5 **** |  | 22.21/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости торца трубы оболочки к ее оси |  | СТБ 2251-2012 п. 7.7 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.6 ** |  | 22.21/ 26.080 | Изменение длины труб-оболочек в продольном направлении после прогрева |  | СТБ 2251-2012 п. 7.4 ГОСТ 27078-2014 |
| 14.1 *** | Муфты и полумуфты для труб с двухслойной профилирован-ной стенкой | 22.21/ 41.000 | Внешний вид | ТУ ВY 390353931.018-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18599-2001 п.8.2 |
| 14.2 ** |  | 22.21/ 26.141 | Герметичность соединения с уплотнительным кольцом |  | СТБ ЕН 1277-2005 ГОСТ Р 54475-2011 п.8.15* |
| 14.3 ** |  | 22.21/ 26.080 | Стойкость к прогреву при температуре 110ºС |  | ГОСТ 27077-86 п.2.2; п.2.4 ГОСТ Р 54475-2011 п.8.9* |
| 15.1 *** | Трубы полимерные со структурирован- ной стенкой «ЭЛЕКТРОКОР» для защиты кабелей | 22.21/ 29.061 | Размеры | ТУ ВY 390353931.029-2017 ТНПА и другая документация | СТБ EN ISO 3126-2011 |
| 15.2 ** |  | 22.21/ 29.137 | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 п.10.2 |
| 15.3 ** |  | 22.21/ 29.165 | Сопротивление изгибу |  | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 п.10.4 |
| 16.1 ** | Трубы и соединительные детали к трубам | 22.21/ 29.144 | Показатель текучести расплава. Изменение показателя текучести расплава. | ГОСТ 18599-2001 СТБ ГОСТ Р 50838-97 ТУ ВY 390353931.007-2010 ТУ ВY 390353931.011-2011 ТУ ВY 390353931.008-2011 ТУ ВY 390353931.029-2017 СТБ 2119-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11654-2021 |

Примечание:

* Применение НПА и ТНПА других стран, применяются только при испытаниях в рамках контрактов с этими странами

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
*** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
****– деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

Заместитель директора по аккредитации

## государственного предприятия «БГЦА»				О.В. Шабанова