|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2671 |
|  | от 15 марта 2004 года |
|  | на бланке № 0009353 на 15 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

Лаборатории входного контроля и испытаний Открытого акционерного общества "СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Гусовского, 6, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации |  | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |  |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |  |
| 1.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Аэродинамические испытания: скорость потока, расход воздуха, давление, геометрические параметры |  | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 СП 4.02.07-2024 п.6 ТНПА и другая эксплуатационная и проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.169 | Концентрация азот (IV) оксида ДИ: (0-1000) мг/м3 |  | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН.1003-2017 |
| 3.2 *** |  |  | Концентрация азот (II) оксида ДИ: (0-4000) мг/м3 |  |  |  |
| 3.3 *** |  |  | Концентрация сера диоксида ДИ: (0-15000) мг/м3 |  |  |  |
| 3.4 *** |  |  | Концентрация углерод оксида ДИ: (0-50000) мг/м3 |  |  |  |
| 3.5 *** |  |  | Концентрация кислорода объемная 0,1-21об.% |  |  |  |

| 3.6 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация акрилонитрила ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 1820-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 ** |  |  | концентрация бензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.8 ** |  |  | Концентрация бутан-1-ола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.9 ** |  |  | Концентрация и-бутанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.10 ** |  |  | концентрация и-бутилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.11 ** |  |  | концентрация н-бутилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.12 ** |  |  | Концентрация гексана ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.13 ** |  |  | Концентрация диоксана-1,4 ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.14 ** |  |  | концентрация изопропанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.15 ** |  |  | концентрация изопропилбензола (кумола) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.16 ** |  |  | концентрация м-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.17 ** |  |  | концентрация о-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.18 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | концентрация п-ксилола ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 1820-2002 |
| 3.19 ** |  |  | концентрация метанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.20 ** |  |  | концентрация метилэтилкетона ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.21 ** |  |  | концентрация и-пентилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.22 ** |  |  | концентрация пентилацетата (н-амилацетата) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.23 ** |  |  | концентрация пропан-2-она ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.24 ** |  |  | концентрация стирола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.25 ** |  |  | концентрация толуола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.26 ** |  |  | Концентрация 1,2,4-триметил бензола (псевдокумола) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.27 ** |  |  | концентрация трихлорэтилена ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.28 ** |  |  | Концентрация этанола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.29 ** |  |  | Концентрация этилацетата ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.30 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | концентрация этилбензола ДИ: (10-5000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 1820-2002 |
| 3.31 ** |  |  | концентрация 2-этоксиэтанола (этилцеллозольва) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 3.32 ** |  |  | Отбор проб и определение концентраций: концентрация акрилонитрила ДИ: (15-3000) мг/м3 |  | МВИ. МН 2804-2007 |
| 3.33 ** |  |  | концентрация бензола ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.34 ** |  |  | концентрация и-бутанола ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.35 ** |  |  | концентрация н-бутанола ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.36 ** |  |  | концентрация и-бутилацетата ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.37 ** |  |  | концентрация н-бутилацетата ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.38 ** |  |  | Концентрация н-гексана ДИ: (5,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.39 ** |  |  | Концентрация н-гептан ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.40 ** |  |  | Концентрация н-октана ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.41 ** |  |  | Концентрация н-пентана ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.42 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Концентрация диоксана-1,4 ДИ: (2,3-3000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 2804-2007 |
| 3.43 ** |  |  | концентрация изопропанола ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.44 ** |  |  | концентрация изопропилбензола (кумола) ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.45 ** |  |  | Концентрация м-ксилола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.46 ** |  |  | Концентрация о-ксилола ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.47 ** |  |  | Концентрация п-ксилола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.48 ** |  |  | Концентрация метанола ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.49 ** |  |  | Концентрация метилэтилкетона ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.50 ** |  |  | Концентрация и-пентилацетата ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.51 ** |  |  | Концентрация н-пентилацетата ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.52 ** |  |  | Концентрация пропан-2-она ДИ: (18-300) мг/м3 |  |  |
| 3.53 ** |  |  | концентрация стирола ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.54 ** |  |  | Концентрация н-пропилбензола ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.55 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Концентрация толуола ДИ: (1,3-3000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 2804-2007 |
| 3.56 ** |  |  | Концентрация 1,2,3-триметилбензола ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.57 ** |  |  | Концентрация 1,2,4-триметилбензола ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.58 ** |  |  | Концентрация 1,3,5-триметилбензола ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.59 ** |  |  | Концентрация трихлорэтилена ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.60 ** |  |  | Концентрация этанола ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.61 ** |  |  | Концентрация этилацетата ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.62 ** |  |  | концентрация этилбензола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.63 ** |  |  | концентрация 1-этил-2-метилбензола ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.64 ** |  |  | концентрация 1-этил-3-метилбензола ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.65 ** |  |  | концентрация 1-этил-4-метилбензол ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.66 ** |  |  | концентрация этилцеллозольва ДИ: (2,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 3.67 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 1657-2001 |
| 3.68 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация аммиака ДИ: (0,13-10) мг/м3 ДИ: (10-40 и более 40) мг/м3 |  | МВИ. МН 3829-2011 |
| 3.69 ** |  |  | Концентрация азот (IV) оксида ДИ: (0,3-30) мг/м3 |  | МВИ. МН 4453-2012 |
| 3.70 ** |  |  | концентрация серной кислоты ДИ: (0,1-5) мг/м3 |  | МВИ. МН 5766-2017 |
| 3.71 ** |  |  | концентрация формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ. МН 4566-2013 |
| 3.72 ** |  |  | концентрация аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ. МН 5866-2017 |
| 3.73 ** |  |  | концентрация сероводорода ДИ: (0,5-40) мг/м3 |  | МВИ. МН 5924-2017 |
| 3.74 ** |  |  | концентрация уксусной кислоты ДИ: (1,5-130) мг/м3 |  | МВИ. МН 4443-2012 |
| 3.75 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | концентрация фенола ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  | МВИ. МН 1822-2016 |
| 3.76 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | концентрация твердых частиц (пыли) |  | МВИ. МН 4514-2012 |
| 3.77 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.78 *** |  |  | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.79 *** |  |  | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.80 *** |  |  | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.81 *** |  |  | Влажность |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 4.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определений концентраций: концентрация серной кислоты ДИ: (0,1-5) мг/м3 | ГН, утв. постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017. Фактические значения | МВИ. МН 5766- 2017 |
| 4.2 ** |  |  | концентрация аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ. МН 5866-2017 |
| 4.3 ** |  |  | концентрация азот (IV) оксида ДИ: (1-42) мг/м3 |  | МВИ. МН 3948- 2011 |
| 4.4 ** |  |  | концентрация железа ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ. БР 318-2017 |
| 4.5 ** |  |  | Концентрация марганца ДИ: (0,05-1,25) мг/м3 |  | МВИ. БР 319-2017 |
| 4.6 ** |  |  | концентрация свинца ДИ: (0,002-0,5) мг/м3 |  | МВИ. МН 5832-2017 |
| 4.7 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | концентрация пыли ДИ: (0,25-500) мг/м3 |  | МВИ. МН 5842-2017 |
| 5.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация аммиака ДИ: (0,01-2,5) мг/м3 | Фактические значения | РД. 52.04.186-89 Сборник 1*, с.92 |
| 5.2 ** |  |  | Концентрация фенола (гидроксибензола) ДИ: (0,004-0,2) мг/м3 |  | РД. 52.04.186-89 Сборник 1*, с. 265 |
| 5.3 ** |  |  | Концентрация формальдегида ДИ: (0,01-0,3) мг/м3 |  | РД 52.04.186-89 Сборник 1*, с. 267 |
| 5.4 ** |  |  | Концентрация сероводорода ДИ: (0,004-0,12) мг/м3 |  | РД 52.04.186-89 Сборник 1*, с. 206 |
| 5.5 ** |  |  | концентрация серной кислоты ДИ: (0,1-5) мг/м3 | ГН-1, утв. Постановлением Минздрава 18.11.2016 №113, приложение 1 | МВИ. МН 5766-2017 |
| 5.6 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | концентрация аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,005-0,617) мг/м3 |  | МВИ. МН 5866-2017 |
| 5.7 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.169 | концентрация углерод оксида ДИ: (0-50) мг/м3 |  | МВИ. МН 5561-2016 |
| 5.8 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | концентрация твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ. МН 5093-2014 |
| 5.9 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Концентрация бензола ДИ: (0,75-1,5) мг/м3 |  | МВИ. МН 1680-2001 |
| 5.10 ** |  |  | Концентрация бутан-1-ола ДИ: (0,05-1) мг/м3 |  |  |
| 5.11 ** |  |  | Концентрация бутилацетата ДИ: (0,05-1) мг/м3 |  |  |
| 5.12 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Концентрация м-, о-, п- ксилолов ДИ: (0,1-2) мг/м3 | ГН-1, утв. Постановлением Минздрава 18.11.2016 №113, приложение 1 | МВИ. МН 1680-2001 |
| 5.13 ** |  |  | Концентрация метанола ДИ: (0,5-10) мг/м3 |  |  |
| 5.14 ** |  |  | Концентрация метилэтилкетона ДИ: (0,05-1) мг/м3 |  |  |
| 5.15 ** |  |  | Концентрация пропан-2-она ДИ: (0,175-3,5) мг/м3 |  |  |
| 5.16 ** |  |  | Концентрация стирола ДИ: (0,02-4) мг/м3 |  |  |
| 5.17 ** |  |  | Концентрация толуола ДИ: (0,3-6) мг/м3 |  |  |
| 5.18 ** |  |  | Концентрация этанола ДИ: (2,5-50) мг/м3 |  |  |
| 5.19 ** |  |  | Концентрация этилацетата ДИ: (0,05-1) мг/м3 |  |  |
| 5.20 ** |  |  | Концентрация этилбензола ДИ: (0,01-2) мг/м3 |  |  |
| 6.1 *** | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 | МВИ. МН 596-2015 |
| 7.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 | МВИ. МН 596-2015 |
| 8.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | МВИ. МН 596-2015 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 9.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | МВИ.МН 596-2015 |
| 9.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 10.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 | МВИ.МН 596-2015 |
| 10.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 11.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | МВИ.МН 596-2015 |
| 11.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.11.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 12.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.11/ 22.000 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.12.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 | МВИ.МН 596-2015 |
| 12.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.12.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 13.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/ 22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | МВИ.МН 596-2015 |
| 13.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов | ТКП 181-2023 Б.15.2 ТКП 339-2022 4.4.14.2 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 14.1 *** | Комплектные распределитель-ные устройства | 27.11/ 22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.16.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 | МВИ.МН 596-2015 |
| 14.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 15.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.11/ 22.000 | Испытание повышенным напряже-нием до 70 кВ выпрямленного тока | ТКП 181-2023 Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | МВИ.МН 596-2015 |
| 15.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 16.1 *** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.11/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.25.1 ТКП 339-2022 раздел 4.4.22.1 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 17.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | МВИ.МН 596-2015 |
| 17.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 18.1 *** | Фарфоровые подвесные и опорные изоляторы: а)опорные одноэлементные б) опорные многоэлементные и подвесные изоляторы | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов | ТКП 339-2022 раздел 4.4.24.1 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 18.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п. 4.4.24.2 |  |
| 19.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 596-2015 |
| 19.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряже-нием до 70 кВ выпрямленного тока | ТКП 181-2023 Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 19.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание напряжения перемен-ного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.30.2.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.5 |  |
| 20.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные, цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 596-2015 |
| 20.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | МВИ.МН 3879-2015 |
| 20.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 599-2015 МВИ.МН 3881-2015 |
| 21.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 595-2015 |

| 21.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 598-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.4,413.1.3.5 | МВИ.МН 599-2015 МВИ.МН 3881-2015 |
| 22.1 ** | Устройства защитного отключения, (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | МВИ.МН 5975-2018 |
| 22.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п.5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3 пр.D п.D2 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 |  |
| 22.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

1*  -  РД. 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991 г.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева