|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0386 |
|  | от 26.05.1997 |
|  | на бланке № __________ на 4 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории электроцеха

филиала «Могилевская ТЭЦ-2» могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проспект Шмидта, 106, 212035, г. Могилев |  |  |  |  |  |

| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 | МВИ.МГ 975 -2015 АМИ.ГР 0014-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. 6.7.2.6, п. 6.7.3.13 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | МВИ.МГ 975 -2015 АМИ.ГР 0014-2021 |
| 11.2 ** |  | 27.90/ # 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.27.2 | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 11.3 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | МВИ.МГ 974 -2015 |
| 12.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | МВИ.МГ 977 -2015 АМИ.ГР 0053-2022 |
| 12.2 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66. Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | МВИ.МГ 978 -2015 АМИ.ГР 0054-2022 |
| 14.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
|  |  |  | Измерение тока утечки |  |  |
| 15.1 * | Обувь специальная электроизолирующая (боты, галоши) | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
|  |  |  | Измерение тока утечки |  |  |
| 16.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 17.1 * | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 18.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/ # 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 19.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ # 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 20.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 20.2 * |  | 26.51/ # 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 20.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 20.4 * |  | 26.51/ # 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 21.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 21.2 * |  | 26.51/ # 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 22.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |
| 22.2 * |  | 26.51/ # 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного и встречного включения | ТКП 290-2023 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МГ 946-2014 АМИ.МН 0060-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева