Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5043

от 15 июня 2018 года

на бланке №

на 18 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

| санитарно-химической лаборатории филиала «Оршаводоканал» Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Южная, 211382, г. Орша, Витебская область Физико-химическое отделение по испытанию питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |
| 1.2* |  |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |  |
| 1.3* |  |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (5-50) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 1.4* |  |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, р.5 |  |
| 1.5** |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.6* |  |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: от 1,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.7* |  |  | 100.09/08.149 | Жесткость, °Ж Диапазон измерений: от 0,1°Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |  |

| 1.8* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: 0,5-10,0 мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 8467-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно),мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50.0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 года |
| 1.10* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностных активных веществ (АПАВ) анионоактивных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-10) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) издание 2014 года |
| 1.11* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: от 10,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72, р.2 |
| 1.13* |  | 100.09/08.149 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (25,0-500,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 1 ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 Метод Б |
| 1.15* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10 - 2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
| 1.17* |  | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002 - 0,0050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,010 - 5,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А, вариант 3 |
| 1.19* |  | 100.09/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006 - 1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,010 - 0,10) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 1.21* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,010) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ 31-14/06 |
| 1.22* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 ,р.1 |
| 1.23* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,30 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |
| 1.24* |  | 100.09/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.25* |  | 100.09/08.155 | Концентрация хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | М 01-41-2006 издание 2011 года |
| 1.26* |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,10)мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.27* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 1.28* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.29* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 2.1 *** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5567-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5567-11-2011 |
| 2.2 ** |  | 100.04/35.065 | Температура , С Диапазон измерений: (0–40) °С | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3 ** |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.4* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.5* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно),мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 года |

| 2.6* | Подземные воды | 100.04/08.155 | Концентрация поверхностных активных веществ (АПАВ) анионоактивных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-10) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) издание 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7* |  | 100.04/08.155 | Фенольный индекс, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |
| 2.8* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9* |  | 100.04/08.149 100.04/08.156 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (25,0-500,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 1 ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 2.10* |  | 100.04/08.156 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 Метод Б |
| 2.11* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа (общего), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,100 - 9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.12* |  | 100.04/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002 - 0,0050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.13* |  | 100.04/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,010 - 5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А, вариант 3 |
| 2.14* |  | 100.04/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,50) мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |
| 2.15* |  | 100.04/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.16* |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.17* |  | 100.04/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,10) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |

| 2.18* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-200,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1 -3,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.20* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 2.21* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| Физико-химическое отделение по испытанию сточной воды ул. Южная, 211382, г. Орша, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 3.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-3,0) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 ТНПА и другая документация Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 3.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг О2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-6,0) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.5* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа (общего), мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.8* |  | 100.03/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.9* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.10* |  | 100.03/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.11 ** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.12* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 3.13 *** |  | 100.03/35.065 | Температура, °С Диапазон измерений: (0–40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.14* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.15* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0010-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.17* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.18* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 3.19* |  | 100.03/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,50) мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |
| 3.20* |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (5,0-800,0) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012г.) |
| 3.21* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |

| 3.22* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000,0) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.23* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.24* |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,2-20,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 4.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-3,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 4.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг О2/дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000,0) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 4.4* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.5** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рH Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа (общего), мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.7* |  | 100.05/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,50)мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |
| 4.8* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |

| 4.9* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 4.11* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 4.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрации азота нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0025 -0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0010-0,20) мг/дм3 Концентрация хрома общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.2 |
| 4.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона,мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 4.15* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.16* |  | 100.05/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 4.17* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мг О2/дм3 Диапазон измерений: (5,0-800,0) мг О2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012г.) |
| 4.18* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона,мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.19* |  | 100.05/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |

| 4.20* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 1290-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.21*** |  | 100.05/35.065 | Температура, °С Диапазон измерений: от 0 °С до 40 °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 4.22* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 4.23* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 4.24* |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,2-20,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| Бактериологическое отделение ул. Южная, 211382, г. Орша, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 5.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, число колониеобразующих единиц в 1 мл | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 ГОСТ 34786 -2021 п.7.1 |
| 5.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, число колониеобразующих единиц в 100 мл |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2 ГОСТ 34786 -2021 п.9.1 |
| 5.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число колониеобразующих единиц в 100 мл |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2 ГОСТ 34786 -2021 п.9.3 |
| 5.5* |  | 100.09/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии, число колониеобразующих единиц в 20 мл |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.4 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 6.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 |
| 6.2* |  | 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 100 мл | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения | ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009 п.16 |

| 6.3* | Сточные воды | 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 100 мл | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения | ГОСТ18963-73 п.3.3.1 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009 п.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Отбор проб | СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 |
| 7.2* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 100 мл | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения | ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009г., п.15, п.16 |
| 7.3* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число колониеобразующих бактерий в 100 мл |  | ГОСТ18963-73 п.3.3.1 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009 п.15, п.16 |
| Подразделение радиационного контроля ул. Южная, 211382, г. Орша, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 8.1 *** | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 8.2* |  | 100.09/04.125 | Суммарная альфа- и бета-активность, Бк/л | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация | Методика измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000 (МВИ SARC 13.1.001-05/97), утв. ВНИИФТРИ 10.06.1997 СТБ ИСО 9696-2020 СТБ ИСО 9697-2016 |
| 9.1 ** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН «Требования к радиационной безопасности», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| г.п.Коханово, 211060, Толочинский район, Витебская область Физико-химическое отделение питьевой и сточной воды г.п. Коханово |  |  |  |  |  |
| 10.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 10.2* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |
| 10.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (5-50) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 10.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, р.5 |
| 10.5** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 10.6* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: от 1,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 10.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость, °Ж Диапазон измерений: от 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 10.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 10.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10 - 2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
| 10.10* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,30 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.3 |
| 10.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 10.12* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 10.13* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 10.14* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: от 10,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72, р.2 |

| 11.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-3,0) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 11.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 11.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 11.5* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 11.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа (общего), мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 11.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 11.8* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 11.9** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 11.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 11.11* |  | 100.03/08.149 | Концентрациям хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 11.12* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |

| 11.13* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 Диапазон измерений: 0,2-20,0 мг О2/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 ТНПА и другая документация | СТБ17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |
| 12.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-3,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 12.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг О2/дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000,0) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 12.4* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 12.5 ** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рH Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 12.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа (общего), мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 12.7* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 12.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |

| 12.9* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрации азота нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0025 -0,25) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 12.11* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 12.12* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 12.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 12.14* |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,2-20,0) мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| Очистные сооружения, д. Гиримщина, 211092, Толочинский район Физико-химическое отделение питьевой и сточной воды г.Толочин |  |  |  |  |  |
| 13.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 13.2* |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |
| 13.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (5-50) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 13.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, р.5 |
| 13.5 ** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2009 |

| 13.6* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: от 1,0 мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18164-72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.7* |  | 100.09/08.149 | Жесткость, °Ж Диапазон измерений: от 0,1°Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 13.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 13.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10 - 2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
| 13.10* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,30 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.3 |
| 13.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 13.12* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 13.13* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 13.14* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: от 10,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72, р.2 |
| 14.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 14.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-3,0) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 14.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 14.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг О2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-6,0) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |

| 14.5* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4362-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа (общего), мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 14.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 14.8* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 14.9** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 14.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 14.11* |  | 100.03/08.149 | Концентрациям хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 14.12* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 14.13* |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 Диапазон измерений: ( 0,2-20,0) мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 15.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |
| 15.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-3,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 15.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг О2/дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000,0) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 15.4* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4362-2012 |
| 15.5** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рH Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 15.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа (общего), мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 15.7* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 15.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 15.9* |  | 100.05/08.156 | Концентрации азота нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0025 -0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 15.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 15.11* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 15.12* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 15.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |

| 15.14* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,2-20,0) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

*– деятельность осуществляется непосредственно в санитарно-химической лаборатории

** – деятельность осуществляется непосредственно в санитарно-химической лаборатории и за пределами санитарно-химической лаборатории

*** – деятельность осуществляется за пределами санитарно-химической лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева