|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0499 |  |
|  | от 12.10.1998 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 29 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 июня 2022 года испытательного центра управления качеством службы менеджмента качества Открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Корженевского, 16, 220108 (Бюро испытаний ИМС и ППП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  |  | Биполярные транзисторы |  | 26.11/ 36.038 | Испытания на безотказность Напряжение коллектор-база: (6÷100) В±5 %; ток коллектора: (1.0÷10000) мА±5 %; температура: (25 °С ±10 °С; 85 °С ±3 °С; 100 °С ±5 °С; 125 °С ±5 °С) | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 25359-82 (п.3.2) ГОСТ В 20.57.404-81 (п.1) |
| 1.2* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды Напряжение коллектор-база: (6÷200) В±5 %; ток коллектора: (1.0÷650) мА±5 % температура: (85 °С ±3 °С; 125 °С ±5 °С) | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.201-2, 201-1, 201-2.1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.201-1 |
| 1.3* |  |  | Биполярные транзисторы |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды Напряжение коллектор-база: (25÷60) В±5 %; напряжение коллектор-эмиттер: (26÷60) В±5 %; температура: (-45÷-60)±3 °С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.203-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.203-1 |
| 1.4* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды Температуры: (85÷150)±3 °С, (-196÷200)±5 °С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.205-1, 205-3 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.205-1, 205-3 |
| 1.5* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на ударную прочность и ударную устойчивость Ударное ускорение: (75÷150)±20 g; длительность импульса ударного ускорения: (2±0.5) мс количество ударов: (40÷4000)±5 %. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.104-1, М.105-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.105-1 |
| 1.6* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на вибропрочность и виброустойчивость Амплитуда ускорения: (20÷40) g±15 %; диапазон частот: (10÷5000)±2 Гц | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.102-1, М.103-1 |
| 1.7* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на воздействие одиночных ударов Ударное ускорение: 150±20 g; длительность действия ударного ускорения: (1÷2)±0.5 мс; | ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.106-1 |
| 1.8* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на воздействие линейного ускорения Линейное ускорение: (50÷500)±20 g; | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.107-1 |
| 1.9* |  |  |  | Биполярные транзисторы | 26.11/ 26.045 | Проверка на способность выводов к пайке Температура припоя (пайки): (235±5) °С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.402-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.402-1 |
| 1.10* |  |  |  |  | 26.11/ 29.145 | Испытание на теплостойкость при пайке Температура припоя: (260±5) °С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.403-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.403-1 |
| 1.11* |  |  |  |  | 26.11/ 2 6.095 | Проверка прочности внешних выводов на натяжение Растягивающая сила (груз): (0.014÷2) кгс±10 % | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.109-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.109-1 |
| 1.12* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Проверка прочности внешних выводов на изгиб Радиус изгиба: (1.5-2.5)±0.01 мм; величина груза при изгибе: (0.25÷1.0) кгс±10 % расстояние от корпуса до места изгиба: не менее (3-5) мм; количество изгибов: 3. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 M.110-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 M.110-1 |
| 1.13* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха Температура среды: 40(55)±2 °С; относительная влажность: (93±3) %. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.207-2 |
| 1.14* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления Атмосферное давление: 29.4·104 Па±10 %. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.210-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.210-1 |
| 1.15* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Пониженное давление: (133,322÷26664,4) Па ±5 %; | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.209-1 |
| 1.16* |  |  |  | Биполярные транзисторы | 26.11/ 29.061 | Испытание упаковки (проверка габаритных размеров тары) | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23088-80 М.404-2 |
| 1.17* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание упаковки (испытания на прочность при свободном падении) Высота сбрасывания упаковки: (90±5) см; толщина ударной площадки (плиты): не менее 16 мм. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23088-80 М.408-1.4 |
| 1.18* |  |  |  |  | 26.11/ 29.040 | Проверка массы Масса: (0.15÷1000) г ±5 %. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.406-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.406-1 |
| 1.19* |  |  |  |  | 26.11/ 25.039 | Испытание на воздействие аварийных электрических перегрузок Напряжение коллектор-база: (10÷100) В±15 %; ток коллектора: (20÷5000) мА±15 %; время выдержки изделий под электрической нагрузкой: (10÷30)±1 мин. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.409-2 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.409-2 |
| 1.20* |  |  |  |  | 26.11/ 25.047 | Испытание на воздействие пламени Время приложения пламени к изделию: 20±1 с. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.409-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.409-1 |
| 1.21* |  |  |  |  | 26.11/ 36.057 | Испытание на долговечность Напряжение коллектор-база: (5÷100) В±5 %; ток коллектора: (5÷2500) мА±15 %; температура среды: (85±3) °С,(100÷150) °С ±5 °С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ В 20.57.404-81 (п.3) ГОСТ 25359-82 (п.3.3) |
| 1.22* |  |  |  | Биполярные транзисторы | 26.11/ 40.000 | Определение запасов устойчивости к воздействию механических, тепловых и электрических нагрузок Воздействие термоудара: до (200±5) °С, (195±5) °С; быстрое изменение температуры: (200±5) °С, (-60±3)°С; одиночные удары с ускорением: до 50000 g±20 %; линейное ускорение: до 30000 g±10 %; повышенная температура: (300±5) °С; электрическая нагрузка по току: 50 А ± 5 %; электрическая нагрузка по напряжению: 1000В±5%; электрическая нагрузка по мощности: 200Вт±5%; электрическая нагрузка по обратному напряжению: до 1000В±5%; электрическая нагрузка по выпрямленному среднему току: до 10А±5%. | РД 11 0216-85 ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | РД 11 0216-85 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.1 М.205-3 п.2.2 М.205-1 п.2.3 М.106-1 п.2.4 М.107-1 п.2.5 М.202-1 п.2.6 п.2.6 п.2.6 п.2.6 п.2.6 |
| 1.23* |  |  |  |  | 26.11/ 26.141 | Испытание на герметичность Температура окружающей среды: 50±2°С; относительная влажность: 93±3 %; длительность испытаний: 96 часов. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.401-6 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.401-8 |
| 1.24* |  |  |  | Биполярные транзисторы | 26.11/32.166 | Проверка электрических параметров категории "П" Напряжение насыщения коллектора и базы: (0.03÷0.8)В±5%, (0.9÷1.7)В±5%; граничное напряжение: (15÷300)В±5%; граничная частота коэффициента передачи тока: (50÷1500)МГц÷2.5ГГц±15%; емкость эмиттерного и коллекторного переходов: (20÷90)пФ±15%, (4÷30)пФ±15%; время рассасывания: (10÷100)нс±10%; модуль коэффициента передачи тока: (1÷3)±15%; постоянная времени цепи обратной связи: (9÷1000)пс±15%; коэффициенты усиления по мощности: (2.5÷35)дб±20%; выходная мощность: (450÷500)МВт±20%; неравномерность коэффициента передачи тока: 1.5±10%; время восстановления обратного сопротивления: (30÷100)нс±25%; заряд восстановления: 500 пКл±12 %; емкость диода и варикапа: (1÷35) пФ; погрешность: ≤(0.05+0.02пФ/Сд(Св)· 100%. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 18604.22-78 М. измерения напряжения насыщения ГОСТ 18604.19-88 М.изм. граничного напряжения ГОСТ 18604.9-82 М.опред. граничной и предельной частот, коэффициента передачи тока ГОСТ 18604.3-80 М. изм. ёмкостей эмиттерного и коллекторного пер-ов ГОСТ 18604.26-85 М. изм. времени рассасывания ГОСТ 18604.1-80 М. изм. постоянной времени цепи обратной связи на ВЧ ГОСТ 18604.13-77 М. определения коэффициента усиления по мощности, выходной мощности ГОСТ 18986.8-73 М.изм. времени обратного восстановления ГОСТ 18986.6-73 М. измерения заряда |
| 1.25* |  |  |  | Биполярные транзисторы | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие инея и росы Напряжение коллектор-база: (40÷60) В±5 %; температура (-25÷-29) °С ±3 °С, 25±10 °С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.206-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.206-1 |
| 1.26* |  |  |  |  | 26.11/ 26.045 | Проверка качества маркировки и стойкости к воздействию моющих средств температура спирто-бензиновой смеси: 23±5°С; пропорция спирто-бензиновой смеси: 1:1. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 30668-2000 М.407-3 ГОСТ 20.57.406-81 М.411-4 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.407-4, М.407-3 |
| 1.27* |  |  |  |  | 26.11/ 29.061 | Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.404-1 |
| 1.28* |  |  |  |  | 26.11/ 11.116 | Проверка внешнего вида Визуальный контроль внешнего вида; контроль качества соединений составных частей изделий. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.405-1 |
| 1.29* |  |  |  |  | 26.11/ 32.166 | Испытание на устойчивость к энергоциклам | ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ В 28146-89 п.5.2.13 |
| 2.1* |  |  |  | Полевые транзисторы | 26.11/ 36.038 | Испытания на безотказность Напряжение сток-исток: (2.5÷40) В±5 %, (40÷800) В±5%; ток стока: (40÷20000) мА±5 %; температура: (100÷150) °С ±5 °С. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 25359-82 (п.3.2) ГОСТ В 20.57.404-81 (п.1) |
| 2.2* |  |  |  | Полевые транзисторы | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды Напряжение сток-исток: (40÷600)В±5%; температура: (100÷150)±5°С. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.201-2 |
| 2.3* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды Температура: (-55±3) °С. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.203-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.203-1 |
| 2.4* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды Температуры: (100÷150)±5 оС, (-55÷-60)±3 оС. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.205-1, 205-3 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.205-1, 205-3 |
| 2.5* |  |  |  |  | 26.11/ 26.045 | Проверка на способность выводов к пайке Температура припоя (пайки): (235±5)°С. | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.402-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.402-1 |
| 2.6* |  |  |  |  | 26.11/ 29.145 | Испытание на теплостойкость при пайке Температура припоя: (260±5) °С | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.403-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.403-1 |
| 2.7* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Проверка прочности внешних выводов на ратяжение Растягивающая сила (груз): (0.014÷2) кгс±10 %. | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.109-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.109-1 |
| 2.8* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Проверка прочности внешних выводов на изгиб Радиус изгиба: (1.5-2.5)±0.01мм; величина груза при изгибе: (0.25÷1.0) кгс±10 %; расстояние от корпуса до места изгиба: не менее (3-5) мм; количество изгибов: 3. | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 M.110-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 M.110-1 |
| 2.9* |  |  |  | Полевые транзисторы | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха Температура среды: 40(55)±2°С; относительная влажность: (93±3)%. | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.207-2 |
| 2.10* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления Атмосферное давление: 29.4·104Па±10% | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.210-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.210-1 |
| 2.11* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Пониженное давление: (133,322÷26664,4)Па±5% | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.209-1 |
| 2.12* |  |  |  |  | 26.11/ 29.061 | Испытание упаковки (проверка габаритных размеров тары) | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23088-80 М.404-2 |
| 2.13* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание упаковки (испытания на прочность при свободном падении) Высота сбрасывания упаковки: (90±5)см; толщина ударной площадки (плиты):не менее 16 мм. | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23088-80 М.408-1.4 |
| 2.14* |  |  |  |  | 26.11/ 29.040 | Проверка массы Масса: (0.3÷1000) г ±5%. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.406-1 ГОСТ 20.57.416-98 М.406-1 |
| 2.15* |  |  |  | Полевые транзисторы | 26.11/ 25.039 | Испытание на воздействие аварийных электрических перегрузок Напряжение сток-исток: (25÷90)В±15%; ток истока: (0.03÷5000)мА±15%; время выдержки изделий под электрической нагрузкой: (15÷30) ±1 мин. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.409-2 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.409-2 |
| 2.16* |  |  |  |  | 26.11/ 25.047 | Испытание на воздействие пламени Время приложения пламени к изделию: 20±1с. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.409-1 ГОСТ 20.57.416-98 М.409-1 |
| 2.17* |  |  |  |  | 26.11/ 36.057 | Испытание на долговечность Напряжение сток-исток: (5÷20)В±5%; ток стока: (2÷2500)мА±5%; температура среды:(25±10)°С, (85±3)°С, (100÷150)±5°С. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ В 20.57.404-81 (п.3) ГОСТ 25359-89 (п.3.3) |
| 2.18* |  |  |  | Полевые транзисторы | 26.11/ 40.000 | Определение запасов устойчивости к воздействию механических, тепловых и электрических нагрузок Воздействие термоудара: до (200±5)°С, (195±5)°С; быстрое изменение температуры: (200±5)°С, (-60±3)°С; одиночные удары с ускорением: до 50000g±20%; линейное ускорение: до 30000g±10%; повышенная температура: (300±5)°С; электрическая нагрузка по току: 50А±5%; электрическая нагрузка по напряжению: 1000В±5%; электрическая нагрузка по мощности: 200Вт±5%; электрическая нагрузка по обратному напряжению: до 1000В±5%; электрическая нагрузка по выпрямленному среднему току: до 10А±5%. | РД 11 0216-85 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | РД 11 0216-85 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.1 М.205-3 п.2.2 М.205-1 п.2.3 М.106-1 п.2.4 М.107-1 п.2.5 М.202-1 п.2.6 п.2.6 п.2.6 п.2.6 п.2.6 |
| 2.19* |  |  |  |  | 26.11/ 26.141 | Испытание на герметичность Температура окружающей среды: 50±2°С; относительная влажность: 93±3%; длительность испытаний: 96 ч. | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.401-6 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.401-8 |
| 2.20* |  |  |  | Полевые транзисторы | 26.11/ 32.166 | Проверка электрических параметров категории "П" Остаточный ток стока: (250-1000) мкА+5%; Ток утечки затвора: (+100) нА+5%; Пороговое напряжение: (0,05-4,0)В+5%; Сопротивление сток-исток в открытом состоянии: (0-0,1) Ом+2%; Постоянное прямое напряжение диода: (0-1,6)В+5%; Ток стока: (0-40)мА+5%; | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 18604.22-78 М. измерения напряжения насыщения ГОСТ 18604.19-88 М.изм. граничного напряжения ГОСТ 18604.9-82 М.опред. граничной и предельной частот, коэффициента передачи тока ГОСТ 18604.3-80 М. изм. ёмкостей переходов ГОСТ 18604.26-85 М. изм. времени рассасывания ГОСТ 18604.1-80 М. изм. постоянной времени цепи обратной связи на ВЧ ГОСТ 18604.13-77 М. определения коэффициента усиления по мощности, выходной мощности ГОСТ 18986.8-73 М.изм. времени обратного восстановления ГОСТ 18986.6-73 М. измерения заряда |
| 2.21* |  |  |  |  | 26.11/ 26.045 | Проверка качества маркировки и стойкости к воздействию моющих средств температура спирто-бензиновой смеси: 23±5°С; пропорция спирто-бензиновой смеси: 1:1. | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 30668-2000 М.407-3 ГОСТ 20.57.406-81 М.411-4 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.407-4, М.407-3 |
| 2.22* |  |  |  |  | 26.11/ 29.061 | Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.404-1 |
| 2.23* |  |  |  | Полевые транзисторы | 26.11/ 11.116 | Проверка внешнего вида Визуальный контроль внешнего вида; контроль качества соединений составных частей изделий | ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.405-1 |
| 2.24* |  |  |  |  | 26.11/ 32.166 | Испытание на устойчивость к энергоциклам | ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ В 28146-89 п.5.2.13 |
| 3.1* |  |  |  | Диоды, диодные сборки | 26.11/ 36.038 | Испытания на безотказность Обратное напряжение амплитуды: (24÷150)В±10%; средний выпрямленный ток: (25÷220)мА±5%; температура: (25±10; 85±3; 125±5)°С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 25359-82 (п.3.2) ГОСТ В 20.57.404-81 (п.1) |
| 3.2* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды Обратное напряжение амплитуды: (24÷150)В±10%; средний выпрямленный ток: (1÷110)мА±5%; температура: (85±3; 125±5)°С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.201-2 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.201-1.1, 201-2.1 |
| 3.3* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды Обратное напряжение амплитуды: 50В±10%; средний выпрямленный ток: 220мА±5%; температура: (-60±3)°С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.203-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.203-1 |
| 3.4* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды Температуры:(85±3)°С, (-196÷200)±5оС, (-60±3)°С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.205-1, 205-3 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.205-1, 205-3 |
| 3.5* |  |  |  | Диоды, диодные сборки | 26.11/ 26.095 | Испытание на ударную прочность и ударную устойчивость Ударное ускорение: (75÷150)±20g; длительность импульса ударного ускорения: (2±0.5)мс; количество ударов: (40÷4000)±5%. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.104-1, М.105-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.105-1 |
| 3.6* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на вибропрочность и виброустойчивость Амплитуда ускорения: (20÷40)g±15%; диапазон частот: (10÷5000)±2Гц. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.102-1, М.103-1 |
| 3.7* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на воздействие одиночных ударов Ударное ускорение: 1500±100g; длительность действия ударного ускорения: (0.2÷0.5)±0.1мс; | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.106-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.106-1 |
| 3.8* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на воздействие линейного ускорения Линейное ускорение: (50÷500)±20g; | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и др.документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.107-1 |
| 3.9* |  |  |  |  | 26.11/ 26.045 | Проверка на способность выводов к пайке Температура припоя (пайки): (235±5)°С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.402-1 |
| 3.10* |  |  |  |  | 26.11/ 29.145 | Испытание на теплостойкость при пайке Температура припоя: (260±5)°С. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.403-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.403-1 |
| 3.11* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Проверка прочности внешних выводов на натяжение Растягивающая сила (груз): (0.014÷2)кгс±10%. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.109-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.109-1 |
| 3.12* |  |  |  | Диоды, диодные сборки | 26.11/ 26.095 | Проверка прочности внешних выводов на изгиб Радиус изгиба: (1.5-2.5)±0.01мм; величина груза при изгибе: (0.25÷1.0)кгс±10%; расстояние от корпуса до места изгиба: не менее (3-5)мм; кол-во изгибов: 3. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 M.110-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 M.110-1 |
| 3.13* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха Температура среды: 40(55)±2°С; относительная влажность: (93±3)%. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.207-2 ГОСТ 20.57.416-98 М.207-2 |
| 3.14* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления Атмосферное давление: 29.4•104Па±10%. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.210-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.210-1 |
| 3.15* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Пониженное давление: (133,322÷26666,4)Па±5%. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.209-1 ГОСТ 20.57.416-98 М.209-1 |
| 3.16* |  |  |  |  | 26.11/ 29.061 | Испытание упаковки (проверка габаритных размеров тары) | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23088-80 М.404-2 |
| 3.17* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание упаковки (испытания на прочность при свободном падении) Высота сбрасывания упаковки: (90±5)см; толщина ударной площадки (плиты): не менее 16мм. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23088-80 М.408-1.4 |
| 3.18* |  |  |  | Диоды, диодные сборки | 26.11/ 29.040 | Проверка массы Масса: (0.1÷1000)г ±5%. Масса: (0.005÷1000)г ±5%. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.406-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.406-1 |
| 3.19* |  |  |  |  | 26.11/ 25.039 | Испытание на воздействие аварийных электрических перегрузок Постоянный прямой ток: (0.5÷1)А±15%; время выдержки изделий под электрической нагрузкой: 10±1 мин. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.409-2 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.409-2 |
| 3.20* |  |  |  |  | 26.11/ 25.047 | Испытание на воздействие пламени Время приложения пламени к изделию: 20±1с. | ГОСТ 11630-84 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.409-1 |
| 3.21* |  |  |  |  | 26.11/ 36.057 | Испытание на долговечность Обратное напряжение амплитуды: (30÷100)В±10%; средний выпрямленный ток: (10÷300)мА±5%. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ В 20.57.404-81 (п.3) ГОСТ 25359-89 (п.3.3) |
| 3.22* |  |  |  | Диоды, диодные сборки | 26.11/ 40.000 | Определение запасов устойчивости к воздействию механических, тепловых и электрических нагрузок Воздействие термоудара: до (200±5)°С, (195±5)°С; быстрое изменение температуры: (200±5)°С, (-60±3)°С; одиночные удары с ускорением: до 50000g±20%; линейное ускорение: до 30000g±10%; повышенная температура: (300±5)°С; электрическая нагрузка по току: 50А±5%; электрическая нагрузка по напряжению: 1000В±5%; электрическая нагрузка по мощности: 200Вт±5%; электрическая нагрузка по обратному напряжению: до 1000В±5%; электрическая нагрузка по выпрямленному среднему току: до 10А±5%. | РД 11 0216-85 ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ТНПА и другая документация на объект |  | РД 11 0216-85 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.1 М.205-3 п.2.2 М.205-1 п.2.3 М.106-1 п.2.4 М.107-1 п.2.5 М.202-1 п.2.6 п.2.6 п.2.6 п.2.6 п.2.6 |
| 3.23* |  |  |  |  | 26.11/ 26.141 | Испытание на герметичность Температура окружающей среды: 50±2°С; относительная влажность: 93±3%; длительность испытаний: 96 ч. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.401-6 |
| 3.24* |  |  |  | Диоды, диодные сборки | 26.11/ 32.166 | Проверка электрических параметров категории "П" граничное напряжение: (15÷300) В±5%; емкость переходов: (20÷90) пФ±15%, (4÷30) пФ±15%; емкость диода и варикапа: (1÷35) пФ; погрешность: ≤(0.05+0.02пФ/Сд(Св)• 100%. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 18604.19-88 М. измерения напряжения ГОСТ 18604.3-80 М. измерения ёмкости переходов |
| 3.25* |  |  |  |  | 26.11/ 26.045 | Проверка качества маркировки и стойкости к воздействию моющих средств температура спирто-бензиновой смеси: 23±5°С; пропорция спирто-бензиновой смеси: 1:1. | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 30668-2000 М.407-3 ГОСТ 20.57.406-81 М.411-4 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.407-4, М.407-3 |
| 3.26* |  |  |  |  | 26.11/ 29.061 | Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ГОСТ 18725-83 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.404-1 |
| 3.27* |  |  |  |  | 26.11/ 11.116 | Проверка внешнего вида Визуальный контроль внешнего вида; контроль качества соединений составных частей изделий | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 11630-84 ГОСТ 18725-83 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.405-1 |
| ул. Корженевского, 16, 220108 (Бюро испытаний ИМС и ППП) ул. Казинца И.П., 121А, корп.30, 220108; ул.Казинца И.П., 121А, корп. 2, 220108 (Отдел испытаний ИМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1* |  |  |  | Цифровые интегральные микросхемы | 26.11/ 36.038 | Испытания на безотказность Напряжение питания: (-6÷+6)В±5%; частота входных импульсов: (0.05÷1000)кГц±10%; напряжение на входе и выходе: (-6÷+6)В±5%; температуры: (70÷85)±3°С, (100÷125)°С±5%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ 11073.920-84 ОСТ В 11 0998-99 ГОСТ 25359-82 ОСТ В 11073.041-82 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.700-1, 700-2.1 |
| 4.2* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Проверка электрических паpаметpов в диапазоне температур: (-60÷125)°С. | ГОСТ 18725-83 ГОСТ 20215-84 ОСТ В11 0398-2000 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 ОСТ 11 073.013-2008 М.201-2.1, 203-1 |
| 4.3* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды Температуры: (125÷200)±5°С, (-60÷-196)±3°С. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ 11073.920-84 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.205-1, М.205-3 |
| 4.4* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на ударную прочность Ударное ускорение: 150±20g; длительность импульса ударного ускорения: (1÷10)±0.5мс; количество ударов: (20÷4000)±5%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.104-1 |
| 4.5* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на вибропрочность и виброустойчивость Амплитуда ускорения: (10÷40)g±20%; диапазон частот: (10÷5000)±2Гц. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.102-1, М.103-1.1, М.103-1.3, М.103-1.6 |
| 4.6* |  |  |  | Цифровые интегральные микросхемы | 26.11/ 26.095 | Испытание на воздействие одиночных ударов Ударное ускорение: (3000÷50000)±100g; длительность действия ударного ускорения: (41÷130)±10мкс. | ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.106-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.106-1 ОСТ 11 073.013-2008 М.106-1 |
| 4.7* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на воздействие линейного ускорения Линейное ускорение: (5000÷30000)±20g. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.107-1 ОСТ 11 073.013-2008 |
| 4.8* |  |  |  |  | 26.11/ 26.045 | Проверка на способность выводов к пайке Температура припоя (пайки): (235±5)°С. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.402-1, М.402-2 |
| 4.9* |  |  |  |  | 26.11/ 29.145 | Испытание на теплостойкость при пайке Температура припоя: (260±5)°С. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.403-1, М.403-2 |
| 4.10* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Проверка прочности внешних выводов на натяжение Растягивающая сила (груз): (0.014-2)кгс±10%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.109-1 |
| 4.11* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Проверка прочности внешних выводов на изгиб Радиус изгиба: (1.5-2.5)±0.01мм; величина груза при изгибе: (0.25-1.0)кгс±10%; расстояние от корпуса до места изгиба: не менее (3-5)мм; количество изгибов: 3. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 M.110-3 |
| 4.12* |  |  |  | Цифровые интегральные микросхемы | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха Температура среды: (40±2)°С; относительная влажность: (93±3)%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.207-2 |
| 4.13* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления Атмосферное давления: 29.4•104Па±10% | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.210-1 |
| 4.14* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Пониженное давление: (133,322÷26664,4)Па±5%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.209-1 |
| 4.15* |  |  |  |  | 26.11/ 29.061 | Испытание упаковки (проверка габаритных размеров индивидуальной, групповой, дополнительной и транспортной тары) Ящик № 2 (315х215х155)±1мм Ящик № 4 (320х200х200)±1мм Ящик № 26 (380х228х258)±1мм | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23088-80 М.404-2 |
| 4.16* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание упаковки (испытания на прочность при свободном падении) Высота сбрасывания упаковки: (90±5)см; толщина ударной площадки (плиты): не менее 16мм. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23088-80 М.408-1.4 |
| 4.17* |  |  |  | Цифровые интегральные микросхемы | 26.11/ 29.040 | Проверка массы Масса: (0.45÷1000)г ±5%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.406-1 |
| 4.18* |  |  |  |  | 26.11/ 25.047 | Испытание на воздействие пламени Время приложения пламени к изделию: (5÷120)±1с. | ОСТ В 11 0998-99 ОСТ В 11 0398-2000 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.409-1, 409-2 ГОСТ 20.57.406-81 М.409-1 |
| 4.19* |  |  |  |  | 26.11/ 36.057 | Испытание на долговечность Напряжение питания: (-6÷13.2)В±5%; частота входных импульсов: (0.05÷1000)кГц±10%; напряжение на входе и выходе: (-6÷13.2)В±5%; температура: (25±10)°С. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ 11073.920-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.700-2, М.700-2.1, М.700-2.2, М.700-2.2.1 |
| 4.20* |  |  |  |  | 26.11/ 26.046 | Испытание на чувствительность к разряду статического электричества Амплитуда имитирующего импульса СЭ: (30÷2500)В±5%. | ОСТ В 11 0398-2000 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.502-1 |
| 4.21* |  |  |  | Цифровые интегральные микросхемы | 26.11/ 40.000 | Определение запасов устойчивости к воздействию механических, тепловых и электрических нагрузок термоудар: (-196±5)°С, (200±5)°С; изменение температуры среды: (200±5)°С, (-60±3)°С; одиночные удары с ускорением: (3000±50000)g±10%; определение предельной повышенной температуры среды: температура: (300±10)°С; определение (подтверждение) предельных электрических режимов; определение (подтверждение) значений предельных режимов при комбинированном воздействии электр. нагрузки и напряжения | ОСТ В 11 0398-2000 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.422-1 п.5.1 М.205-3 п.5.2 М.205-1 п.5.3 М.106-1 п.5.4 М.201-1.1 п.5.5 М.422-1 п.5.6 М.422-1 |
| 4.22* |  |  |  |  | 26.11/ 26.141 | Испытание на герметичность Остаточное давление: 100Па; давление элегаза: 250кПа; время опрессовки: 30 минут; температура среды: (85±3)°С, (125±5)°С. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.401-8 |
| 4.23* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие инея и росы | ОСТ В 11 0398-2000 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.206-1 |
| 4.24* |  |  |  | Цифровые интегральные микросхемы | 26.11/ 26.045 | Проверка качества маркировки и стойкости к воздействию моющих средств температура спирто-бензиновой смеси: 23±5°С; пропорция спирто-бензиновой смеси: 1:1 | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 30668-2000 М.407-1, 2 ОСТ 11 073.013-2008 ГОСТ 20.57.406-81 М.411-4, М.411-3 |
| 4.25* |  |  |  |  | 26.11/ 29.061 | Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам | ГОСТ В 22468-77 ГОСТ В 28146-89 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0398-2000 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.404-1 ОСТ 11 073.013-2008 М.404-1 |
| 4.26* |  |  |  |  | 26.11/ 08.093 | Испытание по контролю содержания паров воды внутри корпуса температура(100+5°С)диапазон контролируемой величины влажности 200-11000 ppm, пороговая чувствительность определения содержания паров воды 100 ppm | ОСТ В 11 0398-2000 ОСТ В 11 0998-99, ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М. 222-1 |
| 4.27* |  |  |  |  | 26.11/ 11.116 | Проверка внешнего вида Визуальный контроль внешнего вида; контроль качества соединений составных частей изделий. | ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0398-2000 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.405-1 ОСТ 11 073.013-2008 М.405-1.3 |
| 5.1* |  |  |  | Аналоговые интегральные микросхемы | 26.11/ 36.038 | Испытания на безотказность Входное напряжение: ±(2.5+35)В±5%; ток нагрузки: (0.01÷1)А±5%; температура: (70±3; 125±5)°С. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ 11073.920-84 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.700-1, 700-2.1 |
| 5.2* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Проверка электрических паpаметpов в диапазоне температур: (-60÷125)°С. | ГОСТ 18725-83 ГОСТ 20215-84 ОСТ В11 0398-2000 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 ОСТ 11 073.013-2008 М.201-2.1, 203-1 |
| 5.3* |  |  |  | Аналоговые интегральные микросхемы | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды Температуры: (125÷200)±5°С, (-60÷-196)±3°С. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ 11073.920-84 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.205-1, М.205-3 |
| 5.4* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на ударную прочность Ударное ускорение: 150±20g; длительность импульса ударного ускорения: (1÷10)±0.5мс; количество ударов: (20÷4000)±5%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.104-1 |
| 5.5* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на вибропрочность и виброустойчивость Амплитуда ускорения: (10÷40)g±20%; диапазон частот: (10÷5000)±2Гц. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.102-1, М.103-1.1, М.103-1.3, М.103-1.6 |
| 5.6* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на воздействие одиночных ударов Ударное ускорение: (15000÷50000)±100g; длительность действия ударного ускорения: (41÷130)±10мкс. | ОСТ В 110398 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.106-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 М.106-1 ОСТ 11 073.013-2008 М.106-1 |
| 5.7* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание на воздействие линейного ускорения Линейное ускорение: (3000÷30000)±20g. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.107-1 ОСТ 11 073.013-2008 |
| 5.8* |  |  |  |  | 26.11/ 26.045 | Проверка на способность выводов к пайке Температура припоя (пайки): (235±5)°С. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.402-1, М.402-2 |
| 5.9* |  |  |  | Аналоговые интегральные микросхемы | 26.11/ 29.145 | Испытание на теплостойкость при пайке Температура припоя: (260±5)°С. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.403-1, М.403-2 |
| 5.10* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Проверка прочности внешних выводов на натяжение Растягивающая сила (груз): (0.014-2)кгс±10%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.109-1 |
| 5.11* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Проверка прочности внешних выводов на изгиб Радиус изгиба: (1.5-2.5)±0.01мм; величина груза при изгибе: (0.25-1.0)кгс±10%; расстояние от корпуса до места изгиба: не менее (3-5)мм; количество изгибов: 3. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 M.110-3 |
| 5.12* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха Температура среды: (40±2)°С; (55±3)°С; относительная влажность: (93±3)%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.207-2 |
| 5.13* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления Атмосферное давления: 29.4•104Па±10%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.210-1 |
| 5.14* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Пониженное давление: (133,322÷26664,4)Па±5%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.209-1 |
| 5.15* |  |  |  | Аналоговые интегральные микросхемы | 26.11/ 29.061 | Испытание упаковки (проверка габаритных размеров индивидуальной, групповой, дополнительной и транспортной тары) Ящик № 2 (315х215х155)±1мм Ящик № 4 (320х200х200)±1мм Ящик № 26 (380х228х258)±1мм | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23088-80 М.404-2 |
| 5.16* |  |  |  |  | 26.11/ 26.095 | Испытание упаковки (испытания на прочность при свободном падении) Высота сбрасывания упаковки: (90±5)см; толщина ударной площадки (плиты): не менее 16мм. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 23088-80 М.408-1.4 |
| 5.17* |  |  |  |  | 26.11/ 29.040 | Проверка массы Масса: (0.3÷1000)г ±5%. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.406-1 |
| 5.18* |  |  |  |  | 26.11/ 25.047 | Испытание на воздействие пламени Время приложения пламени к изделию: (5÷120)±1с. | ОСТ В 11 0998-99 ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 11630-84 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.409-1, 409-2 ГОСТ 20.57.406-81 М.409-1 |
| 5.19* |  |  |  |  | 26.11/ 36.057 | Испытание на долговечность Напряжение питания: (5÷35)В±5%; температура: (25÷100)±10°С. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ 11073.920-84 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.700-2 |
| 5.20* |  |  |  |  | 26.11/ 26.046 | Испытание на чувствительность к разряду статического электричества Амплитуда имитирующего импульса СЭ: (30÷2500)В±5%. | ОСТ В 11 0398-2000 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.502-1 |
| 5.21* |  |  |  | Аналоговые интегральные микросхемы | 26.11/ 40.000 | Определение запасов устойчивости к воздействию механических, тепловых и электрических нагрузок термоудар: (-196±5)°С, (200±5)°С; изменение температуры среды: (200±5)°С, (-60±3)°С; одиночные удары с ускорением: (3000±50000)g±10%; определение предельной повышенной температуры среды: температура: (300±10)°С; определение (подтверждение) предельных электрических режимов; определение (подтверждение) значений предельных режимов при комбинированном воздействии электр. нагрузки и напряжения | ОСТ В 11 0398-2000 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.422-1 п.5.1 М.205-3 п.5.2 М.205-1 п.5.3 М.106-1 п.5.4 М.201-1.1 п.5.5 М.422-1 п.5.6 М.422-1 |
| 5.22* |  |  |  |  | 26.11/ 26.141 | Испытание на герметичность Остаточное давление: 100Па; давление элегаза: 250кПа; время опрессовки: 30 минут; температура среды: (85±3)°С, (125±5)°С. | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.401-8 |
| 5.23* |  |  |  |  | 26.11/ 26.080 | Испытание на воздействие инея и росы | ОСТ В 11 0398-2000 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М.206-1 |
| 5.24* |  |  |  | Аналоговые интегральные микросхемы | 26.11/ 26.045 | Проверка качества маркировки и стойкости к воздействию моющих средств | ОСТ В 11 0398-2000 ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0998-99 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 30668-2000 М.407-1, 2 ОСТ 11 073.013-2008 ГОСТ 20.57.406-81 М.411-4, М.411-3 |
| 5.25* |  |  |  |  | 26.11/ 29.061 | Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам | ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0398-2000 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.404-1 ОСТ 11 073.013-2008 М.404-1 |
| 5.26* |  |  |  |  | 26.11/ 08.093 | Испытание по контролю содержания паров воды внутри корпуса температура(100+5°С), диапазон контролируемой величины влажности 200-11000 ppm, пороговая чувствительность определения содержания паров воды 100 ppm | ОСТ В 11 0398-2000 ОСТ В 11 0998-99, ТНПА и другая документация на объект |  | ОСТ 11 073.013-2008 М. 222-1 |
| 5.27* |  |  |  |  | 26.11/ 11.116 | Проверка внешнего вида Визуальный контроль внешнего вида; контроль качества соединений составных частей изделий. | ГОСТ 18725-83 ОСТ В 11 0398-2000 ТНПА и другая документация на объект |  | ГОСТ 20.57.406-81 М.405-1 ОСТ 11 073.013-2008 М.405-1.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных