|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5117 от 26.04.2019 на бланке №0005079 на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26.04.2019 года

лаборатории электрофизических измерений технического отдела Унитарного коммунального производственного предприятия "Информационно-вычислительный центр облсельхозпрода"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МГ 1164-2018 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.МГ 1165-2018 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МГ 1162-2018 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 1163-2018 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 1165-2018 |
| 3.1 | Устройства выравнивая электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТКП 181-2009 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ТКП 339-2011 п.4.3.20.6 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1, п.705.413.1.6 | МВИ.ГМ 1712-2018 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 | МВИ.МГ 1166-2018 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.МГ 1166-2018 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Т.А.Николаева