ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор проб определение концентрации сложных эфиров: - этилацетат; - бутилацетат; метилметакрилат. (>2,5 мг/м3) | Методические указания на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот в воздухе МУ № 1689-77 утв. МЗ СССР 1981г "Морфлот"М | ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область |  |
| 1.2** |  |  | определение концентрации: этановая кислота (уксусная кислота) (до25 мг/м3; от2,5 мг/м3) отбор проб | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 1.3** |  |  | определение концентрации: кислота серная (до 5,0мг/м3; от 0,1мг/м3) отбор проб | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.4** |  |  | определение концентрации: формальдегид (до 3,5 мг/м3; от 0,07 мг/м3) отбор проб | МВИ.БР 315-2017 |  |  |
| 1.5** |  |  | определение концентрации: - азота оксид; - азота диоксид. (0,65:11 мг/м3; 1-17 мг/м3) отбор проб | Методические указания по фотометрическому измерению концентрации оксида и диоксида азота в воздухе МУ № 4751-88 утв. МЗ СССР 1988г "Морфлот"М |  |  |
| 1.6** |  |  | определение концентрации: - метановая кислота (муравьиная кислота) (> 0,25 мг/м3) отбор проб | Методические указания на фотометрическое определение суммы одноосновных карбоновых кислот группы С1-С9 МУ 1683-77, утв. МЗ СССР 1981г., "Морфлот"М |  |  |
| 1.7** |  |  | определение концентрации: аммиак (до 20,0 мг/м3; от 5,0 мг/м3) отбор проб | МВИ.МН 5750-2017 |  |  |
| 1.8** |  |  | определение концентрации: - метилпроп-2-еноат (метилакрилат) (> 1,4 мг/м3) отбор проб | Методические указания на фотометрическое определение метилового эфира акриловой кислоты в воздухе МУ № 1675-77, утв. МЗ СССР 1981г., "Морфлот"М |  |  |
| 1.9** |  |  | отбор проб определение концентрации: дигидросульфид (сероводород) (> 1,5 мг/м3) | Технические условия на метод определения сероводорода в воздухе ТУ № 1256-75, утв. МЗ СССР ММФ 1976г |  |  |
| 1.10** |  |  | отбор проб определение концентрации: пыль (взвешенные вещества) (до 500,0 мг/м3; от 0,25 мг/м3) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.11** |  |  | отбор проб определение концентрации: - едкие щелочи (в пересчете на гидроксид натрия) (до 5 мг/м3; от 0,25 мг/м3) | Методические указания по фотометрическому измерению едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны МУ № 4574-88 утв. МЗ СССР 1988г, вып.23; Методические указания по фотометрическому измерению едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны МУ № 4574-88, утв. МЗ СССР 1988г, вып.23 |  |  |
| 1.12** |  |  | отбор проб определение концентрации: - карбонат натрия (до 20 мг/м3; от 1,0 мг/м3) |  |  |  |
| 1.13** |  |  | определение концентрации: оксид хрома (III), оксид хрома (VI) (до 0,082 мг/м3; до 9,72 мг/м3; от 0,001 мг/м3; от 0,03 мг/м3) отбор проб | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 1.14** |  |  | определение концентрации: марганец (до 4,0 мг/м3; от 0,02 мг/м3) отбор проб | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.15** |  |  | определение концентрации: гидрохлорид (хлористый водород) (до 25,0 мг/м3; от 2,5 мг/м3) отбор проб | МВИ.БР 360-2019 |  |  |
| 1.16** |  |  | определение концентрации пропан-2-она (ацетон) (> 2,0 мг/м3) отбор проб | Методические указания на фотометрическое определение ацетона в воздухе МУ № 1648-77, утв. МЗ СССР 1981г "Морфлот", с.88 |  |  |
| 1.17** |  |  | определение концентрации толуола (> 2,0 мг/м3) отбор проб | Методические указания на нераздельное фотометрическое определение бензола, толуола и изомеров ксилола в воздухе МУ № 1650-77, утв. МЗ СССР 1981г "Морфлот" с.91 |  |  |
| 1.18** |  |  | определение концентрации проп-2-ен-1-аля (акролеина) (до 1,4 мг/м3; от 0,1 мг/дм3) отбор проб | Методические указания по фотометрическому определению акролеина в воздухе МУ № 2719-83, утв. МЗ СССР 1983г, с.130 |  |  |
| 2.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | определение концентрации: сероводород (до 40,0 мг/м3; от 0,5 мг/м3) отбор проб | МВИ.МН 5924-2017 | ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область |  |
| 2.2** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | определение концентрации: твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (до 20000,0 мг/м3; от 15 мг/м3) отбор проб | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 2.3** |  | 100.01/23.000 | скорость газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 2.4** |  |  | расход газопылевых потоков |  |  |  |
| 2.5** |  |  | давление газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 2.6** |  | 100.01/35.065 | температура газопылевых потоков |  |  |  |
| 3.1** | Сточная вода | 100.05/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область |  |
| 3.2** |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ( >3,0 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 3.3** |  | 100.05/08.149 | концентрация хлорид-ионов ( >10,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.4** |  | 100.05/08.052 | содержание сухого остатка (минерализация) (до 50000,0 мг/дм3; от 50,0 мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.5** |  | 100.05/08.156 | концентрация железа общего (до 10 мг/дм3; от 0,1 мг/дм3; св. 0,1 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.6** |  |  | Азот аммонийный (до 300,0 мг/дм3; от 0,10 мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 3.8** |  |  | концентрация сульфат-ионов (до 40,0 мг/дм3; от 2,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.9** |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) (>1000 мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 |  |  |
| 3.10** |  |  | концентрация фосфора общего и фосфора фосфатов (до 1000 мг/дм3; от 0,1 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 3.11** |  | 100.05/08.052 | концентрация нефтепродуктов (до 100 мг/дм3; от 0,3 мг/дм3) | МВИ.МН 2430-2006 |  |  |
| 3.12** |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (от 3,0 мгО2/дм3; от 6000 мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 3.13** |  | 100.05/08.156 | концентрация сульфидов и сероводорода (>0,01 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |  |
| 3.14** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (pH) (от 12 ед. Н+; от 2 ед. Н+) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.15** |  | 100.05/08.156 | концентрация хрома (VI) и общего хрома (до 25 мг/дм3; от 0,025 мг/дм3) | ГОСТ 31956-2013 Метод А |  |  |
| 4.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеом. частотами, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 12.1.050-86; Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) п.п. 15,20-22 | ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область |  |
| 4.2** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) п.п. 15,20,23,25 |  |  |
| 4.3** |  |  | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003); Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) п.п. 15,20,23,24 |  |  |
| 4.4** |  | 100.12/35.063 | Искусственная освещенность, лк. | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 4.5** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Определение параметров микроклимата : - температура воздуха, °C; - относительная влажность воздуха, %. | ГОСТ 12.1.005-88; Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040); Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) ГН-9 |  |  |
| 5.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | определение концентрации сероводорода (атмосферный воздух) (до 100 мкг/м3; от 3,0 мкг/м3) отбор проб | МВИ.МН 5591-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область |  |