ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 1.3** |  | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей до 200 А | АМИ.ГР 0275-2026 |  |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 3.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 4.1** | Система противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000, 28.25/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.2** |  |  | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток типа Н2 по СНБ 2.02.01 (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |  |
| 4.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |
| 5.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током типа, АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 5.2** |  |  | Время отключения при номинальном напряжении |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Ток утечки защищаемой линии |  |  |  |
| 6.1** | Волоконно - оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ Общее затухание на участке, затухание на участке сети PON | МВИ.МН 5661-2016 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 6.2** |  |  | Затухание на Соединителях |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км |  |  |  |
| 6.4** |  |  | Оптическая длина волокна |  |  |  |
| 6.5** |  |  | Километрическое затухание, коэффициент затухания Затухание на вводе излучения в оптической сети |  |  |  |
| 6.6** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | МВИ.МН 5662-2016 |  |  |