ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) (ДИ: (20,0-1440,0 мкг/м3) | МВИ.МН 5087-2014; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | 247760, с/с Михалковский, 6, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 1.2* |  | 100.02/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа) (ДИ: (0,08-1,50) мг/м3) | МВИ.МН 4160-2011; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 1.3* |  | 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) (ДИ: (0-50,0)) | МВИ.МН 5561-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 2.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Отбор проб и измерение концентрации азота диоксида (ДИ: (0-50)ррм; ДИ: (0-95,5) мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021 | 247760, с/с Михалковский, 6, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 2.2* |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и измерение концентрации азота диоксида (ДИ: (1,0-250,0)мг/м3 ) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.3* |  |  | Отбор проб и измерение концентрации гидразина и его производных (ДИ: (0,05-0,1)мг/м3) |  |  |  |
| 2.4* |  |  | Отбор проб и измерение концентрации озона (ДИ: (0,05-15,0) мг/м3) |  |  |  |
| 2.5* |  | 100.10/08.169 | Отбор проб и измерение концентрации серы диоксид (ДИ: (0-100) ррм; ДИ: (0-266) мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 2.6* |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и измерение концентрации углеводородов (ДИ: (41,8-3344) мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.7* |  |  | Отбор проб и измерение концентрации углерода оксида (ДИ: (5-50), мг/м3) |  |  |  |
| 2.8* |  | 100.10/08.169 | Отбор проб и измерение концентрации углерода оксида (ДИ: (0-2000) ррм; ДИ: (0-2320) мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 2.9* |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и измерение концентрации формальдегида (ДИ: ( 0,2-5,0) мг/м3) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 2.10* |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (5,0-20,0) мг/м3) | МВИ.МН 5750-2017 |  |  |
| 2.11* |  | 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, пыли (гравиметрический метод) (ДИ: (0,25-500,00) мг/м3) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 2.12* |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации дижелеза триоксида (ДИ: (0,2-28,6) мг/м3) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 2.13* |  |  | Отбор проб и определение концентрации марганца (ДИ: (0,02-4,00) мг/м3) |  |  |  |
| 2.14* |  | 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных (ДИ: (2,5-50,0/) мг/м3) | МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 2.15* |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) (ДИ: (0,002-0,500) мг/м3) | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 2.16* |  |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: ( 0,1-5,0) мг/м3) | МВИ.МН 5766-2017 метод А |  |  |
| 2.17* |  |  | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксида (ДИ: (0,001-0,082Э) мг/м3) | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 2.18* |  | 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчёте на гидроксид натрия) (ДИ: (0,03-1,51/) мг/м3) | МВИ.МН 5866-2017 метод А |  |  |
| 2.19* |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидроксид натрия)* (ДИ (0,02-3,50) мг/м3) | МВИ.МН 5866-2017 метод Б |  |  |
| 3.1* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Отбор и определение концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид) (ДИ: (2,05-1000) мг/м3) | МВИ.МН 1003-2017 | 247760, с/с Михалковский, 6, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 3.2* |  |  | Отбор и определение концентрации азота оксидов в пересчёте на азота диоксид |  |  |  |
| 3.3* |  |  | Отбор и определение концентрации кислорода (ДИ: (0,1-21,0) %) |  |  |  |
| 3.4* |  |  | Отбор и определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) (ДИ: (1,25-12500) мг/м3) |  |  |  |
| 3.5* |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота(II) оксида (азота оксида) (ДИ: (1,34-4000) мг/м3) |  |  |  |
| 3.6* |  |  | Отбор проб и определение концентрации серы диоксид (ангидрида сернистого, серы (IV) оксид, сернистого газа) (ДИ: (2,86-15000) мг/м3) |  |  |  |
| 4.1* | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | 247760, с/с Михалковский, 6, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 4.2* |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 4.3* |  | 100.12/35.070 | Скорость воздуха |  |  |  |
| 4.4* |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  |  |  |
| 4.5* |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБА; - уровни звука, дБА - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА; - Максимальный уровень звука, дБА | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 5.1* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель(рН) (ДИ: (2-12) ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 | 247760, с/с Михалковский, 6, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 5.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрации аммоний-ион (ДИ: (0,1-3,0/) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 5.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрации взвешенных веществ (ДИ: (свыше 3,0 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 5.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрации железа (ДИ: (0,10-9,00) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 5.5* |  | 100.05/08.155 | Концентрации нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 5.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрации нитрат-ионов (ДИ: (0,020-0,45Э) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 5.7* |  |  | Концентрации нитрит-ионов (ДИ: (0,0025-0,25) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 5.8* |  | 100.05/08.150 | Концентрации сульфат-иона (ДИ: (2,00-40,0) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 5.9* |  | 100.05/08.052 | Концентрации сухого остатка(минерализации) (ДИ: /(50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.10* |  | 100.05/08.149 | Концентрации хлорид-ион (ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.11* |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) (ДИ: (5,0-800) мгО2/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |  |  |
| 5.12* |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 5.13* |  | 100.05/35.065 | Температура (ДИ: (0-50,0) гр. С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |